计算机网络期末复习资料

分章节 · 分重点 · 分题型 · 协议分析专项

适用题型：单选题 / 判断题 / 问答题 / 综合分析题（含协议分析）

复习原则：先掌握高频考点，再训练计算模板，最后用协议字段串联全流程。

目录

一、试卷题型与备考优先级

二、第1章 概述与网络体系结构

三、第2章 物理层

四、第3章 数据链路层

五、第4章 MAC子层与局域网

六、第5章 网络层

七、第6章 传输层

八、第7章 应用层

九、题型专项：单选题、判断题、问答题、综合分析题

十、协议分析专项：IPv4 + TCP 报文字段速查

十一、考前冲刺清单与背诵模板

一、试卷题型与备考优先级

本资料按期末应试目标组织：概念题要能快速排除错误选项；判断题要识别绝对化表述和层次混淆；问答题要能按模板写出机制；综合分析题要能把 IP、MAC、TCP、路由、分片、窗口、拥塞控制串起来。

| 题型 | 核心考法 | 主要得分点 | 复习动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单选题 | 概念边界 + 典型数值 + 协议用途 | 层次定位、字段作用、公式直接应用、常见陷阱识别 | 背“关键词定位层次”；每天刷高频陷阱表 |
| 判断题 | 用一句话考机制是否成立 | 找绝对化词、因果倒置、层次混淆、技术时代差异 | 把每个判断改写成“为什么对/为什么错” |
| 问答题 | 解释协议机制、设备行为、算法过程 | 定义 + 问题背景 + 步骤 + 关键字段/公式 + 结论 | 背模板，不背散句 |
| 综合分析题 | CIDR、分片、窗口、令牌桶、慢启动、协议字段 | 计算过程、单位换算、字段推导、状态机判断 | 按固定步骤写，避免跳步 |
| 协议分析 | 给十六进制 IP/TCP 报文分析连接过程 | 源/目的 IP、端口、TTL、总长度、首部长度、SYN/ACK、SEQ/ACK、数据长度 | 先 IP 后 TCP，先字段后语义 |

复习优先级 • 最高优先级：第3章数据链路层、第4章MAC/以太网、第5章网络层、第6章传输层。 • 中等优先级：第2章物理层计算、ADSL、编码/调制、多路复用。 • 基础但必会：第1章分层、服务与协议、PDU；第7章DNS/HTTP/Email流程。 • 不要只背定义；考试明显偏向“会判断、会计算、会解释、会分析字段”。

高频考点总览表

| 章节 | 高频点 | 常见题型 | 必须掌握到什么程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1章 | 五层模型、OSI/TCP-IP、服务/协议/接口、封装/解封装、PDU | 单选、判断、简答 | 能说出每层功能、PDU、典型设备和协议；能区分服务与协议 |
| 第2章 | 奈奎斯特、香农、波特率/比特率、PCM、曼彻斯特、ADSL | 单选、判断、计算 | 公式能直接套；会判断基带/频带、低通/带通、编码优缺点 |
| 第3章 | 成帧、CRC、汉明码、ARQ、滑动窗口、GBN/SR、利用率 | 单选、判断、计算、简答 | 会解释字符计数缺陷；会算窗口和利用率；会做CRC流程 |
| 第4章 | ALOHA、CSMA/CD、CSMA/CA、以太网、交换机、冲突域/广播域、VLAN | 单选、判断、简答 | 会写交换机学习转发；会分清Hub/交换机/路由器作用域 |
| 第5章 | IP、CIDR、子网、ARP、ICMP、DHCP、分片、路由算法、QoS、令牌桶 | 单选、判断、计算、综合 | 会最长前缀匹配、地址聚合、IP分片、路由算法五步 |
| 第6章 | TCP/UDP、三次握手、四次挥手、SEQ/ACK、窗口、拥塞控制、Nagle/Clark | 单选、判断、简答、协议分析 | 会看TCP首部；会推导序号确认号；会画慢启动变化 |
| 第7章 | C/S、P2P、DNS递归/迭代、HTTP、SMTP/POP3/IMAP、MIME | 单选、判断、简答、综合流程 | 会把访问网页流程串成DHCP-DNS-ARP-TCP-HTTP |

二、第1章 概述与网络体系结构

本章定位 • 主要服务单选、判断和问答的基础框架题。 • 所有综合题都默认你能区分链路层、网络层、传输层、应用层。 • 容易错在：把服务和协议混为一谈，把MAC/IP/端口混为一谈，把交换机/路由器层次混为一谈。

1. 必背核心表：五层模型

| 层次 | PDU | 作用范围 | 核心功能 | 典型协议/设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用层 | Message 消息 | 应用进程使用网络服务 | 为用户应用提供具体网络服务 | HTTP、DNS、SMTP、POP3、IMAP、FTP |
| 传输层 | Segment 段 / Datagram | 进程到进程 | 端口复用/分用、可靠传输、流量控制、拥塞控制 | TCP、UDP；端口号 |
| 网络层 | Packet/Datagram 分组/数据报 | 主机到主机 | 逻辑编址、路由选择、转发、分片、拥塞控制 | IP、ICMP、ARP、DHCP、NAT；路由器 |
| 数据链路层 | Frame 帧 | 相邻节点 hop-to-hop | 成帧、差错控制、流量控制、MAC地址、介质访问控制 | Ethernet、PPP、HDLC；交换机、网桥 |
| 物理层 | Bit 比特 | 物理介质上传输 | 比特与信号转换、同步、接口、电气/光学特性 | 双绞线、光纤、中继器、Modem |

2. 服务、接口、协议：问答模板

服务是垂直关系：下层向上层提供功能。协议是水平关系：不同主机的对等实体之间遵守的通信规则。接口是上下层之间调用服务的边界或约定。服务访问点 SAP 是上层实体访问下层服务的位置。

答题模板：计算机网络采用分层结构，是为了降低复杂系统的设计难度。每层利用下层服务，向上层提供服务；同层实体之间通过协议通信；接口/SAP 规定上下层如何交互。这样可以屏蔽实现细节，使某层协议实现变化时，只要服务不变，上层就不受影响。

3. 单选/判断高频陷阱

“服务是水平的，协议是垂直的”是错的；正确是服务垂直、协议水平。

主机支持完整协议栈；路由器通常到网络层；交换机/网桥通常到数据链路层；Hub/中继器属于物理层。

IP地址定位主机/接口；MAC地址定位同一链路上的网卡；端口号定位主机上的应用进程。

WWW不是Internet本身，而是运行在Internet上的应用/分布式系统。

面向连接不等于电路交换；虚电路是面向连接的分组交换服务。

三、第2章 物理层

本章定位 • 选择/判断：ADSL、Modem、曼彻斯特编码、传输介质、基带/频带。 • 计算：奈奎斯特、香农、波特率-比特率、PCM、发送/传播时延。 • 应考重点不是背很多介质细节，而是会做公式题和识别概念陷阱。

1. 概念速记

| 概念 | 应考解释 | 易错点 |
| --- | --- | --- |
| 带宽 Bandwidth | 信道可有效传输的频率范围，单位Hz；不是数据率bps。 | Hz和bps不能混用。 |
| 波特率 Baud Rate | 码元传输速率，单位baud。 | 1个码元可携带多个比特。 |
| 比特率 Bit Rate | 每秒传输比特数，单位bps。 | Bit Rate = Baud Rate × log2(V)。 |
| 基带传输 | 信号占用从0开始的一段频率，通常用于数字基带信号。 | ADSL不是基带传输。 |
| 频带/通带传输 | 将信号调制到载波附近的频带上传输。 | Modem/ADSL需要调制解调。 |
| 发送时延 | 把全部比特推入链路所需时间 = L/R。 | 与距离无直接关系。 |
| 传播时延 | 信号在介质中传播时间 = 距离/传播速度。 | 与分组长度无直接关系。 |

2. 必会公式与模板

奈奎斯特准则（无噪声低通信道）：C = 2B log2(V) bps。B为带宽，V为信号有效状态数。

香农定理（有噪声信道）：C = B log2(1 + S/N) bps。若给SNRdB，先换算：SNRdB = 10 log10(S/N)。

码元速率：Baud Rate = 1/T。比特率：Bit Rate = Baud Rate × log2(V)。

PCM语音：4kHz语音至少8kHz抽样；若每次8bit，则8000×8 = 64kbps。

发送时延：Ttrans = L/R。传播时延：Tprop = d/v。总时延常含发送、传播、处理、排队。

3. 编码、调制、多路复用

| 考点 | 必须掌握 | 典型判断 |
| --- | --- | --- |
| NRZ | 编码简单，带宽效率高，但长串0/1不利于时钟恢复。 | “NRZ一定比曼彻斯特好”错误。 |
| 曼彻斯特编码 | 每个比特周期中间有跳变，便于同步；带宽效率较低；传统以太网使用。 | “快速以太网使用传统曼彻斯特编码”通常判错。 |
| ASK/FSK/PSK/QAM/QPSK | 会从星座图看状态数M，码元携带log2(M)比特。 | 点数越多，每码元比特数越多，但抗噪要求更高。 |
| FDM/TDM/WDM/CDM | FDM按频率分，TDM按时间分，WDM是光波波分，CDM按码分。 | 同步TDM固定时隙，统计TDM按需分配。 |
| ADSL | 电话线、频分复用、上下行不对称、物理层、需要调制解调。 | 说ADSL不需要调制是错的。 |

4. 物理层题型模板

给带宽和电平数：优先判断无噪声还是有噪声；无噪声用奈奎斯特，有噪声上限用香农。

给SNRdB：先算S/N = 10^(SNRdB/10)，再代入香农公式。

给星座图：数点数M，单码元比特数 = log2(M)，比特率 = 波特率×log2(M)。

给传输距离、传播速度、分组长度、链路速率：分开发送时延和传播时延，不要合并错。

问ADSL：写“物理层、电话线、调制解调、FDM、上下行不对称、可与语音共存”。

四、第3章 数据链路层

本章定位 • 本章是高频计算和高频判断章节。 • 核心三件事：成帧、差错控制、流量控制。 • 重点题：字符计数法为什么不可靠、CRC计算/解释、汉明码位数、停等/滑动窗口效率、GBN与SR窗口。

1. 数据链路层任务

数据链路层负责相邻节点之间的帧传输，目标是在物理层可能出现误码、接收端处理能力有限的条件下，实现可靠、有效的数据传输。它通常通过成帧解决边界问题，通过差错控制发现/恢复错误，通过流量控制避免快发送端淹没慢接收端。

2. 成帧四法

| 方法 | 原理 | 优点/缺点 | 应考结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字符计数法 | 帧头中写帧长。 | 长度字段出错会导致后续帧全部失步。 | 有误码信道中“不可靠/不能正确实现成帧”的常见答案。 |
| 字符填充法 | 用特殊字符标志帧界；数据中遇特殊字符插入转义字符。 | 适合字节流，需处理转义。 | 看到ESC、FLAG、字节填充即联想到它。 |
| 比特填充法 | HDLC常用01111110为标志，发送端遇连续5个1插入0。 | 透明性好，按比特处理。 | 接收端遇连续5个1后的0要删除。 |
| 物理层编码违例法 | 用正常编码不会出现的物理信号表示帧界。 | 依赖具体物理编码。 | 可作为成帧方法之一。 |

3. 差错控制：汉明码与CRC

| 考点 | 公式/流程 | 得分写法 |
| --- | --- | --- |
| 汉明距离 | 若最小汉明距离为d+1，可检测d位错误；若为2d+1，可纠正d位错误。 | 判断“能检测/能纠正”时先看最小距离。 |
| 汉明码校验位 | 纠正1位错误：2^r ≥ m + r + 1。 | 例如m=64，r=7满足128≥72，所以需7位。 |
| CRC计算 | G(x)阶数为r；数据后补r个0；模2除法；余数为CRC；发送数据=原数据+余数。 | 模2除法就是异或，无进位、无借位。 |
| CRC放尾部原因 | 发送端可边发送边计算，最后追加CRC；接收端可边接收边计算，最后和尾部校验和比较。 | 问答题按“发送端+接收端”两点写。 |

4. ARQ与滑动窗口

| 协议 | 接收窗口 | 发送窗口上限 | 出错处理 | 典型考点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停等协议 | WR=1 | WT=1 | 发一帧等ACK；超时重传。 | 传播时延大时利用率低；必须有序号避免重复交付。 |
| Go-Back-N | WR=1 | WT ≤ 2^n - 1 | 出错帧及其后的帧全部回退重传。 | 实现简单，重传浪费较大。 |
| 选择重传SR | WR>1 | 通常WT=WR≤2^(n-1) | 只重传出错帧。 | 8bit序号时，最大窗口128。 |

5. 滑动窗口利用率公式

设帧发送时间 Ts = 帧长/链路速率；传播时延 Tp；a = Tp/Ts；发送窗口 W。

单独ACK：U = min(1, W / (1 + 2a))。要满利用率：W ≥ 1 + 2a。

捎带确认：U = min(1, W / (2 + 2a))。要满利用率：W ≥ 2 + 2a。

窗口数必须是整数，若计算得 31.4，实际至少取32。

6. 高频问答模板

停等协议为什么需要序号位：若A发送帧，B收到后回ACK，但ACK丢失，A超时重传旧帧。若帧没有序号，B无法判断该帧是新帧还是旧帧重传，可能把同一帧重复交付给网络层。因此即使停等协议一次只发一帧，也需要序号区分新旧帧。

GBN与SR区别：GBN接收窗口为1，只按序接收，出错后从错误帧开始回退重传；SR接收窗口大于1，可以缓存乱序帧，只重传出错帧。SR效率高，但为避免新旧序号混淆，窗口大小通常不能超过序号空间的一半。

五、第4章 MAC子层与局域网

本章定位 • 选择/判断：共享信道指标、ALOHA/CSMA、以太网编码、MAC地址、交换机、VLAN。 • 简答：交换机学习转发表、冲突域/广播域、隐藏终端/暴露终端、CSMA/CD与CSMA/CA区别。 • 综合：给网络拓扑判断帧转发、泛洪、广播范围、冲突域数量。

1. 共享信道协议

| 协议 | 基本思想 | 冲突/退避 | 最大利用率/特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯ALOHA | 有帧就发，不监听。 | 未收到ACK则随机退避重传。 | 最大利用率约18.4%；脆弱期2个帧时间。 |
| 时隙ALOHA | 只能在时隙边界发送。 | 冲突后随机选择后续时隙重传。 | 最大利用率约36.8%；脆弱期1个帧时间。 |
| CSMA | 发送前监听信道。 | 信道忙则等待；仍可能因传播时延冲突。 | 脆弱期近似传播时延。 |
| CSMA/CD | 边发送边检测冲突。 | 冲突后发jam信号，二进制指数退避。 | 传统共享式/半双工以太网。 |
| CSMA/CA | 无线中以避免冲突为主。 | 可用ACK、RTS/CTS、NAV虚拟监听。 | 802.11无线局域网；不能可靠检测冲突。 |

2. 以太网与MAC地址

MAC地址是48bit，通常写成6组十六进制数：00-30-2c-45-bc-2d。

FF:FF:FF:FF:FF:FF是广播MAC，不能分配给设备。

传统10M以太网使用曼彻斯特编码；快速以太网不要机械判为传统曼彻斯特编码。

以太网最短帧与CSMA/CD冲突检测有关：发送端必须在发送完最短帧前能检测到最远端冲突。

全双工交换式以太网通常不需要CSMA/CD，因为端口不再共享冲突介质。

3. 交换机/网桥工作模板

收到帧后第一步永远先学习：把源MAC地址与入端口的映射写入或更新转发表。第二步查目的MAC：若目的MAC已知且输出端口不同，则转发；若目的MAC对应端口就是入端口，则丢弃；若目的MAC未知或为广播/组播，则向除入端口外的端口泛洪。第三步表项按时间老化删除，避免拓扑变化后表项长期错误。

| 设备 | 工作层次 | 冲突域 | 广播域 | 典型结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hub/中继器 | 物理层 | 不隔离 | 不隔离 | 所有端口共享同一冲突域。 |
| 交换机/网桥 | 数据链路层 | 隔离冲突域 | 默认不隔离广播域 | 每端口一个冲突域；广播仍会泛洪。 |
| VLAN交换机 | 数据链路层 | 隔离冲突域 | 按VLAN隔离广播域 | 不同VLAN间二层广播隔离。 |
| 路由器 | 网络层 | 隔离 | 隔离 | 不同接口通常属于不同广播域。 |

4. VLAN与无线局域网

VLAN把同一物理网络逻辑划分为多个二层网络，隔离广播和组播。

IEEE 802.1Q在以太网帧中加入VLAN标签；通常交换机支持即可，普通主机不一定要感知。

隐藏终端：两个发送站彼此听不到，但都能干扰同一接收站；可用RTS/CTS缓解。

暴露终端：某站听到附近站发送而误以为不能发送，但它向另一个方向发送不会干扰。

NAV是虚拟载波监听，用预约持续时间推断信道占用。TXOP是802.11 QoS中的传输机会。

六、第5章 网络层

本章定位 • 本章是综合题和计算题核心。 • 必会：IP无连接尽力而为、CIDR、子网/聚合、ARP/ICMP/DHCP、IP分片、路由算法、QoS与令牌桶。 • 协议分析题中，IPv4首部字段读取是基础。

1. 网络层功能与服务

网络层实现主机到主机的分组传输，负责逻辑编址、路由选择、转发、分片和网络互联。

网络层可向传输层提供两类服务：数据报服务和虚电路服务。Internet中的IP主要提供无连接数据报服务。

IP提供尽力而为服务：不保证可靠、不保证顺序、不保证无重复；可靠性通常由TCP或应用层实现。

MAC地址负责本地链路标识；IP地址负责全局逻辑标识。跨路由器通信时，MAC逐跳变，IP端到端保持。

2. 地址、子网、CIDR

| 考点 | 步骤/公式 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 网络地址 | IP地址 AND 子网掩码。 | 主机位清0。 |
| 广播地址 | 网络号不变，主机位全1。 | 源地址不能写广播地址；源地址通常是本机地址。 |
| 可用主机数 | 2^h - 2，h为主机位。 | 全0网络地址、全1广播地址不可分配。 |
| CIDR聚合 | 将地址块写成二进制，找最长共同前缀；后面主机位清0。 | 聚合块可能覆盖额外地址。 |
| 最长前缀匹配 | 目的IP与多个前缀匹配时选前缀最长者。 | 没有匹配则走默认路由。 |

3. ARP、ICMP、DHCP、NAT

| 协议/机制 | 作用 | 典型考法 |
| --- | --- | --- |
| ARP | 已知同一链路上的下一跳IP，查询对应MAC地址。 | 目的MAC是下一跳MAC，不一定是最终主机MAC。 |
| ICMP | 网络层差错报告和询问；ping使用ICMP Echo。 | ftp连接过程不一定使用ICMP；ping不是TCP/UDP。 |
| DHCP | 主机自动获取IP、掩码、默认网关、DNS等配置。 | 开机入网流程题常考。 |
| NAT | 私网地址与公网地址转换，常结合端口映射。 | “SNA”不是NAT；多台私网主机共享公网IP是NAT典型用途。 |

4. IP分片计算模板

原数据长度 = 原IP总长度 - IP首部长度。

每片最大数据长度 = floor((MTU - IP首部长度)/8) × 8。除最后一片外，数据部分必须是8字节整数倍。

每片总长度 = IP首部长度 + 该片数据长度。

片偏移 = 该片数据在原始数据部分中的起始字节 / 8。

MF标志：后面还有分片则MF=1，最后一片MF=0。DF=1表示禁止分片。

例：1500字节IP数据报，首部20字节，MTU=980。原数据=1480；每片最大数据=floor((980-20)/8)×8=960；第一片总长980；第二片数据520，总长540。

5. 路由算法与拥塞控制

| 主题 | 核心内容 | 问答写法 |
| --- | --- | --- |
| 距离矢量DV | 周期性与邻居交换距离矢量；依据邻居信息更新路由表。 | 优点简单；缺点收敛慢，有无穷计数问题。 |
| 链路状态LS | 发现邻居、测量开销、构造LSP、泛洪、Dijkstra计算最短路径树。 | 问“链路状态路由步骤”就写这五步。 |
| 层次路由 | 把大网络分区/分层，减少路由表规模。 | 可能产生次优路由。 |
| 拥塞控制 | 资源不足导致时延增大、丢包；方法包括增加资源和减少负载。 | RED是在队列满前随机早期丢弃，用于提前反馈拥塞。 |
| QoS | 可靠性、延迟、抖动、带宽。 | TTL不是QoS指标。 |

6. 漏桶与令牌桶

漏桶：桶里放数据，以恒定速率输出，桶满则丢弃；主要平滑突发流量。

令牌桶：桶里放令牌，令牌按固定速率产生；发送数据要消耗令牌；允许积累令牌，从而允许突发。

满速突发时间：S = B / (M - R)。B为桶初始令牌量，M为主机最大发送速率，R为令牌到达速率。单位必须一致。

七、第6章 传输层

本章定位 • 本章是协议分析题核心。 • 必会：TCP/UDP区别、端口、三次握手、四次挥手、SEQ/ACK、窗口、拥塞控制、Nagle/Clark。 • 考试常把TCP可靠性、UDP不可靠、TCP字节流、不保留消息边界作为判断陷阱。

1. TCP与UDP对比

| 项目 | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| 连接性 | 面向连接，通信前要建立连接。 | 无连接，直接发送。 |
| 可靠性 | 可靠传输：确认、重传、序号、校验和。 | 尽力而为，只做差错检测，不负责恢复。 |
| 数据形式 | 字节流，不保留应用层消息边界。 | 报文数据报，保留消息边界。 |
| 控制机制 | 流量控制、拥塞控制。 | 基本无拥塞/流量控制。 |
| 典型应用 | HTTP、FTP、SMTP、可靠文件传输。 | DNS查询、VoIP、流媒体、简单请求响应。 |

2. 端口与伪首部

传输层用端口号标识应用进程。服务器通常使用固定熟知端口；客户端通常使用临时端口。

TCP/UDP校验和计算时包含伪首部：源IP、目的IP、协议号、TCP/UDP长度等。伪首部不实际传输，只用于校验。

协议分析题中，四元组（源IP、源端口、目的IP、目的端口）可唯一标识一个TCP连接方向。

3. TCP连接管理

三次握手：第一次客户端发SYN，序号x；第二次服务器发SYN+ACK，确认x+1，序号y；第三次客户端发ACK，确认y+1。SYN消耗一个序号。三次握手用于双方确认收发能力、同步初始序号、避免旧连接请求造成错误连接。

四次挥手：TCP是全双工连接，两个方向要分别关闭，因此通常需要FIN、ACK、FIN、ACK。FIN也消耗一个序号，普通ACK不消耗序号。

4. 流量控制与拥塞控制

| 机制 | 解决什么问题 | 关键变量/规则 |
| --- | --- | --- |
| 流量控制 | 接收端处理/缓存能力不足。 | 接收窗口rwnd；发送方不能超过接收端通告窗口。 |
| 拥塞控制 | 网络内部路由器/链路过载。 | 拥塞窗口cwnd；慢启动、拥塞避免、快重传/快恢复。 |
| 实际发送窗口 | 同时受接收端和网络拥塞限制。 | SendWindow = min(rwnd, cwnd)。 |
| 慢启动 | 连接初期探测可用带宽。 | cwnd从1 MSS开始，按RTT指数增长，直到阈值或丢包。 |
| 拥塞避免 | 达到阈值后谨慎增长。 | AI线性增长。 |
| 超时 | 强拥塞信号。 | ssthresh=当前窗口一半，cwnd降为1 MSS。 |
| 三个重复ACK | 通常表示单个段丢失但网络仍可传输。 | 快重传；快恢复中窗口减半，不一定降到1。 |

5. Nagle、Clark、Jacobson

| 算法 | 位置 | 解决问题 | 答题关键句 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nagle | TCP发送端 | 小报文太多，首部开销比例过大。 | 已发小数据未确认时，不继续发送小段；等待ACK或累计到足够大/MSS再发。 |
| Clark | TCP接收端 | 小窗口通告导致发送端只能发很小数据，效率低。 | 接收缓存稍有空闲不立即通告；等达到较大空间，如1/2 MSS或足够一个MSS再通告。 |
| Jacobson | TCP计时器估计 | RTT波动导致RTO设置困难。 | SRTT = α×历史估计 + (1-α)×本次测量。 |

八、第7章 应用层

本章定位 • 本章通常不难，但容易在综合流程题中串联使用。 • 重点：C/S与P2P、DNS递归/迭代、HTTP、Email协议分工、MIME。 • 答题要能描述“访问一个网站”的完整协议流程。

1. C/S与P2P

| 模式 | 特征 | 例子 | 考试写法 |
| --- | --- | --- | --- |
| C/S | 服务器先运行、固定服务、等待请求；客户端主动发起通信。 | Web、DNS、Email、FTP、DHCP。 | 服务器提供服务，客户端请求服务，双方角色明确。 |
| P2P | 对等体既可作为客户端也可作为服务器，角色不固定。 | BT、eMule、部分文件共享。 | 没有严格中心服务器，节点直接通信。 |

2. DNS

DNS把域名映射为IP地址，也可提供邮件服务器等资源记录。

解析器是DNS客户端程序，通常向本地DNS服务器发起查询。

递归解析：上级服务器继续代替请求者查询，最终把结果返回。

迭代解析：上级服务器返回下一步应查询的服务器地址，由本地DNS继续查询。

3. HTTP与Email

| 协议/概念 | 作用 | 典型端口/依赖 |
| --- | --- | --- |
| HTTP | Web请求和响应，传输超文本对象。 | 基于TCP；默认80；HTTP/1.1支持持久连接。 |
| HTTPS | HTTP over TLS，提供加密和认证。 | 基于TCP；默认443。 |
| SMTP | 发送邮件、邮件服务器之间转发。 | 通常基于TCP。 |
| POP3 | 用户从邮件服务器下载邮件。 | 读取邮件。 |
| IMAP | 用户在服务器上管理和同步邮件。 | 比POP3更适合多设备同步。 |
| MIME | 扩展邮件/HTTP内容类型，支持图片、音频、视频、附件等。 | 不是传输层协议。 |

4. 访问网页完整流程模板

主机入网：通过DHCP获得IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器。

若访问域名：先向DNS服务器查询域名对应的IP地址。

判断目标IP是否在本子网：若不在本子网，下一跳是默认网关。

ARP解析下一跳MAC：同网段目标解析目标主机MAC；跨网段解析默认网关MAC。

封装链路层帧：目的MAC为下一跳MAC；源MAC为本机MAC；IP源/目的通常为端到端地址。

建立TCP连接：客户端向服务器80/443端口发SYN，完成三次握手。

发送HTTP请求并接收HTTP响应。

连接释放或复用持久连接。

九、题型专项整理

A. 单选题：关键词定位法

| 看到关键词 | 优先定位 | 常见正确方向 | 常见陷阱 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAC、帧、VLAN、交换机、CSMA/CD | 数据链路/MAC | MAC地址、交换机学习、冲突域/广播域 | 把交换机说成网络层；把全双工交换以太网说成使用CSMA/CD |
| IP、路由器、CIDR、ARP、ICMP、DHCP、MTU | 网络层 | 最长前缀匹配、分片、下一跳、TTL | 把ARP说成根据MAC求IP；把ping说成TCP |
| 端口、TCP、UDP、SYN、ACK、cwnd、rwnd | 传输层 | 可靠性、连接管理、窗口、拥塞控制 | 说UDP可靠；说TCP保留消息边界 |
| DNS、HTTP、SMTP、POP3、IMAP、MIME | 应用层 | 协议功能分工 | 把SMTP用于收信；把MIME说成传输层协议 |
| 带宽Hz、波特率、SNR、PCM、ADSL | 物理层 | 奈奎斯特/香农/调制/复用 | 把Hz当bps；把ADSL说成基带 |

B. 判断题：四类陷阱

绝对化陷阱：出现“一定、只能、不可能、总是”时，检查是否存在例外。

层次混淆：IP是网络层，TCP/UDP是传输层，HTTP/DNS是应用层，MAC/交换机是链路层。

因果倒置：IP分片不是为提高效率，而是为适配MTU；RED丢包不是违背尽力而为，而是拥塞预警。

技术场景变化：传统共享式以太网使用CSMA/CD；现代全双工交换式以太网通常不使用。

C. 问答题：通用答题结构

| 步骤 | 写什么 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 1. 先定义 | 一句话说明对象是什么。 | 链路状态路由是一种动态自适应路由算法。 |
| 2. 说问题 | 说明该机制解决什么问题。 | 用于在网络拓扑变化后让各路由器获得一致拓扑视图。 |
| 3. 写步骤 | 用编号写出机制过程。 | 发现邻居、测量开销、构造LSP、泛洪、Dijkstra计算。 |
| 4. 点关键字段/变量 | 写出字段或算法关键点。 | LSP包含邻居和链路开销；TCP用SYN/ACK和序号。 |
| 5. 收结论 | 写优缺点或应考结论。 | 收敛快但开销比距离矢量大。 |

D. 综合计算题：固定流程

| 题型 | 固定步骤 | 关键公式/结论 |
| --- | --- | --- |
| CIDR查表 | 目的IP转二进制；逐项掩码匹配；多个匹配选最长；无匹配走默认。 | 最长前缀匹配。 |
| IP分片 | 算原数据；算每片最大数据；分片；算总长/偏移/MF。 | 最大数据=floor((MTU-IHL)/8)×8。 |
| 窗口利用率 | 算Ts；算Tp；a=Tp/Ts；代公式；必要时取整。 | U=min(1,W/(1+2a)) 或 U=min(1,W/(2+2a))。 |
| 令牌桶 | 统一单位；算满速突发时间；分段算总时间。 | S=B/(M-R)。 |
| 慢启动 | 按RTT列cwnd序列；取min(cwnd,rwnd)；判断何时达到目标。 | 1、2、4、8...；达到阈值后线性。 |
| CRC | 生成多项式阶数r；数据补r个0；模2除法；余数追加。 | 模2除法=异或。 |

十、协议分析专项：IPv4 + TCP 报文字段速查

做题顺序 • 第一步：看IP首字节，确定版本和IP首部长度。 • 第二步：看IP总长度、TTL、协议号、源IP、目的IP。 • 第三步：从IP首部之后读取TCP首部，确定端口、SEQ、ACK、首部长度、标志位。 • 第四步：计算TCP数据长度 = IP总长度 - IP首部长度 - TCP首部长度。 • 第五步：结合SYN/ACK/FIN和序号消耗规则判断三次握手、数据传输、连接释放。

1. IPv4首部字段位置（无选项时IHL=5即20字节）

| 字节位置 | 字段 | 如何读 | 考试用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 版本 + IHL | 高4位版本；低4位首部长度单位4字节。 | 45表示IPv4、首部20字节。 |
| 1 | 服务类型/DS字段 | QoS相关。 | 一般不重点计算。 |
| 2-3 | 总长度 | 整个IP数据报长度，含IP首部。 | 算TCP数据长度、分片长度。 |
| 4-5 | 标识Identification | 分片重组用。 | 同一原始数据报的分片标识相同。 |
| 6-7 | 标志 + 片偏移 | DF、MF、offset。 | 判断是否还有分片、分片位置。 |
| 8 | TTL | 每过一个路由器减1。 | 目的端收到时与源端发送时不同。 |
| 9 | 协议号 | TCP=06，UDP=11，ICMP=01。 | 判断上层协议。 |
| 10-11 | 首部校验和 | 只校验IP首部。 | TTL变化后校验和要重算。 |
| 12-15 | 源IP | 4字节点分十进制。 | 确定发送方。 |
| 16-19 | 目的IP | 4字节点分十进制。 | 确定接收方。 |

2. TCP首部字段位置

| 相对TCP起点 | 字段 | 长度 | 考试用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 源端口 | 2字节 | 判断客户端/服务器方向。 |
| 2-3 | 目的端口 | 2字节 | HTTP 80、HTTPS 443、DNS 53等。 |
| 4-7 | 序号SEQ | 4字节 | 推导数据首字节编号；SYN/FIN消耗1。 |
| 8-11 | 确认号ACK | 4字节 | 表示期望收到的下一个字节序号。 |
| 12 | 数据偏移高4位 | 4位 | TCP首部长度=数据偏移×4字节。 |
| 13 | 标志位 | 1字节 | SYN=02，ACK=10，FIN=01，PSH=08，RST=04。 |
| 14-15 | 窗口 | 2字节 | 接收窗口rwnd。 |
| 16-17 | 校验和 | 2字节 | 含伪首部计算。 |
| 18-19 | 紧急指针 | 2字节 | URG相关，少考。 |

3. SEQ/ACK推导规则

SYN消耗1个序号：若SYN序号为x，对方确认号应为x+1。

FIN也消耗1个序号：若FIN序号为z，对方确认号应为z+1。

纯ACK不携带数据时不消耗序号。

数据段消耗的序号数等于应用层数据字节数。若某段SEQ=s，数据长度L，则下一段序号通常为s+L。

ACK号表示“我下一步期望收到的字节序号”，不是已经收到的最后一个字节序号。

4. 三次握手识别

| 报文 | 标志位 | SEQ | ACK | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1次 | SYN=1, ACK=0 | x | 无效/0 | 客户端请求建立连接，同步客户端初始序号。 |
| 第2次 | SYN=1, ACK=1 | y | x+1 | 服务器确认客户端SYN，同时同步服务器初始序号。 |
| 第3次 | ACK=1, SYN=0 | x+1 | y+1 | 客户端确认服务器SYN，连接建立。 |

协议分析题最后一定要回到语义：端口80/443通常是服务器端；客户端端口通常是临时端口。若一个方向的源IP/源端口与另一个方向的目的IP/目的端口互换，通常属于同一TCP连接的双向报文。

十一、考前冲刺清单与背诵模板

1. 必背公式清单

奈奎斯特：C = 2B log2(V)。

香农：C = B log2(1 + S/N)；SNRdB = 10 log10(S/N)。

比特率 = 波特率 × log2(V)。

PCM语音：4kHz -> 8kHz抽样；8bit量化 -> 64kbps。

发送时延 = L/R；传播时延 = d/v。

汉明码纠正1位错误：2^r ≥ m + r + 1。

滑动窗口利用率：U=min(1,W/(1+2a))；捎带ACK：U=min(1,W/(2+2a))。

SR最大窗口：2^(n-1)；GBN最大发送窗口：2^n - 1。

IP分片最大数据 = floor((MTU - IP首部)/8)×8。

令牌桶满速突发时间：S = B/(M-R)。

TCP实际发送窗口 = min(cwnd, rwnd)。

RTT估计：SRTT = α×SRTT_old + (1-α)×RTT_sample。

2. 单选/判断必记结论

ADSL是物理层技术，需要调制解调，使用电话线，频带传输，上下行不对称。

字符计数法在有误码信道中不可靠。

IP路由器属于网络层；交换机/网桥属于数据链路层；Hub/中继器属于物理层。

QoS指标是可靠性、延迟、抖动、带宽；TTL不是QoS指标。

ping使用ICMP；ftp本身不必使用ICMP；开机获取地址常用DHCP。

IP分片是为适配下一链路MTU，不是提高转发效率。

以太网帧目的MAC是下一跳MAC；IP目的地址是最终目的主机IP。

TCP可靠、面向连接、字节流；UDP无连接、尽力而为、保留报文边界但不可靠。

交换机默认隔离冲突域，不隔离广播域；VLAN隔离广播域。

距离矢量收敛较慢，可能有无穷计数；链路状态泛洪LSP并用Dijkstra。

3. 问答题模板速背

| 题目方向 | 直接可写的答题骨架 |
| --- | --- |
| 分层思想 | 复杂网络系统通过分层降低设计复杂度；每层利用下层服务，向上层提供服务；同层实体通过协议通信；接口/SAP规定上下层交互；服务不变时本层实现变化不影响上层。 |
| 交换机学习转发 | 收到帧后根据源MAC和入端口学习；查目的MAC；已知且不同端口则转发，同端口则丢弃，未知/广播则泛洪；表项按时间老化。 |
| 链路状态路由 | 发现邻居，测量链路开销，构造LSP，向全网泛洪LSP，用Dijkstra计算最短路径树。 |
| TCP三次握手原因 | 确认双方收发能力，同步初始序号，避免旧连接请求造成错误连接；SYN和FIN消耗序号。 |
| Nagle/Clark | Nagle解决发送端小报文过多；Clark解决接收端小窗口通告；两者都为提高有效载荷与首部比例，避免效率退化。 |
| DNS递归/迭代 | 递归是服务器继续代客户端查询并返回最终结果；迭代是服务器返回下一步应查询的服务器，由本地服务器继续查询。 |

4. 考前两天安排

| 时间 | 任务 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 第1天上午 | 第3章 + 第4章 | 成帧、CRC、窗口、交换机、VLAN、CSMA全部过一遍。 |
| 第1天下午 | 第5章 | CIDR、子网、聚合、IP分片、ARP/ICMP/DHCP、路由算法、令牌桶。 |
| 第1天晚上 | 第6章 | TCP/UDP、握手、窗口、拥塞控制、Nagle/Clark、SEQ/ACK。 |
| 第2天上午 | 第2章 + 第7章 + 第1章 | 公式、ADSL、DNS/HTTP/Email、分层体系结构。 |
| 第2天下午 | 题型专项训练 | 每类题按模板做，尤其CIDR、分片、窗口、慢启动、协议字段。 |
| 考前晚上 | 只看清单 | 背公式、陷阱、问答模板；不再大面积翻讲义。 |

5. 最后自测：必须能独立回答

为什么IP分片时除最后一片外数据长度必须是8字节整数倍？

为什么跨路由器时帧的目的MAC不是最终主机MAC？

为什么TCP第三次握手不能省略？

为什么SR窗口不能超过序号空间的一半？

为什么字符计数法在误码信道中不可靠？

为什么现代全双工交换式以太网通常不需要CSMA/CD？

为什么令牌桶允许突发而漏桶更强调平滑输出？

如何从十六进制IP/TCP报文中计算应用层数据长度？

复习结束标准：看到题目能先判断属于哪一层；计算题能写出公式和步骤；问答题能按“定义-问题-机制-字段/变量-结论”写；协议分析题能从字段读出连接过程。

资料依据说明

本资料依据课程第1-7章内容总结、课堂发布版讲义、往年题和期末样题/参考答案整理。内容按期末应试而非教材章节原始顺序重新组织，重点突出选择判断陷阱、问答模板、计算流程和协议分析方法。