下面这份按你截图里的范围来整理：bit stuffing、TXOP、LAN 交换机、OSI/TCP-IP、CRC 求余数、奈奎斯特&香农、GBN&SR、delay。这些点和你上传的 2016—2019、2022—2023 几套题高度吻合，尤其是链路层、滑动窗口、CRC、交换机和时延计算几乎年年变形出现。

计算机网络期中大题复习总结

一、Bit Stuffing / Byte Stuffing 成帧

这类题一般出现在第一大题，形式是：给你一串比特或十六进制数据，让你找帧标志、去填充、写出帧内容。2016、2017、2018、2019 都反复考 HDLC、PPP、比特填充、字符填充。

1. 比特填充 Bit Stuffing

HDLC 常用帧标志：

01111110

也就是十六进制：

7E

发送端规则：

数据中每出现连续 5 个 1，就自动插入一个 0

接收端规则：

收到数据后，每遇到连续 5 个 1：

1. 如果后面是 0，说明这是填充 0，删除它；

2. 如果后面是 10，说明遇到帧标志 01111110；

3. 如果后面还是 1，通常说明出错。

做题步骤：

第一步：找到首尾帧标志 01111110

第二步：去掉首尾帧标志

第三步：扫描帧内容，连续 5 个 1 后面的 0 删除

第四步：剩下的比特按 4 位一组转十六进制

容易错的地方：

1. 帧标志本身不算帧内容；

2. 去填充只去“连续 5 个 1 后面的 0”；

3. 不要看到 0 就删；

4. 转十六进制时，要从帧内容起点开始 4 位分组。

2. 字节填充 / 字符填充 Byte Stuffing

PPP 或字符填充常见特殊字节：

FLAG = 7E

ESC  = 7D 或 10

PPP 常见转义规则：

7E -> 7D 5E

7D -> 7D 5D

如果题目指定：

ESC = 0x10

FLAG = 0x7E

那么发送时：

原数据中遇到 10，要变成 10 10

原数据中遇到 7E，要变成 10 7E

首尾再加 FLAG，也就是 7E

例如题目给：

41 42 10 43 10 7E 44

填充后：

7E 41 42 10 10 43 10 10 10 7E 44 7E

这个题型 2019 卷中直接出现过。

二、CRC 求余数

CRC 是必会计算题。2016、2017、2018、2019 都考了生成多项式 G(x)=x^3+1 这一类题。

1. 生成多项式转二进制

例如：

G(x) = x^3 + 1

最高次是 3，所以写成 4 位：

x^3  x^2  x^1  x^0

1    0    0    1

所以：

G = 1001

校验位位数等于生成多项式最高次数：

r = 3

因此 CRC 校验位是 3 bit。

2. 发送端求 CRC

如果原始数据是：

M = 10101110

生成多项式：

G = 1001

步骤：

第一步：原数据后面补 r 个 0

10101110 000

第二步：用 1001 做模 2 除法

第三步：得到 3 位余数 R

第四步：发送 M + R

模 2 除法的本质是：

相同为 0，不同为 1

也就是异或 XOR，没有借位、没有进位。

3. 接收端检错

接收端拿到完整比特流后：

收到的数据 ÷ G

如果余数为：

000

则认为没有检测到错误。

如果余数非 0：

说明传输过程中发生差错

2018 卷中接收方收到 101010011，用 1001 去除，最后余数不是 0，因此判断发生错误。

4. CRC 易错点

最常见错误：

1. 忘记补 0；

2. 补 0 位数错；

3. 用普通除法而不是异或除法；

4. 余数不足 r 位时忘记前面补 0；

5. 接收端判断错误时，只看余数是否为 0，不需要知道错在哪一位。

考场口诀：

最高次几，补几个 0；

除法不用借，异或一路走；

余数补满位，拼回原数据。

三、奈奎斯特定理 & 香农定理

这块经常和物理层、信道容量、曼彻斯特编码一起考。2016、2017、2018 都出现过信道容量相关题。

1. 奈奎斯特定理：无噪声信道

公式：

C = 2B log2 V

其中：

C：最大数据传输率，单位 bps

B：信道带宽，单位 Hz

V：码元状态数

如果是二进制信号：

V = 2

那么：

C = 2B log2 2 = 2B

也就是说，无噪声情况下，带宽为 B 的信道，二进制最大速率是：

2B bps

2. 香农定理：有噪声信道

公式：

C = B log2(1 + S/N)

其中：

B：带宽

S/N：信噪比，注意不是 dB

如果题目给的是 dB：

SNR(dB) = 10 log10(S/N)

所以：

S/N = 10^(SNR/10)

例如：

信噪比 = 30 dB

则：

S/N = 10^(30/10) = 10^3 = 1000

所以：

C = 3000 × log2(1 + 1000)

≈ 3000 × 10

= 30000 bps

这就是 2017、2018 中 3kHz、30dB 题目的香农容量计算。

3. 奈奎斯特 vs 香农怎么选？

如果题目同时给：

带宽、信噪比、编码方式

一般要分别算：

奈奎斯特上限

香农上限

最终实际可达速率不能超过两者中的较小值。

但是注意：历年卷里有一类题写法会让人困惑，例如“802.3 以太网信道 + 曼彻斯特编码”。曼彻斯特编码每个比特中间必须跳变，编码效率会降低，所以如果题目明确强调曼彻斯特编码，要考虑编码限制。

做题时可以这样写更稳：

香农极限：

C1 = B log2(1 + S/N)

奈奎斯特/编码限制：

C2 = 2B log2 V

若使用曼彻斯特编码，则有效数据率还要折半。

实际最大数据率取较小者。

四、GBN & SR 滑动窗口

这是大题高频核心。2017、2018、2019、2022—2023 都考过停等、GBN、SR、窗口大小、序号位、信道利用率。

1. 停等协议 Stop-and-Wait

特点：

发送 1 帧

等待 ACK

收到 ACK 后再发下一帧

优点：

简单

缺点：

信道利用率低，尤其是卫星链路、长 RTT 链路

信道利用率常用公式：

U = Tt / (Tt + 2Tp)

也可写成：

U = 1 / (1 + 2a)

其中：

Tt：发送一帧所需时间

Tp：单向传播时延

a = Tp / Tt

2. Go-Back-N，GBN

特点：

发送方可以连续发送多个帧；

接收方通常只按序接收；

如果某一帧丢失，后面的帧即使到了也丢弃；

超时后，从最早未确认帧开始全部重传。

ACK 特点：

累计确认

例如收到 ACK 6，通常表示：

0~5 都已经正确收到，下一帧希望收到 6

不过有些题目会写“收到对 6 号帧的确认”，那就按题目语义理解为 6 已确认。考试时一定看清楚 ACK 的含义。

GBN 序号位限制：

发送窗口 W ≤ 2^n - 1

所以如果窗口至少为 7：

2^n - 1 ≥ 7

2^n ≥ 8

n ≥ 3

至少 3 bit。

3. 选择重传 SR，Selective Repeat

特点：

发送方可以连续发送多个帧；

接收方可以缓存乱序帧；

哪个帧丢了，只重传哪个；

效率比 GBN 高，但实现复杂。

ACK 特点：

逐个确认

SR 序号位限制：

W ≤ 2^(n-1)

等价于：

序号空间 ≥ 2W

所以如果 SR 窗口要达到 16：

2^(n-1) ≥ 16

n - 1 ≥ 4

n ≥ 5

至少 5 bit。

4. GBN 和 SR 重传题怎么做？

GBN

原则：

从最早未确认帧开始，后面全部重传

例如发送方已经发了：

0,1,2,3,4,5,6,7,8

如果只确认到 6 之前，或者题目含义是 0、1、6 的确认里只有部分有效，则通常要找“最早未确认帧”。

2017、2018、2019 都考过类似“发送 0~8 或 0~7，收到若干 ACK，超时后重发几个”的题。

SR

原则：

只重传超时或未确认的帧

例如：

发送了 0~3

已收到 1 的 ACK

0、2 超时

则只重传：

0 和 2

重传 2 帧。

5. 滑动窗口信道利用率

常用公式：

U = min(1, W / (1 + 2a))

其中：

W：发送窗口大小

a = Tp / Tt

Tt = 帧长 / 速率

Tp = 单向传播时延

如果 ACK 发送时间忽略：

窗口足够大时，利用率可达 100%

达到 100% 的条件：

W ≥ 1 + 2a

有时题目写成：

窗口边界 = 1 + RTT / Tt

因为：

RTT = 2Tp

6. 典型题模板

题目：

数据帧长度 = 256 字节

速率 = 64 kbps

单向传播时延 = 250 ms

第一步，算发送一帧时间：

Tt = 256 × 8 / 64000

= 2048 / 64000

= 0.032 s

= 32 ms

第二步，算窗口边界：

1 + 2Tp / Tt

= 1 + 2 × 250 / 32

= 1 + 15.625

= 16.625

所以要达到 100%，窗口至少取：

17

停等利用率：

1 / 16.625 ≈ 6%

窗口为 7 的 GBN：

7 / 16.625 ≈ 42%

这正是 2018 卷里的典型题。

五、TXOP，也就是你截图里的 “XTOP”

你截图里写的 “XTOP” 大概率是 TXOP，全称：

Transmission Opportunity

这是 WLAN 里的机制，2019 卷考过。

1. 为什么需要 TXOP？

在传统 WLAN 中，站点通常是：

抢到一次信道，只发送一帧

问题是：

低速站点发送一帧耗时长；

高速站点发送一帧耗时短；

大家按“帧”公平，结果低速站点占用大量时间；

整个 WLAN 吞吐量被低速站点拖低。

这叫 WLAN 性能异常问题。

2. TXOP 的思想

TXOP 改成按“时间”公平：

每个站点抢到信道后，获得一段固定发送时间；

在这段时间里，高速站点可以发送更多数据；

低速站点发送较少数据。

所以 TXOP 提高总体吞吐量。

3. 典型计算题

2019 题中给：

10 个站点

5 个站点速率 6 Mbps

2 个站点速率 18 Mbps

3 个站点速率 54 Mbps

不使用 TXOP

传统方式下每个站点每次发送一帧，低速站点耗时长，最后每个站点平均速率可能被拉到很低。题目参考答案中每个站点平均约：

1 Mbps

使用 TXOP

使用 TXOP 后，每个站点获得相同时间。

每个站点平均吞吐约为自身速率的十分之一：

6 Mbps 站点：0.6 Mbps

18 Mbps 站点：1.8 Mbps

54 Mbps 站点：5.4 Mbps

考场上记住一句话：

不使用 TXOP：按帧公平，低速拖累整体。

使用 TXOP：按时间公平，高速站点可发更多数据。

六、LAN 交换机 / 网桥 / VLAN

这部分主要考选择题和过程分析题，尤其是透明网桥学习表。2018、2019 都有交换机、网桥、VLAN、广播隔离相关题。

1. 集线器 Hub

Hub 工作在：

物理层

特点：

1. 不识别 MAC 地址；

2. 收到信号后向所有端口转发；

3. 所有主机共享同一个冲突域；

4. 半双工；

5. 使用 CSMA/CD。

2. 交换机 Switch

交换机工作在：

数据链路层

特点：

1. 根据 MAC 地址转发；

2. 每个端口通常是独立冲突域；

3. 可以全双工；

4. 学习 MAC 地址表；

5. 默认不能隔离广播域。

如果是普通二层交换机：

能隔离冲突域

不能隔离广播域

如果要隔离广播：

使用路由器或 VLAN

2018 卷中也明确考过“能隔离广播风暴的设备”，答案是路由器或 VLAN 交换机。

3. VLAN

VLAN 是：

虚拟局域网

作用：

把一个物理交换网络划分成多个逻辑广播域

所以：

不同 VLAN 之间广播、组播默认隔离

如果 VLAN 之间要通信：

需要三层设备，比如路由器或三层交换机

4. 透明网桥 / 交换机学习表

透明网桥的规则非常重要。

收到一个帧时：

第一步：学习源地址

源 MAC 从哪个端口进来，就记录：

源 MAC -> 入端口

然后看目的地址：

如果目的地址未知：

向除入端口以外的所有端口泛洪

如果目的地址已知，且目的端口 ≠ 入端口：

只转发到目的端口

如果目的地址已知，且目的端口 = 入端口：

丢弃，不转发

口诀：

看源学习，看目的转发；

未知泛洪，同口过滤，异口转发。

5. 透明网桥题怎么做？

遇到这类题：

F -> A

A -> E

B -> A

或：

F -> D

A -> D

A -> F

做法：

按时间顺序一帧一帧处理；

每经过一个网桥，就先学习源地址；

再判断目的地址是否已知；

最后更新转发表。

不要一上来就根据拓扑写最终表。透明网桥是“边收到边学习”的。

6. CSMA/CD 与 64 字节最小帧长

以太网中最小帧长 64 字节的原因：

为了保证发送方在发送过程中还能检测到最远端冲突。

换句话说：

如果帧太短，发送方发完了才发生冲突，就无法检测。

快速以太网速率提高 10 倍，但仍保持 64 字节最小帧长，方法是：

缩短最大网络直径 / 最大电缆长度

2018 卷也考过这个点。

七、OSI / TCP-IP 各层与功能

这是选择题和简答题常考内容。2017、2018、2019 都考过 OSI、TCP/IP 层次结构、分层原则和封装效率。

1. OSI 七层模型

从上到下：

7 应用层

6 表示层

5 会话层

4 传输层

3 网络层

2 数据链路层

1 物理层

各层功能：

| 层次 | 功能 |
| --- | --- |
| 应用层 | 为用户应用提供网络服务，如 HTTP、SMTP、DNS |
| 表示层 | 数据格式转换、加密解密、压缩 |
| 会话层 | 建立、管理、释放会话 |
| 传输层 | 端到端通信、可靠传输、流量控制、拥塞控制，如 TCP/UDP |
| 网络层 | 路由选择、逻辑寻址、分组转发，如 IP |
| 数据链路层 | 成帧、差错检测、MAC 地址、链路访问控制 |
| 物理层 | 比特传输、电气/光学/机械接口、编码调制 |

口诀：

应表会传网数物

2. TCP/IP 四层模型

常见四层：

应用层

传输层

网际层 / 网络层

网络接口层

对应关系：

| TCP/IP | OSI 对应 |
| --- | --- |
| 应用层 | 应用层 + 表示层 + 会话层 |
| 传输层 | 传输层 |
| 网际层 | 网络层 |
| 网络接口层 | 数据链路层 + 物理层 |

3. 五层模型

很多教材也用五层：

应用层

传输层

网络层

数据链路层

物理层

考试时如果问 TCP/IP，通常写四层；如果问教学模型，可写五层。

4. 网络分层设计原则

可以这样答：

1. 每一层功能相对独立；

2. 下层向上层提供服务；

3. 上层不需要知道下层具体实现；

4. 对等层之间通过协议通信；

5. 层与层之间通过接口调用服务；

6. 修改某一层实现时，不应影响其他层。

5. 网络体系结构必须规范什么？

历年卷中这道选择题答案是：

C. 上下层之间的接口

不属于网络体系结构必须规范的内容。

原因可以这样写：

网络体系结构主要规定分层、各层协议以及下层向上层提供的服务。

上下层接口更多属于具体实现细节，不是网络体系结构必须统一规定的内容。

2017、2018、2019 都出现过类似题。

6. 封装效率

题型：

应用层数据 100 字节

TCP 首部 20 字节

IP 首部 20 字节

以太网首部和尾部共 18 字节

求传输效率

公式：

传输效率 = 应用层数据 / 发送总数据

所以：

100 / (100 + 20 + 20 + 18)

= 100 / 158

≈ 63.3%

如果应用层数据是 1000 字节：

1000 / (1000 + 20 + 20 + 18)

= 1000 / 1058

≈ 94.5%

结论：

数据越大，首部开销占比越小，传输效率越高。

提高利用率方法：

1. 增大发送数据块；

2. 使用滑动窗口连续发送；

3. 减少不必要的首部开销；

4. 合理聚合小报文。

这题在 2017、2018 中都出现过。

八、Delay / 时延计算

你截图里最后说“还有一个求 delay”，这一定要重点练。2022—2023 卷明显增加了 DNS、HTTP、TCP 等应用层时延综合题；早年卷则大量考分组交换、电路交换、存储转发。

1. 四种基本时延

总时延通常由四部分组成：

总时延 = 处理时延 + 排队时延 + 发送时延 + 传播时延

发送时延 Transmission Delay

发送时延 = 数据长度 / 发送速率

公式：

d_trans = L / R

其中：

L：比特数

R：bps

注意单位：

1 Byte = 8 bit

传播时延 Propagation Delay

传播时延 = 距离 / 信号传播速度

公式：

d_prop = distance / propagation speed

排队时延 Queueing Delay

取决于网络拥塞程度，题目一般会给或者忽略。

处理时延 Processing Delay

路由器或主机处理分组的时间，题目一般会给或者忽略。

2. 电路交换时延

如果题目给：

电路建立时间 = s

报文长度 = L bit

链路速率 = b bit/s

h 跳链路

每跳传播时延 = t

那么电路交换总时延：

D_circuit = s + L/b + h t

解释：

先建立电路 s；

然后连续发送整个报文 L/b；

最后经历 h 跳传播 ht。

2016、2018 都考过电路交换和分组交换比较。

3. 分组交换时延

如果每个分组长度为：

p bit

采用存储转发，h 跳链路，则常见公式：

D_packet = L/b + h t + (h - 1)p/b

含义：

L/b：源主机把所有数据发出去的时间；

h t：传播时延；

(h - 1)p/b：最后一个分组在中间链路上的额外存储转发时间。

分组交换比电路交换更快的条件：

L/b + h t + (h - 1)p/b < s + L/b + h t

化简：

(h - 1)p/b < s

也就是：

分组交换额外存储转发开销 < 电路建立时间

4. 存储转发 + 流水线公式

如果：

共有 N 个分组

每个分组发送时间 Tt

经过 h 条链路

忽略传播时延、处理时延、排队时延

则：

总时间 = (N + h - 1)Tt

这是超级高频题。

例如历年反复出现：

链路速率 = 100 Mbps

分组大小 = 1000 B

首部 = 20 B

文件大小 = 980000 B

每个分组有效载荷：

1000 - 20 = 980 B

分组数：

980000 / 980 = 1000 个

一个分组发送时间：

Tt = 1000 × 8 / 100 Mbps

= 8000 / 100000000

= 0.00008 s

= 0.08 ms

如果路径有 3 条链路：

总时间 = (1000 + 3 - 1) × 0.08 ms

= 1002 × 0.08 ms

= 80.16 ms

这个 80.16ms 在 2017、2018、2019 都出现过。

5. HTTP Delay 题

2022—2023 卷里有 HTTP 非持久连接、持久连接、代理缓存相关时延题。

要记住：

非持久 HTTP

每请求一个对象，通常需要：

1 RTT 建立 TCP 连接

1 RTT 请求并收到响应首部

文件传输时间

所以一个对象约：

2RTT + 传输时间

如果 HTML 里还有图片、CSS、JS，而且不能并行：

每个对象都重复 TCP 连接和请求过程

持久 HTTP

TCP 连接只建立一次：

第一次：建立 TCP + 请求 HTML

后续对象：复用同一 TCP 连接

所以比非持久连接少很多 TCP 建立时延。

代理缓存

如果代理服务器已有缓存：

客户端只需访问代理

不需要再访问远端 Web 服务器

如果只有 HTML 有缓存，图片没缓存：

HTML 从代理取；

图片仍要代理去远端服务器取。

做这类题时不要死记答案，要画时间线：

用户 -> 代理

代理 -> Web 服务器

Web 服务器 -> 代理

代理 -> 用户

每一段按 RTT 和发送时延累加。

6. DNS Delay 题

2022—2023 卷中 DNS 递归查询、迭代查询也出现了。

要区分：

递归查询

主机只问本地域名服务器：

主机 -> 本地域名服务器

后续由本地域名服务器替主机完成查询。

主机视角简单，但本地域名服务器负担较重。

迭代查询

本地域名服务器逐级问：

根 DNS

顶级域 DNS

权威 DNS

每问一次都有 RTT。

如果题目问“最短时间”：

看是否有缓存

如果本地 DNS 有缓存，最快

如果题目问“最长时间”：

通常没有缓存，需要根 -> 顶级域 -> 权威逐级查询

做题套路：

第一步：判断是否有缓存；

第二步：数 DNS 查询次数；

第三步：加上每次 RTT；

第四步：加上 HTTP 请求和文件传输时间。

九、大题答题模板汇总

1. CRC 模板

G(x)=...，所以生成多项式对应二进制为 ...

最高次数为 r，因此校验位为 r 位。

发送端将原始数据后补 r 个 0，再对 G 做模 2 除法。

所得 r 位余数为 R。

因此发送比特流为 M+R。

若为接收端检错，则用收到的完整比特流除以 G。

余数为 0 表示未检测到差错，余数非 0 表示发生差错。

2. Bit Stuffing 模板

帧标志为 01111110。

先找到首尾帧标志并去除。

对帧内容从左到右扫描，遇到连续 5 个 1 后若下一位为 0，则删除该 0。

去填充后，将剩余比特按 4 位一组转换为十六进制。

3. GBN/SR 模板

GBN 使用累计确认，接收方只按序接收。

超时后，发送方从最早未确认帧开始重传后续所有帧。

SR 使用逐帧确认，接收方可以缓存乱序帧。

超时后，只重传未确认或超时的帧。

4. 窗口利用率模板

先计算一帧发送时间：

Tt = 帧长 / 速率

再计算：

a = Tp / Tt

停等：

U = 1 / (1 + 2a)

滑动窗口：

U = min(1, W / (1 + 2a))

若要 100% 利用率：

W ≥ 1 + 2a

5. 分组交换 Delay 模板

每个分组发送时间：

Tt = 分组长度 / 链路速率

分组数：

N = ceil(数据总长度 / 每分组有效载荷)

若经过 h 条链路，采用存储转发，忽略传播/处理/排队时延：

D = (N + h - 1)Tt

6. 透明网桥模板

网桥收到帧后，先根据源地址学习：

源地址 -> 入端口

再查目的地址：

若目的未知，向除入端口外所有端口泛洪；

若目的已知且目的端口与入端口不同，转发到目的端口；

若目的已知且目的端口与入端口相同，过滤，不转发。

十、选择题速记清单

这些很适合考前快速背：

WLAN 标准：IEEE 802.11

以太网：IEEE 802.3

半双工以太网使用：CSMA/CD

无线局域网避免冲突：CSMA/CA

Hub：物理层

Switch/Bridge：数据链路层

Router：网络层

普通交换机隔离冲突域，不隔离广播域

VLAN 可以隔离广播域

路由器可以隔离广播风暴

TCP：可靠字节流服务

UDP：无连接、不可靠、面向报文

SMTP：发送邮件

POP3/IMAP：接收邮件

Webmail：通常基于 HTTP

DNS：域名解析为 IP 地址

GBN：累计确认，错了从错误处往后重传

SR：选择确认，只重传错的

CRC：检错，不能直接纠错

海明码：可以纠正单比特错误

十一、考前优先级

按你截图里的范围，我建议这样复习：

第一优先级：必会计算

CRC 求余数

滑动窗口利用率

GBN / SR 重传帧数

分组交换 delay

奈奎斯特 / 香农容量

第二优先级：必会过程

bit stuffing 去填充

PPP 字节填充

透明网桥学习表

HTTP / DNS 时延过程

TCP 报文头字段分析

第三优先级：必背概念

OSI/TCP-IP 各层功能

VLAN 隔离广播域

TXOP 解决 WLAN 低速站点拖累问题

CSMA/CD 与 CSMA/CA

SMTP、POP3、IMAP、HTTP、DNS

最像大题的组合是：

CRC + bit stuffing

GBN/SR + 窗口利用率

LAN 交换机/网桥学习表

HTTP/DNS delay

OSI/TCP-IP 简答

奈奎斯特/香农计算

你后面发具体题，我就按这套框架直接带你拆题：先判题型，再套公式，再写考场答案。