第五章  网络层

Computer Networks · Chapter 5 Review

详细全面知识点 + 高频考点 + 计算题模板 + 易错辨析

使用定位 • 适合期中/期末前快速回炉：先看“一页速记”和“考前清单”，再按章节补漏洞。 • 重点章内关键词：路由算法、DVR/LSR、拥塞控制、QoS、IPv4 分片、CIDR/最长前缀匹配、ARP/DHCP/ICMP、RIP/OSPF/BGP。 • 计算题优先级：IPv4 分片 > 令牌桶突发长度 > 子网/CIDR > 最短路径/DVR 更新。

资料来源：第五章课件、课程内容总结、作业题与前面对话整理。

复习路线图

| 模块 | 你要掌握什么 | 考试常见问法 |
| --- | --- | --- |
| 网络层概述 | 网络层位置、host-to-host、hop、五大功能 | 网络层功能简答；MAC/IP 地址区别 |
| 数据报与虚电路 | 无连接/面向连接服务差异 | Datagram vs VC 表格比较 |
| 路由算法 | Dijkstra、Flooding、DVR、LSR、层次路由 | 判断描述正误；给图算路由表 |
| 拥塞控制 | 拥塞原因、检测、通知、RED/ECN | 流量控制 vs 拥塞控制；ECN 工作过程 |
| QoS | 可靠性、时延、抖动、带宽；漏桶/令牌桶；调度 | 令牌桶计算；队列调度比较 |
| 网络互联 | 桥/交换机/路由器区别，隧道，MTU/分片 | Bridge vs Router；Tunneling 条件 |
| Internet 网络层 | IPv4 头、地址、CIDR、ARP/DHCP/ICMP、IPv6、RIP/OSPF/BGP | 分片计算、最长前缀匹配、协议对比 |

一页速记：第五章核心结论

网络层是处理 host-to-host / end-to-end 传输的最低层，核心任务是把分组从源主机送到目的主机。

网络层五大功能：编址 Addressing、组包 Packetizing、分片 Fragmentation、路由 Routing、网络互联 Internetworking。

数据链路层是 hop-to-hop；网络层是 host-to-host；传输层是 process-to-process。

Datagram：不建连接、每包独立路由、完整地址、可能乱序、QoS 困难。

Virtual Circuit：先建连接、路径固定、分组携带短 VCI、通常按序、QoS/拥塞控制较容易。

Routing 是生成/维护路由表；Forwarding 是按路由表转发分组。

Dijkstra 属于最短路径算法，常用于链路状态路由；结果是最短路径树和路由表。

Flooding 不需要路由表；会产生重复包；用 hop counter 或 sequence number 控制。

DVR 只与邻居交换整个路由表/距离矢量，基于 Bellman-Ford；好消息快，坏消息慢，可能无穷计数。

LSR 泛洪的是 LSP 链路状态包，不是路由表；每个路由器根据全网拓扑本地运行 Dijkstra。

拥塞是 offered load 超过网络 capacity 后导致时延上升、丢包、吞吐下降。

QoS 四指标：可靠性、时延、抖动、带宽。漏桶平滑流量，令牌桶允许受控突发。

Router 看 IP 地址；Bridge/Switch 看 MAC 地址。

IPv4 是无连接、数据报、尽力而为、不可靠的网络层协议。

IPv4 分片：offset 单位是 8 bytes；除最后一片外，数据长度必须是 8 的倍数；目的主机重装。

CIDR 查表使用最长前缀匹配；/32 主机路由优先于普通网络路由，/0 是默认路由。

ARP：IP 到 MAC；DHCP：动态配置 IP；ICMP：差错报告与测试；IGMP：组播组管理。

RIP=DVR+UDP+跳数；OSPF=LSR+IP+Dijkstra；BGP=PVR+TCP+AS path。

1. 网络层概述

1.1 位置、作用与关键词

网络层位于传输层之下、数据链路层之上。它向传输层屏蔽底层 LAN/WAN 的差异，使不同网络在上层看来像一个统一的互联网。

| 概念 | 中文解释 | 考试抓法 |
| --- | --- | --- |
| Host-to-host delivery | 主机到主机传输 | 网络层关键词；不要和传输层进程到进程混淆 |
| Hop | 经过一个路由器就是 1 跳 | 最少跳数、TTL、路由计算常用 |
| Next Hop | 下一跳路由器/接口 | 路由表通常只保存下一跳而非完整路径 |
| Store-and-forward | 存储转发分组交换 | 路由器收到完整分组后再查表转发 |
| IP address | 全局标识 | 用于跨网络寻址 |
| MAC address | 本地链路标识 | 用于同一局域网/链路上的帧转发 |

1.2 网络层五大功能

| 功能 | 作用 | 一句话记忆 |
| --- | --- | --- |
| Addressing 编址 | 提供全局唯一、格式统一的网络层地址；Internet 中主要是 IP 地址。 | 给谁送 |
| Packetizing 组包 | 把上层数据封装成网络层分组/IP 数据报。 | 怎么封装 |
| Fragmenting 分片 | 当数据报大于下一跳链路 MTU 时拆成更小片段。 | 包太大怎么办 |
| Routing 路由选择 | 根据目的地址和路由表决定下一跳。 | 从哪条路走 |
| Internetworking 网络互联 | 连接不同技术、不同地址格式、不同 MTU 的网络。 | 不同网络怎么连 |

易错提醒 • MAC 地址负责本地链路标识，IP 地址负责全局网络标识。 • 网络层到达目标是主机；传输层才进一步用端口号定位进程。 • 路由器的每个接口都可能有一个 IP 地址。

2. 网络层服务：数据报与虚电路

2.1 数据报网络 Datagram

无连接服务：发送前不建立路径。

每个分组独立路由，每个分组携带完整源/目的地址。

路由表可动态变化，因此同一报文的不同分组可能走不同路径，可能乱序到达。

Internet 的 IP 服务采用数据报思想：best-effort、unreliable、connectionless。

2.2 虚电路网络 Virtual Circuit

面向连接服务：数据发送前先建立虚电路，确定端到端路径。

路由器保存连接状态；分组携带较短的 VCI，而不是完整地址。

同一虚电路上的分组通常按序到达。

连接释放后，虚电路状态被删除。

2.3 高频对比表

| 比较项 | Datagram 数据报 | Virtual Circuit 虚电路 |
| --- | --- | --- |
| 是否建连 | 不需要 | 需要 |
| 地址/标识 | 每个分组携带完整地址 | 每个分组携带短 VCI |
| 路由决策 | 每个分组独立路由 | 建连时确定路径，之后沿该路径走 |
| 路由器状态 | 不保存连接状态 | 每条 VC 需要状态表项 |
| 分组顺序 | 可能乱序 | 通常按序 |
| 路由器故障影响 | 只影响故障时正在经过的分组 | 经过故障路由器的 VC 可能全部终止 |
| QoS/拥塞控制 | 困难 | 较容易，可预留资源 |
| 典型思想 | Internet/IP | ATM/MPLS 的部分思想类似标签交换 |

端到端原则 End-to-End Argument • Internet 的典型设计：路由器尽量简单，只负责尽力转发分组。 • 可靠性、错误控制、流量控制等复杂功能尽量放在端系统/上层完成。 • 因此 IP 层本身是 connectionless、datagram、best-effort、unreliable。

3. 路由算法 Routing Algorithms

3.1 Routing 与 Forwarding

| 概念 | 含义 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| Routing 选路 | 用路由算法和路由协议生成、维护路由表。 | Dijkstra、DVR、LSR、RIP、OSPF、BGP |
| Forwarding 转发 | 数据到来时查路由表，决定输出接口/下一跳。 | 最长前缀匹配后把 IP 包交给下一跳 |

记忆：路由表 = 路由算法 + 路由协议；转发 = 查表执行。

3.2 路由算法评价标准

正确性 Correctness：能找到可达路径。

简单性 Simplicity：算法和实现不复杂。

健壮性 Robustness：能应对节点/链路故障。

稳定性 Stability：拓扑变化后能快速收敛，不振荡。

公平性 Fairness：不过度偏向某些流量。

最优性 Optimality：可按最少跳数、最小时延、最大吞吐量等指标优化。

3.3 最优化原则与汇聚树

最优化原则：如果路由器 J 位于路由器 I 到 K 的最优路径上，那么 J 到 K 的子路径也必定是最优路径。

汇聚树 Sink Tree：到同一目的节点的所有最优路径形成一棵以目的节点为根的树。汇聚树不含环路，因此分组能在有限跳数内送达。

3.4 Dijkstra 最短路径算法

把网络抽象成有向加权图：节点是路由器，边是链路，权重可以是跳数、距离、时延、费用等。

从源节点开始，源节点代价设为 0，并设为永久节点。

考察最近成为永久节点的邻居，计算累计代价，将其作为临时节点。

从所有临时节点中选择累计代价最小者，转为永久节点。

若某节点可从多个方向到达，保留累计代价最小的方向。

重复直到所有节点成为永久节点。最终得到最短路径树和源路由器的路由表。

Dijkstra 做题结果怎么写 • 路由表不需要写完整路径，通常写 Destination、Cost、Next Hop。 • Next Hop 是从源路由器出发的第一跳；后续路径由下一跳路由器自己的路由表继续决定。 • 如果图中权值相同导致多条最短路径，题目未指定时可任选一条，但要保持前后一致。

3.5 Flooding 洪泛

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 基本思想 | 收到分组后，向除入接口外的所有输出链路转发。 |
| 是否需要路由表 | 不需要。 |
| 优点 | 鲁棒性极强；所有路径都会尝试；至少有一个副本走最小跳数路径；可用于分发路由信息。 |
| 缺点 | 产生大量重复分组，占用带宽。 |
| 控制方法 | Hop counter 跳计数器；Source + sequence number 去重。 |

3.6 DVR 距离矢量路由

DVR 基于 Bellman-Ford 思想。每个路由器维护到各目的地的最佳已知距离和下一跳，并周期性地与邻居交换路由表/距离矢量。

D_X(D) = min over neighbor V { cost(X,V) + D_V(D) } 含义：X 到目的 D 的距离 = 经过某邻居 V 的链路代价 + V 到 D 的已知距离，取最小值。

| DVR 特征 | 解释 |
| --- | --- |
| 只与直接邻居交换 | 不把信息发给全网所有路由器。 |
| 交换整个网络的距离知识 | 发给邻居的是到各目的地的距离/下一跳信息。 |
| 周期性更新 | 例如 RIP 约 30s 一次；超时项会删除。 |
| 根据邻居信息更新自己 | 如果经某邻居到目的地更短，就更新本地表项。 |
| 问题 | 收敛可能慢；好消息快、坏消息慢；存在 count-to-infinity。 |

3.7 LSR 链路状态路由

LSR 的核心不是交换整张路由表，而是每个路由器把自己与邻居之间的链路状态构造成 LSP，然后可靠地泛洪给所有路由器。每个路由器收到全网 LSP 后，本地构造拓扑图并运行 Dijkstra。

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 1. 发现邻居 | 通过 HELLO 等机制发现邻居并学习其 Router ID。 |
| 2. 测量线路代价 | 测量 RTT、延迟、带宽或管理员配置的 cost。 |
| 3. 构造 LSP | 包含源路由器、邻居、代价、序列号、年龄等。 |
| 4. 泛洪 LSP | 可靠发送给所有其他路由器，而不仅是邻居。 |
| 5. 计算路由 | 每个路由器本地运行 Dijkstra，生成自己的路由表。 |

| 字段 | 作用 |
| --- | --- |
| Sequence number | 判断 LSP 是否新；旧的丢弃，新的继续泛洪。 |
| Age | 防止 LSP 在网络中永久循环；过期删除。 |
| Neighbor + Cost | 描述本路由器到邻居的链路状态。 |

3.8 DVR vs LSR 高频对比

| 比较项 | DVR | LSR |
| --- | --- | --- |
| 交换对象 | 路由表/距离矢量 | 链路状态包 LSP |
| 交换范围 | 直接邻居 | 全网所有路由器，通常用 flooding |
| 知道什么 | 只知道距离和下一跳，不知道完整路径 | 知道全网拓扑 |
| 核心算法 | Bellman-Ford | Dijkstra |
| 典型协议 | RIP | OSPF、IS-IS |
| 主要问题 | 无穷计数、坏消息传播慢 | 开销较大，需要可靠泛洪和序列号/年龄 |

3.9 层次路由 Hierarchical Routing

大型网络中若每个路由器保存全网每个目的的详细路由表，表项会爆炸。层次路由把网络划分为 region、cluster、zone、group 等层次。路由器知道本区域内部详细拓扑，对其他区域只保存概括路由。

优点：减少路由表规模，提高可扩展性。

缺点：可能走次优路径，不一定全局最短。

4. 拥塞控制 Congestion Control

4.1 拥塞定义与症状

拥塞是指太多源主机以太快速度向网络注入太多数据，超过网络可处理能力。表现为队列增长、时延上升、缓冲区溢出、丢包、吞吐下降。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 拥塞原因 | 链路带宽低、CPU 处理慢、缓冲队列短、输入流量过大。 |
| 主要症状 | Long delays：路由器缓冲区排队；Lost packets：缓冲区溢出丢包。 |
| 性能曲线 | 负载刚开始增大时吞吐上升；接近容量时排队时延急剧增大；严重时拥塞崩溃。 |

4.2 流量控制 vs 拥塞控制

| 比较项 | Flow Control 流量控制 | Congestion Control 拥塞控制 |
| --- | --- | --- |
| 目的 | 防止接收方被发送方淹没 | 防止网络被过多流量淹没 |
| 范围 | 局部，两端点之间 | 全局，涉及路径上的路由器/链路/主机 |
| 关注对象 | 接收方处理能力和缓存 | 网络资源，如链路、队列、路由器处理能力 |
| 典型例子 | 滑动窗口接收窗口 | ECN、RED、choke packet、TCP 拥塞控制 |

4.3 拥塞控制方法

| 方向 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 增加资源 | Network provisioning | 扩容链路、路由器、缓冲等，偏长期预防。 |
| 增加资源 | Traffic-aware routing | 根据流量状况选择路径，避开拥塞区域。 |
| 减少负载 | Admission control | 虚电路/资源预留场景中，网络不接受超出能力的新流。 |
| 减少负载 | Traffic throttling | 检测拥塞并通知源主机降低发送速率。 |
| 减少负载 | Load shedding | 过载时丢弃部分分组，例如 RED。 |

4.4 Traffic Throttling 与 ECN

拥塞检测：路由器可观察输出链路利用率、队列长度、丢包数量；平均队列长度可用 EWMA 估计。

拥塞通知：可发送 choke packet，或用 ECN 在 IP 头中打标记，或通过丢包/超时形成隐式通知。

源端调节：源主机收到拥塞信号后降低到对应目的地的发送速率。

ECN 工作过程 • 路由器检测到拥塞时不一定丢包，而是在 IP 头 ECN 位打标记。 • 目的主机收到被标记的包后，在返回报文中把拥塞信号回显给源主机。 • 源主机据此降低发送速率。ECN 是显式拥塞通知。

4.5 Load Shedding 与 RED

Load shedding 是过载时直接丢弃部分分组。丢弃策略可随机，也可按应用特性选择旧包/新包/低优先级包。

RED（Random Early Detection）是在队列彻底满之前，平均队列长度超过阈值时随机丢弃少量分组，让源端提前减速，避免大规模队列溢出。

5. QoS 服务质量

5.1 四个 QoS 参数

| 参数 | 含义 | 敏感应用 |
| --- | --- | --- |
| Reliability 可靠性 | 分组错误率、丢包率、BER 等。 | 邮件、文件传输 |
| Delay 时延 | 从第一个 bit 发送到最后一个 bit 接收的时间。 | 电话、视频会议、远程登录 |
| Jitter 抖动 | 同一流中分组时延的变化。 | 音频/视频实时业务 |
| Bandwidth 带宽 | 最大数据传输速率。 | 视频点播、视频会议、大文件 |

5.2 Traffic Shaping 流量整形

流量整形用于平滑突发流量，调节平均发送速率和突发性。SLA 是用户与运营商之间的服务等级合约；用户侧常称 shaping，网络侧监管常称 policing。

| 算法 | 桶里放什么 | 输出特性 | 桶满时 | 适合记忆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leaky Bucket 漏桶 | 数据 | 严格固定速率输出，平滑突发 | 排队或丢包 | 像水桶漏水，恒速漏出 |
| Token Bucket 令牌桶 | 令牌 | 平均速率受控，但允许一定突发 | 丢令牌，不主动丢数据 | 空闲攒令牌，之后可突发 |

令牌桶最大速率突发长度：B + R·S = M·S S = B / (M - R) B：桶容量；R：令牌产生速率；M：最大输出速率；S：最大速率突发持续时间。

5.3 Packet Scheduling 分组调度

| 调度算法 | 核心规则 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FIFO | 先到先服务，队列满时通常尾丢弃。 | 简单 | 不区分业务，QoS 弱 |
| Priority Queue | 高优先级队列优先发送。 | 实时业务时延低 | 低优先级可能饥饿，不公平 |
| Fair Queue | 每个流独立队列，轮询服务。 | 比 FIFO 公平 | 按包轮询时大包流获得更多带宽 |
| WFQ | 按权重轮询，权重越高服务越多。 | 兼顾优先级与公平 | 实现更复杂 |

WFQ 虚拟完成时间：F_i = max(A_i, F_{i-1}) + L_i / W_i A：到达时间；L：分组长度；W：权重；按 F_i 从小到大发送。

6. 网络互联 Internetworking

6.1 不同层设备

| 层次 | 设备 | 主要依据 |
| --- | --- | --- |
| 物理层 | Repeater、Hub | 比特/信号，放大或再生信号 |
| 数据链路层 | Bridge、Switch | MAC 地址、帧 |
| 网络层 | Router | IP 地址、分组 |
| 传输层及以上 | Transport/Application Gateway | 端口、应用协议内容 |

6.2 Bridge/Switch vs Router

| 比较项 | Bridge/Switch | Router |
| --- | --- | --- |
| 工作层次 | 数据链路层 | 网络层 |
| 处理单位 | Frame 帧 | Packet/IP datagram 分组/数据报 |
| 查看地址 | MAC 地址 | IP 地址 |
| 转发方式 | 根据转发表转发整个帧 | 取出 IP 包，查路由表决定下一跳，再重新封装成链路层帧 |
| 典型作用 | 连接同类 LAN，扩大二层网络 | 连接不同网络，划分广播域 |

6.3 隧道 Tunneling

隧道适用于源主机和目的主机位于相同类型网络，但中间经过不同类型网络的情况。方法是把原网络分组封装进中间网络的分组中，例如 IPv6 over IPv4，即 IP in IP。

条件：源和目的网络协议相同，中间网络不同。

方法：用中间网络协议封装源主机发送的数据包。

局限：只能穿过中间网络，不能直接访问隧道底层网络中的任意主机。

7. Internet 中的网络层

7.1 IP 基本性质

IP 是最广泛使用的网络互联协议。

IP 是无连接的网络层协议，基于数据报路由。

IP 提供 best-effort service，可能丢失、重复、乱序，不保证可靠。

IP 路由体系混合使用层次路由、距离矢量、链路状态等思想。

7.2 IPv4 Header 字段

| 字段 | 长度 | 作用/考点 |
| --- | --- | --- |
| Version | 4 bit | IPv4 为 4。 |
| IHL | 4 bit | 首部长度，单位 32-bit word；范围 5-15，即 20-60 bytes。 |
| DS/TOS | 8 bit | QoS/DSCP + ECN；ECN 占低 2 bit。 |
| Total Length | 16 bit | IP 包总长度 = 首部 + 数据，最大 65535 bytes。 |
| Identification | 16 bit | 同一原始数据报的所有分片具有相同标识。 |
| DF | 1 bit | Don’t Fragment，置 1 表示不允许分片。 |
| MF | 1 bit | More Fragments，后面还有分片则为 1，最后一片为 0。 |
| Fragment Offset | 13 bit | 本片在原始数据报中的偏移，单位 8 bytes。 |
| TTL | 8 bit | 每经过一跳减 1；为 0 时丢弃并常返回 ICMP。 |
| Protocol | 8 bit | 上层协议：ICMP=1，TCP=6，UDP=17，OSPF=89。 |
| Header Checksum | 16 bit | 只校验 IP 首部；每跳 TTL 改变后需重算。 |
| Source/Destination IP | 32+32 bit | 源/目的 IPv4 地址。 |

7.3 IPv4 分片与重装

header_length = IHL × 4 data_length = total_length - header_length 每片最大数据长度 = floor((MTU - header_length) / 8) × 8 fragment_offset = 本片数据起始字节 / 8

源主机或路径上的 IPv4 路由器都可能分片；目的主机负责重装。

除最后一片外，每片数据长度必须是 8 bytes 的整数倍。

所有分片 Identification 相同；前面分片 MF=1，最后一片 MF=0。

若 DF=1 且需要分片，路由器丢弃该包并通常返回 ICMP 差错。

原始 IP 包总长度还原 • 方法 1：找到最后一片（MF=0），原始数据长度 = offset×8 + 最后一片数据长度；再加原始首部长度。 • 方法 2：各分片数据长度相加 + 原始首部长度。 • 注意：分片后的每一片都有自己的 IP 首部。

7.4 IPv4 地址、子网与 CIDR

| 概念 | 关键点 |
| --- | --- |
| IPv4 地址 | 32 bit，点分十进制，标识网络接口。 |
| 网络号 + 主机号 | 同一网络中网络号相同，主机号不同。 |
| 网络地址 | 主机位全 0。 |
| 广播地址 | 主机位全 1。 |
| 可用主机数 | 若主机位为 h，则可用主机数 = 2^h - 2。 |
| 子网掩码 | IP 与 mask 按位与，得到网络地址。 |
| CIDR | 用 /n 表示前 n 位为网络前缀，支持无分类地址与路由聚合。 |

7.5 最长前缀匹配

把目的 IP 与各路由项的掩码按位与，判断是否匹配对应网络前缀。

若没有匹配项，丢弃 IP 包并可能通过 ICMP 报错。

若只有一项匹配，按该项的 outgoing interface 和 next hop 转发。

若多项匹配，选择前缀最长的一项。优先级：/32 主机路由 > 最长网络前缀 > /0 默认路由。

7.6 ARP、DHCP、ICMP、IGMP

| 协议 | 中文名 | 核心功能 | 易考关键词 |
| --- | --- | --- | --- |
| ARP | 地址解析协议 | 根据 IP 地址获取同一链路上的 MAC 地址。 | IP → MAC；广播查询；ARP 缓存 |
| DHCP | 动态主机配置协议 | 动态分配 IP、子网掩码、默认网关、DNS 等。 | Discover/Offer/Request/ACK；UDP；租约 |
| ICMP | 网际控制报文协议 | 差错报告与网络测试。 | Destination Unreachable、Time Exceeded、Echo Request/Reply |
| IGMP | 网际组管理协议 | 管理组播组成员关系。 | multicast group membership |

7.7 IPv6

| 比较项 | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| 地址长度 | 32 bit | 128 bit |
| 地址表示 | 点分十进制 | 冒号十六进制 |
| 基本首部 | 20-60 bytes 变长 | 固定 40 bytes |
| 校验和 | 有 header checksum | 取消 header checksum，加快转发 |
| TTL/跳数 | TTL | Hop Limit |
| 上层协议字段 | Protocol | Next Header |
| 分片 | 字段在基本首部中，路由器可分片 | 分片放入扩展头，基本首部简化 |
| QoS 支持 | DS/TOS | Traffic Class + Flow Label |

7.8 Internet 路由协议：RIP、OSPF、BGP

Internet 中的路由通常分为 AS 内部的 IGP 和 AS 之间的 EGP。AS 是由单一管理机构控制的一组路由器和网络。

| 协议 | 范围 | 算法思想 | 交换信息 | 度量/特点 | 承载 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIP | AS 内部 IGP | DVR 距离矢量 | 路由表/距离矢量 | 跳数；最大 16 跳；周期更新 | UDP |
| OSPF | AS 内部 IGP | LSR 链路状态 | LSP/链路状态 | Dijkstra；支持认证、负载均衡、区域 | 直接封装在 IP |
| BGP | AS 之间 EGP | PVR 路径矢量 | AS path 与策略路由信息 | 避免 AS 级环路；支持 policy routing | TCP |

8. 高频计算题模板

8.1 IPv4 分片模板

给定 total_length、IHL、MTU： 1) header = IHL × 4 2) data = total_length - header 3) payload_per_fragment = floor((MTU - header)/8) × 8 4) 按 payload_per_fragment 切数据；每片 total_length = header + 本片数据长度 5) offset = 本片起始数据字节 / 8；除最后一片外 MF=1，最后一片 MF=0。

8.2 子网/CIDR 模板

网络地址 = IP AND Subnet Mask 主机位 h = 32 - 前缀长度 n 地址总数 = 2^h；可用主机数 = 2^h - 2 广播地址 = 网络号不变 + 主机位全 1 路由查找：多项匹配时选最长前缀。

8.3 令牌桶模板

S = B / (M - R) 统一单位！例如 B 用 bit，则 M/R 用 bit/s；B 用 Byte，则 M/R 用 Byte/s。 例：B=1 MB，M=10 Mbps，R=2 Mbps：先把 B 换为 8 Mb，S=8/(10-2)=1 s。

8.4 DVR 更新模板

对于路由器 X 到目的 D： 经邻居 V 的代价 = cost(X,V) + V 声称到 D 的距离 在所有邻居中选最小值；该邻居就是 X 到 D 的 Next Hop。

9. 易错辨析与选择题速判

9.1 路由算法描述判断

| 说法 | 对/错 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| Flooding 不需要路由表，适合全网广播或路由信息扩散。 | 对 | Flooding 把入境分组转发到除入接口外的所有链路。 |
| LSR 中网络拓扑变化时，路由器把路由表泛洪给其他节点。 | 错 | LSR 泛洪的是 LSP 链路状态包，不是路由表。 |
| LSR 中路由器根据收到的链路状态信息生成全网有向拓扑图。 | 对 | 每个路由器掌握全网拓扑后本地运行 Dijkstra。 |
| DVR 中路由器定期向邻居发送路由表/距离矢量。 | 对 | DVR 的交换对象是邻居，不是全网。 |
| DVR 把自己的路由表周期性 flooding 给全网所有路由器。 | 错 | 这是把 DVR 和 LSR 混了。DVR 只与邻居交换。 |
| DVR 在网络拓扑变化时一定向邻居广播自己的路由表。 | 课件口径偏错/有争议 | 课程重点通常强调周期更新；部分实现有 triggered update，但不是 DVR 基本定义的核心表述。 |

9.2 高频混淆点

| 容易混淆 | 正确区分 |
| --- | --- |
| 路由表 vs LSP | DVR 交换路由表/距离矢量；LSR 泛洪 LSP。 |
| Flooding vs Broadcast | Flooding 是路由转发策略；broadcast 是发送给广播域内所有节点的通信方式。 |
| Flow control vs Congestion control | 前者保护接收方；后者保护网络。 |
| Bridge/Switch vs Router | 前者看 MAC 和 frame；后者看 IP 和 packet。 |
| MTU vs Total Length | MTU 是链路层可承载的最大网络层包大小；Total Length 是 IPv4 数据报总长度。 |
| TTL vs Hop Count | TTL 在 IPv4 中实际按跳递减，用于限制分组生命周期。 |
| ARP 目的 | 不是根据 MAC 找 IP，而是根据 IP 找 MAC。 |
| BGP 的“最短” | BGP 不追求最少跳数，而是路径矢量与策略路由。 |

10. 考前清单：看到题目怎么反应

| 题目关键词 | 立刻想到 |
| --- | --- |
| next hop / routing table | 查目的网络，写下一跳，不写完整路径。 |
| Dijkstra | 永久节点、临时节点、累计代价、最短路径树。 |
| DVR | 邻居路由表 + 自己到邻居距离；注意无穷计数。 |
| LSR | HELLO、测量代价、LSP、flooding、Dijkstra。 |
| flooding | 无路由表、重复包、hop counter/sequence number。 |
| congestion | 负载超过容量；排队时延、丢包；ECN/RED。 |
| QoS | 可靠性、时延、抖动、带宽。 |
| leaky/token bucket | 漏桶恒速；令牌桶允许突发；S=B/(M-R)。 |
| fragment offset | 单位 8 bytes，分片数据长度要对齐。 |
| CIDR route lookup | 最长前缀匹配。 |
| ARP | IP 到 MAC；同网段找目的主机 MAC，异网段找网关 MAC。 |
| RIP/OSPF/BGP | RIP=DVR+UDP；OSPF=LSR+IP；BGP=PVR+TCP。 |

11. 最后 30 分钟背诵版

网络层：编址、组包、分片、路由、互联。

Datagram：每包完整地址、独立路由、可能乱序；VC：先建连接、短 VCI、按序、QoS 易。

Routing 生成表，Forwarding 查表发。

DVR：邻居、路由表、Bellman-Ford、无穷计数；LSR：全网、LSP、Dijkstra、OSPF。

拥塞控制是全局问题；流量控制是端到端局部问题。

ECN 是显式通知；RED 是早期随机丢包。

漏桶固定输出；令牌桶允许突发，S=B/(M-R)。

Router 看 IP，Switch/Bridge 看 MAC。

IPv4 分片 offset 单位 8 bytes；目的主机重装。

CIDR 查表选最长前缀；ARP 找 MAC；DHCP 分地址；ICMP 报错和测试。

RIP 跳数最大 16；OSPF 链路状态；BGP AS path + policy routing。

资料来源与整理说明

本复习版依据你提供的第五章网络层课件、课程内容总结、作业题与题目辨析整理。内容按考试复习顺序重新组织，保留英文术语，强化常考判断、计算模板与易错点。

建议使用方式：先用第 1 页速记建立整体框架，再按“路由算法—IPv4 分片/CIDR—QoS/拥塞控制—协议对比”的顺序复习。