计算机网络期末考试
重难点详细复习文档

按截图中第 2-11 题能力要求整理：概念、原理、计算、实验、英文术语

适用目标：期末闭卷复习 / 考前快速查漏 / 计算题模板训练

生成日期：2026-06-15

# 使用说明与复习路线

这份文档不是普通知识点摘抄，而是按期末应考方式组织：先掌握分层框架，再突破计算题，再把设备工作原理、协议字段和实验抓包联系起来。截图中出现的每一个主题都按“会答、会算、会判断、会解释”的标准展开。

复习顺序：先看第 1 部分分层总框架；再按物理层、链路层、MAC、网络层、传输层、应用层复习；最后集中训练“计算模板”和“易错判断”。

| 优先级 | 内容 | 为什么重要 | 建议投入 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★★★★★ | 分层模型、PDU、封装/解封装、服务/协议/接口 | 所有综合题和抓包题的基础；选择题常考概念边界 | 1 小时反复背表格 |
| ★★★★★ | 奈奎斯特/香农、CRC、滑动窗口效率、子网/CIDR、IP 分片、令牌桶、TCP cwnd | 计算题高频，分值稳定 | 每天做 8-10 题 |
| ★★★★★ | 以太网、交换机/网桥、ARP、ICMP、TCP 三次握手和拥塞控制 | 选择、判断、简答和实验题都可能出现 | 按“过程题模板”背 |
| ★★★★☆ | 路由算法、QoS、流量整形、DNS/HTTP/Email | 简答和综合过程题常考 | 掌握术语和比较 |
| ★★★☆☆ | 英文术语、实验目的、Wireshark 字段 | 截图 10-11 题明确涉及 | 最后两天集中记忆 |

## 本资料的答题原则

概念题不要只写定义，要写“所在层次 + 解决问题 + 典型协议/设备 + 易混点”。

过程题必须按步骤写，例如 ARP、DNS、TCP 握手、交换机学习、IP 转发、分片。

计算题先统一单位，再写公式，再代入。窗口、带宽、速率、字节/比特最容易丢分。

实验题回答要落到字段，例如 MAC、IP、TTL、Protocol、Seq、Ack、Flags、Fragment Offset。

# 第一部分：分层体系结构与协议栈总框架

分层体系结构是本课程的总索引。任何协议或设备都要先定位到层次，再说明它处理的数据单位和作用范围。

## 1. OSI、TCP/IP 与五层混合模型

| 五层模型 | OSI 对应层 | TCP/IP 对应层 | PDU | 核心功能 | 典型协议/设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用层 | 应用层/表示层/会话层 | 应用层 | Message 消息 | 为用户应用提供网络服务，定义应用进程间交换报文的格式和语义 | HTTP、DNS、SMTP、POP3、IMAP、FTP、DHCP |
| 传输层 | 传输层 | 传输层 | Segment 段 / Datagram | 进程到进程通信；端口寻址；可靠传输、流量控制、拥塞控制 | TCP、UDP；端口号 |
| 网络层 | 网络层 | 网际层/Internet Layer | Packet / Datagram 分组/数据报 | 主机到主机通信；IP 编址、路由选择、分片、互联 | IP、ICMP、ARP、NAT、RIP、OSPF、BGP；路由器 |
| 数据链路层 | 数据链路层 | 链路层 | Frame 帧 | 相邻节点传输；成帧、差错检测、链路流量控制、MAC | Ethernet、PPP、HDLC、802.11；交换机、网桥 |
| 物理层 | 物理层 | 链路层的一部分 | Bit 比特 | 把比特变成电/光/无线信号在介质上传输 | 双绞线、光纤、Modem、中继器、集线器 |

必背句：服务是垂直关系：下层向上层提供服务；协议是水平关系：对等实体之间通信规则；接口/SAP 是上层使用下层服务的入口。

## 2. 三种作用范围：逐跳、端到端、进程到进程

| 层次 | 作用范围 | 地址/标识 | 考试表述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据链路层 | Node-to-node / Hop-to-hop，相邻节点之间 | MAC 地址，或点到点链路中可省略地址 | 每一跳链路层帧都会重新封装，源/目的 MAC 会变化 |
| 网络层 | Host-to-host，源主机到目的主机 | IP 地址 | IP 源/目的地址通常端到端不变，但 TTL、首部校验和会变 |
| 传输层 | Process-to-process，源进程到目的进程 | 端口号 | TCP/UDP 用端口把数据交给正确应用进程 |

## 3. 封装与解封装

发送端从应用层向下封装：应用消息加上传输层首部成为段，网络层加 IP 首部成为数据报，链路层加帧头和帧尾成为帧，物理层把比特流变成信号。接收端反向解封装。

应用数据 D → [TCP/UDP 首部 + D] → [IP 首部 + TCP/UDP 段] → [链路层头部 + IP 数据报 + 链路层尾部] → bits

易错点：数据链路层通常既有帧头也有帧尾，帧尾常用于 FCS/CRC；物理层不再“加首部”，它负责比特与信号之间的转换。

## 4. 设备层次定位

| 设备 | 工作层次 | 根据什么转发/处理 | 是否隔离冲突域 | 是否隔离广播域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中继器/集线器 Hub | 物理层 | 比特信号再生/广播到所有端口 | 否；所有端口一个冲突域 | 否 |
| 网桥 Bridge / 交换机 Switch | 数据链路层 | MAC 地址和转发表 | 是；每端口一个冲突域 | 默认否；VLAN 可隔离广播域 |
| 路由器 Router | 网络层 | IP 地址和路由表，最长前缀匹配 | 是 | 是；不转发二层广播 |
| NAT 网关 | 网络层/传输层相关 | IP 地址和端口映射表 | 是 | 是 |

# 第二部分：物理层 Physical Layer

物理层负责定义比特如何作为信号在传输介质上传输。考试重点不是背介质名称，而是会算速率、会区分编码/调制、会解释 ADSL/Modem、会比较电路交换与分组交换时延。

## 1. 基本概念

| 概念 | 含义 | 易错点 |
| --- | --- | --- |
| Message 消息 | 要传输的信息本身 | 应用层数据常称为消息 |
| Signal 信号 | 随时间变化的物理量，用于承载消息 | 数字数据也要变成物理信号才能传输 |
| Channel 信道 | 传送信号的介质或通路 | 信道带宽是物理限制 |
| Bandwidth 带宽 | Hz 表示可有效通过的频率范围；bps 表示数字传输能力 | Hz 与 bps 不同，公式联系二者 |
| Baud rate 波特率 | 每秒传输码元数 | 一个码元可承载 log₂V bit |
| Bit rate 比特率 | 每秒传输比特数 | Bit rate = Baud rate × log₂V |
| Transmission delay 发送时延 | 把全部比特推入链路所需时间 | L/R，L 为比特数，R 为 bps |
| Propagation delay 传播时延 | 信号在介质中传播所需时间 | d/v，与分组长度无关 |

## 2. 速率计算：奈奎斯特、香农、波特率

### 奈奎斯特准则：无噪声低通信道

C = 2B log₂ V  (bps)

B 为信道带宽 Hz，V 为信号有效状态数。题目出现“无噪声、理想低通信道、若干电平/状态”时优先用该公式。

### 香农定理：有噪声信道

C = B log₂(1 + S/N)  (bps)

SNR_dB = 10 log₁₀(S/N)  ⇒  S/N = 10^(SNR_dB/10)

题目出现“信噪比、SNR、噪声信道、理论最大速率”时用香农。若给 SNRdB，必须先换成普通比值。

### 码元速率与比特率

Baud rate = 1/T,    Bit rate = Baud rate × log₂V

考试判断：奈奎斯特考虑“无噪声但带宽有限”；香农考虑“有噪声”。不要把电平数 V 代入香农公式。

## 3. 线路编码与数字调制

| 技术 | 典型方案 | 核心记忆 | 应考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线路编码 | NRZ、曼彻斯特编码 | 把数字比特映射成基带数字信号 | 会画/识别 0、1 对应波形；会说明时钟同步与带宽效率 |
| 曼彻斯特编码 | 传统以太网使用 | 每个比特中间一定跳变，便于时钟恢复 | 带宽需求大于 NRZ；不能说所有以太网都使用传统曼彻斯特 |
| ASK | 幅移键控 | 用幅度变化表示比特/码元 | 能从星座图或波形识别 |
| FSK | 频移键控 | 用频率变化表示比特/码元 | 常用于抗干扰要求不高场景 |
| PSK/QPSK | 相移键控/四相相移 | 用相位变化表示码元 | QPSK 每码元 2 bit |
| QAM | 正交幅度调制 | 幅度和相位同时变化，提高每码元比特数 | 星座点数 M ⇒ 每码元 log₂M bit |

## 4. PCM 与模拟信号数字化

模拟信号数字化的过程是抽样、量化、编码。语音信号常按 4 kHz 最高频率处理，根据奈奎斯特抽样定理，抽样频率至少 8 kHz。若每个样本编码 8 bit，则 PCM 速率为 8000 × 8 = 64 kbps。

f_s ≥ 2 f_max,    R_PCM = f_s × 每样本比特数

## 5. 多路复用与交换

| 技术 | 思想 | 典型应用 | 易错点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FDM | 频分，多路信号占用不同频带 | 广播、CATV、ADSL | 频带之间需要保护带 |
| TDM | 时分，不同用户占用不同时间片 | 电话网 PCM | 同步 TDM 固定分配，统计 TDM 按需分配 |
| WDM | 波分，在光纤中用不同波长复用 | 光纤骨干网 | 可看成光纤中的 FDM |
| CDM/CDMA | 码分，不同用户使用不同码片序列 | 无线通信 | 靠码的正交性区分用户 |
| 电路交换 | 通信前建立专用物理/逻辑通路 | 传统电话网 | 建立连接后独占资源，适合恒定速率 |
| 分组交换 | 报文分组，逐跳存储转发 | 互联网 | 不独占资源，适合突发数据，但有排队和存储转发时延 |

计算提醒：分组交换时延题看“最后一个分组到达目的端”的时间；若有多跳，每个分组在每跳都要发送，后续分组可流水线传输。

## 6. ADSL、Modem 与本地环路

| 项目 | 传统拨号 Modem | ADSL Modem |
| --- | --- | --- |
| 传输介质 | 普通电话线，本地环路 | 普通电话线，本地环路 |
| 信号方式 | 数字数据调制为模拟信号传输 | 数字数据调制为模拟信号传输，不是基带传输 |
| 速率特征 | 常见 33.6 kbps / 56 kbps 量级 | 上下行不对称，下行高于上行 |
| 复用思想 | 通常不强调数据/语音频分复用 | FDM，将语音与数据分到不同频带 |
| 层次 | 物理层设备/技术 | 物理层设备/技术 |
| 考试陷阱 | 不是以太网交换机 | “ADSL 不需要调制”是错的 |

# 第三部分：数据链路层 Data Link Layer

数据链路层解决相邻节点之间的可靠、有效通信。它的三大技术是成帧、差错控制、流量控制。计算题主要来自 CRC、汉明码、滑动窗口效率。

## 1. 功能与服务

| 功能/服务 | 含义 | 例子/考试点 |
| --- | --- | --- |
| 成帧 Framing | 确定一串比特中每个帧的开始和结束 | 字符计数、字节填充、比特填充、物理层编码违例 |
| 差错控制 Error Control | 检测或纠正物理层产生的比特错误 | 奇偶校验、校验和、CRC、汉明码、ARQ |
| 流量控制 Flow Control | 防止快发送方压垮慢接收方 | 停等、滑动窗口 |
| 无确认无连接服务 | 不建连接，不逐帧确认 | 以太网常用；简单但不保证可靠 |
| 有确认无连接服务 | 不建连接，但每帧确认 | 无线链路常见 |
| 可靠面向连接服务 | 建连接、帧编号、确认和重传 | HDLC 等 |

## 2. 成帧方法

| 方法 | 基本做法 | 优点 | 缺点/陷阱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字符计数法 | 帧头中写明帧长度 | 开销小 | 长度字段一旦出错会破坏后续帧同步；有误码信道中不可靠 |
| 字节填充法 | 用 FLAG 等特殊字节定界，数据中出现特殊字节则转义 | 适合面向字节链路 | 转义字节会带来额外开销 |
| 比特填充法 | 用 01111110 定界，发送端连续 5 个 1 后插入 0 | HDLC 常用，透明传输 | 接收端要删除插入 0；误码仍可能造成误判但概率受 CRC 控制 |
| 物理层编码违例法 | 用正常数据不会出现的物理编码表示帧界 | 开销低 | 依赖物理层编码方案 |

## 3. 差错检测与纠错

### 汉明距离与能力公式

最小汉明距离 = d + 1  ⇒  可检测 d 位错误

最小汉明距离 = 2d + 1  ⇒  可纠正 d 位错误

纠正单比特错误需要校验位 r： 2ʳ ≥ m + r + 1

m 是数据位数，r 是校验位数。例：64 bit 数据要纠正单比特错误，r = 7 时 2⁷ = 128 ≥ 64 + 7 + 1，所以需要 7 个校验位。

### CRC 计算模板

· 将生成多项式 G(x) 写成二进制串。若 G(x) 最高次为 r，则 CRC 长度为 r bit。

· 在原始数据后补 r 个 0。

· 用模 2 除法除以 G(x)，除法过程中的减法就是异或 XOR，没有进位和借位。

· 得到的 r 位余数就是 CRC；发送帧为“原始数据 + CRC”。

· 接收端用同一个生成多项式除整个收到的比特串，余数为 0 则认为未检测到错误。

易错点：CRC 是检错码，不是纠错码。CRC 检测能力很强，但不能保证发现所有错误，也不能告诉接收端如何修正错误。

## 4. ARQ 与滑动窗口协议

| 协议 | 发送窗口 WT | 接收窗口 WR | 出错处理 | 序号空间约束 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停等 Stop-and-Wait | 1 | 1 | 超时重传当前帧 | 1 bit 序号足够区分新旧帧 | 简单；长时延链路利用率低 |
| Go-Back-N | >1 | 1 | 从出错/丢失帧开始回退重传后续帧 | n bit 序号时 WT ≤ 2ⁿ - 1 | 实现简单；误码高时浪费大 |
| Selective Repeat | >1 | >1 | 只重传出错/丢失帧，接收端缓存乱序帧 | 通常 WT ≤ 2ⁿ⁻¹ 且 WR ≤ 2ⁿ⁻¹ | 效率高；实现复杂 |

### 滑动窗口利用率公式

a = Tp / Ts

单独 ACK：U = min(1, W / (1 + 2a))

捎带确认：U = min(1, W / (2 + 2a))

满利用率条件：单独 ACK 要 W ≥ 1 + 2a；捎带确认要 W ≥ 2 + 2a

其中 Ts 是一帧发送时延，Tp 是单程传播时延，W 是发送窗口。题目给链路速率、帧长度、距离和传播速度时，先求 Ts = L/R，再求 Tp = d/v。

窗口题常见陷阱：窗口大小必须是整数；若题目问“至少需要多大窗口才能达到 100% 利用率”，要向上取整。若问“n 位序号能支持多大窗口”，还要受 GBN 或 SR 序号空间限制。

# 第四部分：介质访问控制、以太网、交换机

MAC 子层处理广播式链路中“多个站点如何共享同一传输介质”的问题。考试常把以太网帧、MAC 地址、ALOHA/CSMA、交换机学习转发、冲突域/广播域、无线局域网隐藏终端放在一起考。

## 1. 共享信道性能指标

共享信道协议评价主要看两个指标：轻负载时的响应时间/时延，以及重负载时的吞吐量/信道利用率。

| 协议 | 是否监听载波 | 时间假设 | 冲突处理 | 最大利用率/特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯 ALOHA | 否 | 连续时间 | 冲突后随机退避重传 | 最大约 18.4%，脆弱期 2T |
| 时隙 ALOHA | 否 | 分时隙，时隙长度等于帧发送时间 | 只能时隙边界发送，冲突完全重叠 | 最大约 36.8%，脆弱期 T |
| CSMA | 是 | 通常连续时间 | 发送前先听，忙则等待 | 传播时延仍会导致冲突 |
| CSMA/CD | 是 | 有线共享以太网 | 边发边检测冲突，冲突后 jam + 二进制指数退避 | 传统半双工共享以太网使用 |
| CSMA/CA | 是，但不能可靠检测冲突 | 无线局域网 | 通过退避、ACK、RTS/CTS、NAV 避免冲突 | 802.11 使用 |

## 2. 以太网帧与 MAC 地址

| 字段/概念 | 长度/形式 | 作用 | 考试点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目的 MAC | 6 字节 | 标识接收网卡 | 广播地址 FF:FF:FF:FF:FF:FF |
| 源 MAC | 6 字节 | 标识发送网卡 | 交换机通过源 MAC 学习端口 |
| Type/Length | 2 字节 | DIX Ethernet 中表示上层协议类型；802.3 中可表示长度 | 常见 Type：0x0800 IPv4，0x0806 ARP |
| Data | 46-1500 字节 | 承载上层 PDU | 以太网 MTU 通常 1500 字节 |
| FCS/Checksum | 4 字节 | CRC 检错 | 发现错误通常丢弃，不在以太网层恢复 |
| MAC 地址 | 48 bit，6 组十六进制 | 局域网内物理地址/链路层地址 | 00-30-2c-45-bc-2d 是合法形式 |

## 3. 网桥与交换机工作原理

交换机的核心是维护 MAC 地址转发表，执行学习、过滤/转发、泛洪和老化。

· 学习：收到帧后，把“源 MAC 地址 → 入端口”写入转发表。

· 查表：根据目的 MAC 查转发表。

· 转发：若目的 MAC 已知且对应端口不同，则只转发到该端口。

· 过滤/丢弃：若目的 MAC 对应端口就是入端口，说明目标在同一网段侧，不转发。

· 泛洪：若目的 MAC 未知或是广播地址，则向除入端口外的所有端口发送。

· 老化：转发表项长期未使用会删除，防止拓扑变化后表项过时。

判断题核心：交换机划分冲突域；普通交换机默认不划分广播域。VLAN 可构造多个逻辑广播域。路由器才天然隔离广播域。

## 4. 路由器转发时 MAC 与 IP 的变化

一个 IP 数据报跨越多条链路时，每一跳都会重新封装成新的链路层帧。链路层源/目的 MAC 是当前链路的发送端和下一跳接收端；IP 头中的源 IP 和目的 IP 通常仍是端到端主机地址。

| 位置 | 以太网帧目的 MAC | IP 数据报目的 IP |
| --- | --- | --- |
| 源主机到默认网关这一跳 | 默认网关接口的 MAC | 最终目的主机 IP |
| 路由器到下一跳路由器 | 下一跳路由器接口 MAC | 最终目的主机 IP |
| 最后一跳路由器到目的主机 | 目的主机 MAC | 最终目的主机 IP |

## 5. 无线局域网：隐藏终端、暴露终端、TXOP

| 概念 | 含义 | 解决/影响 |
| --- | --- | --- |
| 隐藏终端 | 两个发送站彼此听不到，但都能干扰同一个接收站 | RTS/CTS 可缓解；冲突在接收端发生 |
| 暴露终端 | 某站听到邻近站发送而误以为不能发，但它向另一个方向发送不会干扰当前通信 | 过度保守会降低空间复用效率 |
| TXOP | Transmission Opportunity，站点竞争到信道后允许在限定时间内连续发送多个帧 | 减少竞争开销，改善 QoS，常与 802.11e/EDCA 相关 |

# 第五部分：网络层 Network Layer

网络层负责主机到主机的数据报传输，核心任务是 IP 编址、分组转发、路由选择、分片、拥塞控制和网络互联。计算题主要集中在子网/CIDR、IP 分片、路由表最长前缀匹配、令牌桶和最大最小公平性。

## 1. 网络层功能与服务

| 功能 | 说明 | 考试关键词 |
| --- | --- | --- |
| Addressing 编址 | 为主机/路由器接口分配全局唯一、格式统一的 IP 地址 | IP 是全局标识，MAC 是本地标识 |
| Packetizing 组包 | 把传输层数据封装成 IP 数据报 | IP 首部 + 传输层段 |
| Routing 路由选择 | 决定从源到目的应走哪条路径/下一跳 | 路由算法、路由表、最长前缀匹配 |
| Forwarding 转发 | 路由器对每个到达分组查表并从输出接口发出 | 数据平面行为 |
| Fragmenting 分片 | 当下一链路 MTU 小于数据报长度时切分数据报 | Identification、DF、MF、Fragment Offset |
| Internetworking 网络互联 | 屏蔽不同底层网络技术差异，对传输层呈现统一服务 | 互联网由异构网络互联而成 |

## 2. IP 服务模型与典型协议

| 协议/机制 | 层次 | 功能 | 常考点 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP | 网络层 | 无连接、尽力而为地传送数据报 | 不保证可靠、顺序、无重复；可靠性由 TCP 或应用层处理 |
| ICMP | 网络层控制报文 | 差错报告和网络探测 | ping 使用 ICMP Echo Request/Reply |
| ARP | 链路/网络层边界 | 在同一局域网中由 IP 地址解析 MAC 地址 | 跨网时解析默认网关 MAC，不解析远端主机 MAC |
| NAT | 网络层/传输层相关 | 私网地址与公网地址转换，常带端口映射 | 多台内网主机共享公网 IP |
| DHCP | 应用层协议，服务网络配置 | 自动分配 IP、掩码、网关、DNS | 开机入网可能先使用 DHCP |

## 3. 子网划分与 CIDR 聚合

### 基础公式

网络地址 = IP 地址 AND 子网掩码

广播地址 = 网络前缀不变，主机位全 1

可用主机地址数 = 2ʰ - 2  (h 为主机位数)

/n 表示前缀 n bit，主机位 h = 32 - n

### 解题步骤

· 把掩码或前缀长度转成二进制边界，确定块大小。

· 找 IP 地址所在地址块的起始地址，即网络地址。

· 主机位全 1 得广播地址。

· 网络地址和广播地址不可分配给主机，中间地址为可用主机地址。

· 聚合多个地址块时，找二进制共同前缀，主机位清零，写成 CIDR 形式。

例题模板：192.168.15.136/29：/29 主机位 3 bit，块大小 8，136 正好是块起点；网络地址 192.168.15.136，广播地址 192.168.15.143，可用 137-142，掩码 255.255.255.248。

## 4. IP 分片：字段与计算

| 字段 | 作用 | 考试注意 |
| --- | --- | --- |
| Identification | 同一原始数据报所有分片具有相同标识 | 目的主机据此重组 |
| DF | Don’t Fragment，禁止分片 | DF=1 且必须分片时，路由器丢弃并可能发 ICMP |
| MF | More Fragments，后面还有分片 | 除最后一片外 MF=1，最后一片 MF=0 |
| Fragment Offset | 当前分片数据在原数据报中的偏移 | 单位是 8 字节，除最后一片外数据长度应为 8 的倍数 |
| Total Length | 当前 IP 分片的总长度 | 包括 IP 首部 |

### 分片计算模板

· 原始数据部分长度 = 原始 IP 数据报总长度 - IP 首部长度。

· 每片最大数据部分 = floor((MTU - IP 首部长度) / 8) × 8。

· 按最大数据部分切分，最后一片可不是 8 的倍数。

· 每个分片总长度 = 分片数据长度 + IP 首部长度。

· 偏移量 = 该片数据在原数据部分中的起始字节 / 8。

· MF：最后一片为 0，其余为 1。

典型题：1500 字节 IP 数据报，20 字节首部，转发到 MTU=980 的网络：原数据 1480；每片最大数据 floor((980-20)/8)*8=960；两片总长分别 980 和 540。

## 5. 路由算法与路由协议

| 类别 | 工作机制 | 优点 | 缺点/协议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泛洪 Flooding | 收到分组后向除入接口外所有接口转发 | 鲁棒，可用于发现路径或广播控制信息 | 重复分组多，需序号/TTL 抑制 |
| 距离矢量 DV | 路由器周期性向邻居发送距离向量，按 Bellman-Ford 更新 | 实现简单，开销较小 | 收敛慢，可能无穷计数；RIP 属于此类 |
| 链路状态 LS | 发现邻居、测量开销、构造 LSP、泛洪、Dijkstra 计算最短路径树 | 收敛快，全局拓扑视图 | 实现复杂，需泛洪 LSP；OSPF/IS-IS 属于此类 |
| 层次路由 | 把大网络划分区域/自治系统，域内/域间分开路由 | 缩小路由表，提高可扩展性 | 可能产生次优路由 |
| BGP | 自治系统之间的路径向量/策略路由协议 | 支持互联网域间路由和策略控制 | 不单纯按最短路径选择 |

链路状态五步：发现邻居 → 测量线路开销 → 创建链路状态分组 LSP → 泛洪 LSP → 用 Dijkstra 计算最短路径树。

## 6. 拥塞控制、QoS 与流量整形

| 概念 | 含义 | 典型考法 |
| --- | --- | --- |
| 拥塞 Congestion | 网络中分组过多，资源需求超过处理能力/缓存/带宽 | 表现为时延变大、丢包、吞吐下降 |
| QoS 指标 | 可靠性、延迟、抖动、带宽 | TTL 不是 QoS 指标 |
| 漏桶 Leaky Bucket | 桶里放数据，恒定速率漏出，溢出丢弃 | 强制平滑，不允许突发 |
| 令牌桶 Token Bucket | 桶里放令牌，令牌按速率产生，发送需消耗令牌 | 允许突发，长期平均速率受限 |
| 公平排队 FQ | 每个流一个队列，轮流服务 | 防止单个流占满链路 |
| 加权公平队列 WFQ | 按权重分配服务份额 | 权重越大份额越高 |
| RED | 缓冲区耗尽前随机提前丢包 | 提醒源端降速，避免尾丢弃导致全局同步 |

### 令牌桶公式

最大速率突发持续时间：S = B / (M - R)

发送 L 数据的最少时间：T = max(L/M, (L - B)/R)  （L > B 时）

B 是桶容量或初始令牌量，R 是令牌到达速率，M 是链路最大输出速率。务必统一单位：bit、Byte、KB、MB 不可混用。

# 第六部分：传输层 Transport Layer

传输层是期末重心。它向应用层提供进程到进程通信，通过端口号复用/分用连接，TCP 负责可靠字节流、流量控制和拥塞控制，UDP 提供简单无连接报文服务。

## 1. TCP 与 UDP 对比

| 项目 | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| 连接 | 面向连接，通信前需三次握手 | 无连接，直接发送报文 |
| 可靠性 | 可靠：序号、确认、重传、按序交付 | 尽力而为：有校验和但不恢复错误 |
| 数据边界 | 字节流，不保留应用层消息边界 | 面向报文，保留应用层报文边界 |
| 控制机制 | 流量控制、拥塞控制、连接管理 | 机制简单，无拥塞控制 |
| 首部 | 最小 20 字节，可选项较多 | 8 字节 |
| 适用场景 | Web、Email、FTP、可靠文件传输 | DNS、实时音视频、简单请求响应、对时延敏感应用 |
| 考试陷阱 | TCP 可靠但不保证应用消息边界 | UDP 不是可靠协议 |

## 2. 端口号与套接字

端口号是传输层 SAP，用于标识主机上的应用进程。服务器通常使用熟知端口，客户端通常使用操作系统临时分配的短暂端口。

| 应用/协议 | 常见端口 | 传输协议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP | 80 | TCP | Web 明文传输 |
| HTTPS | 443 | TCP | Web 加密传输 |
| DNS | 53 | UDP 为主，TCP 也可用 | 域名解析 |
| SMTP | 25 | TCP | 邮件发送/服务器间传送 |
| POP3 | 110 | TCP | 邮件读取，常下载到本地 |
| IMAP | 143 | TCP | 邮件读取，服务器端管理 |
| FTP | 21 控制连接，20 数据连接常见主动模式 | TCP | 文件传输 |

一个 TCP 连接通常由四元组标识：源 IP、源端口、目的 IP、目的端口

## 3. TCP 连接建立与释放

### 三次握手

| 步骤 | 报文 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Client → Server: SYN, seq = x | 客户端请求建立连接，并选择初始序号 x |
| 2 | Server → Client: SYN + ACK, seq = y, ack = x + 1 | 服务器同意连接，确认客户端 SYN，并选择自己的初始序号 y |
| 3 | Client → Server: ACK, ack = y + 1 | 客户端确认服务器 SYN，连接建立 |

为什么三次：防止失效的旧连接请求报文突然到达服务器造成错误连接；同时让双方确认彼此的发送和接收能力。

### 四次挥手

TCP 是全双工连接，两个方向的数据流需要分别关闭。典型过程是 FIN、ACK、FIN、ACK。主动关闭方在最后 ACK 后进入 TIME_WAIT，等待足够时间以防最后 ACK 丢失并让旧报文消失。

半开连接：一端认为连接存在，另一端已经崩溃或重启。常通过保活定时器或超时机制探测和清理。

## 4. TCP 可靠传输、流量控制与发送窗口

TCP 用序号 Seq 标识字节流中的字节位置，用确认号 Ack 表示“期望收到的下一个字节序号”。ACK 通常是累积确认。

TCP 发送窗口 = min(rwnd, cwnd)

| 变量 | 含义 | 由谁决定 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| rwnd | Receiver Window，接收窗口 | 接收端根据接收缓存剩余空间通告 | 流量控制，防止压垮接收端 |
| cwnd | Congestion Window，拥塞窗口 | 发送端根据网络拥塞状态动态维护 | 拥塞控制，防止压垮网络 |
| MSS | Maximum Segment Size | 由路径 MTU 等因素决定 | TCP 段中最大数据部分长度 |
| RTO | Retransmission Timeout | 由 RTT 估计得到 | 超时未确认则重传 |

## 5. TCP 拥塞控制

| 阶段/事件 | cwnd 行为 | ssthresh 行为 | 考试画图关键词 |
| --- | --- | --- | --- |
| 慢启动 Slow Start | 从小窗口开始，按 RTT 近似指数增长：1,2,4,8... | 不变，直到达到阈值或丢包 | 指数增长，不是“慢速线性” |
| 拥塞避免 Congestion Avoidance / AI | 达到阈值后线性增长，每 RTT 约加 1 MSS | 不变 | Additive Increase |
| 超时 Timeout / MD | cwnd 降为 1 MSS，重新慢启动 | ssthresh = 当前窗口的一半 | Multiplicative Decrease，惩罚最重 |
| 三个重复 ACK | 快速重传，进入快速恢复，窗口通常减半后线性增长 | ssthresh = 当前窗口的一半 | 不要写成降到 1 MSS |
| AIMD | 加性增大、乘性减小 | 拥塞时减半 | 公平性和稳定性的基础 |

### cwnd 题解法

· 先标出初始 cwnd 和 ssthresh。

· 每经过一个 RTT，根据阶段更新 cwnd：慢启动指数增长，拥塞避免线性增长。

· 遇到 timeout：ssthresh 设为丢包前窗口一半，cwnd 变为 1。

· 遇到 3 duplicate ACK：ssthresh 设为一半，cwnd 也降到约一半并快速恢复。

· 最终发送窗口还要与接收窗口 rwnd 取最小。

## 6. RTT 估计、Nagle、Clark

### SRTT / Jacobson 思想

SRTT = α × SRTT_old + (1 - α) × RTT_sample

α 越大，历史值权重越高，估计更平滑但反应更慢。RTO 设置过小会误重传，过大则丢包恢复慢。

### Nagle 与 Clark

| 算法 | 位置 | 解决问题 | 核心策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nagle 算法 | TCP 发送端 | 小报文过多，报头开销大，网络中 tinygram 太多 | 未确认数据存在时，先缓存小数据；等 ACK 或累计到 MSS 再发 |
| Clark 算法 | TCP 接收端 | 小窗口通告导致发送端只能发很小段 | 等接收缓冲区空闲达到足够大，如 1/2 MSS 或 MSS，再通告窗口 |

## 7. 最大最小公平性 Max-Min Fairness

Max-Min Fairness 的原则是尽可能提高最小流的带宽；如果要增加某个流的分配，就必须减少另一个已经不大于它的流。

· 找到所有共享瓶颈链路和经过这些链路的流。

· 先把瓶颈链路带宽平均分给相关流。

· 如果某些流的需求小于平均份额，先满足它并固定，释放剩余带宽。

· 把剩余带宽在未满足的流之间继续平均分配。

· 重复直到所有流满足需求或瓶颈链路带宽分完。

应考写法：Max-Min 题不要直接凭直觉分配，要写“先均分—固定小需求流—剩余再均分”的过程。

# 第七部分：应用层、抓包实验与链路层设计实验

应用层题常以“访问一个网页/收发邮件/域名解析”的流程出现。实验题则要求把 TCP/IP 工作机制和 Wireshark 字段对应起来。

## 1. DNS

| 概念 | 含义 | 考试点 |
| --- | --- | --- |
| DNS | Domain Name System，域名系统，把域名映射到 IP 地址等资源记录 | 应用层协议，通常使用 UDP 53 |
| 解析器 Resolver | DNS 客户端程序，向本地 DNS 服务器发起查询 | 主机一般不直接问根服务器 |
| 递归查询 | 被查询服务器负责继续向其他服务器查询并返回最终结果 | 客户端常要求本地 DNS 递归 |
| 迭代查询 | 服务器返回下一步应查询的服务器地址，由查询者继续问 | 本地 DNS 到根/TLD/权威服务器常迭代 |
| 资源记录 RR | A、AAAA、MX、CNAME、NS 等 | A 记录映射 IPv4，MX 用于邮件服务器 |

## 2. Email、MIME、HTTP

| 协议/概念 | 用途 | 传输层 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| SMTP | 发送邮件：用户代理到发件服务器、发件服务器到收件服务器 | TCP | 不是用于用户从邮箱读取邮件 |
| POP3 | 读取邮件，常下载到本地 | TCP | 功能相对简单 |
| IMAP | 读取和管理服务器端邮件 | TCP | 适合多设备同步 |
| MIME | 扩展邮件/HTTP 内容类型，支持图片、音频、视频、附件等 | 不是传输协议 | Content-Type 常见于 HTTP 和邮件 |
| HTTP | Web 客户端与服务器交换请求/响应 | TCP | HTTP/1.1 支持持久连接 |
| URL | protocol://domain_name:port/item_name | 应用层标识 | 端口可省略使用默认值 |

## 3. 访问网页的完整过程模板

· 主机入网：通过静态配置或 DHCP 获取 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器。

· 用户输入 URL。若 URL 中是域名，浏览器/系统调用 DNS 解析得到服务器 IP。

· 主机判断目的 IP 是否在本子网。若不在同一子网，下一跳为默认网关。

· 若不知道下一跳 MAC 地址，主机发送 ARP Request；网关或目标主机返回 ARP Reply。

· 主机封装以太网帧：目的 MAC 是下一跳 MAC；IP 目的地址是最终服务器 IP。

· 与服务器建立 TCP 连接：三次握手，目的端口通常 80 或 443。

· 浏览器发送 HTTP 请求，服务器返回 HTTP 响应。若是 HTTP/1.1 持久连接，一个 TCP 连接可传多个对象。

· 传输结束后 TCP 连接释放，或连接保持一段时间供后续请求复用。

## 4. Wireshark 抓包字段速查

| 协议层 | 字段 | 能说明什么 |
| --- | --- | --- |
| Ethernet | Destination / Source MAC, Type | 当前这一跳的链路层收发方；Type=0x0800 是 IPv4，0x0806 是 ARP |
| ARP | Sender MAC/IP, Target MAC/IP, Opcode | 谁在询问谁的 MAC；请求通常广播，响应通常单播 |
| IP | Source/Destination IP, TTL, Protocol, Identification, Flags, Fragment Offset | 端到端地址、剩余跳数、上层协议、是否分片 |
| ICMP | Type, Code, Identifier, Sequence | ping 的 Echo Request/Reply，差错报告 |
| TCP | Source/Destination Port, Seq, Ack, Flags, Window, Checksum | 连接建立/释放、可靠传输、流量控制 |
| UDP | Source/Destination Port, Length, Checksum | 简单报文服务，DNS 常见 |
| DNS | Query Name, Query Type, Answers | 域名解析请求和应答 |
| HTTP | Method, Host, Status Code, Content-Type | Web 请求/响应语义 |

## 5. 实验题答题模板

### 抓包实验：理解 TCP/IP 工作机制

可按以下模板回答：通过抓包可以观察到数据从应用层向下逐层封装、从链路层向上逐层解封装。访问远端服务器时，同一个 IP 数据报的源 IP 和目的 IP 表示端到端通信关系；但每经过一跳，链路层帧的源 MAC 和目的 MAC 会重新变化。ARP 只解决同一局域网内下一跳 IP 到 MAC 的映射；ICMP 可用于连通性探测；TCP 通过 SYN、ACK、Seq、Ack、Window 等字段实现连接管理、可靠传输和流量控制。

### 链路层设计实验：SR/GBN

实验目的可写：通过实现滑动窗口协议，理解可靠链路传输中成帧、序号、ACK/NAK、超时重传、发送窗口、接收窗口、乱序缓存、累计确认和选择重传之间的关系，并分析窗口大小、误码率、传播时延对协议效率的影响。

| 实验实现 | 说明 | 复习结论 |
| --- | --- | --- |
| 只实现 GBN | 接收窗口为 1，出错后回退重传 | 实现简单但效率可能低，特别是误码率高或带宽时延积大时 |
| 只实现 SR | 接收窗口大于 1，只重传出错帧 | 效率高，但要注意序号空间和乱序缓存 |
| 实现 SR 和 GBN | 能比较两者效率 | 答题时重点写二者差异和效率原因 |

### IP 分片实验观察

应观察同一原始数据报的多个分片具有相同 Identification；MF 标志表示后续是否还有分片；Fragment Offset 表示片内数据在原始数据报中的位置，单位为 8 字节；除最后一片外，每片数据长度通常是 8 字节的整数倍；重组由目的主机完成。

# 第八部分：计算题模板集中训练

本部分按期末常见计算题类型整理。复习时建议遮住答案，只看“题目特征”判断该用哪个公式。

| 题型 | 题目特征 | 公式/步骤 | 易错点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 奈奎斯特速率 | 无噪声、带宽、V 个电平/状态 | C=2B log₂V | B 是 Hz；V 是状态数，不是 bit 数 |
| 香农速率 | 有噪声、SNR、理论最大 | C=B log₂(1+S/N)，S/N=10^(dB/10) | dB 要先换算 |
| 波特率/星座图 | 码元速率、星座点数 M | bit rate = baud × log₂M | M 点星座每码元 log₂M bit |
| PCM | 模拟语音数字化 | fs≥2fmax，R=fs×每样本 bit | 4kHz 语音通常得到 64kbps |
| 传播/发送时延 | 距离、传播速度、分组长度、链路速率 | 发送=L/R，传播=d/v | 字节转 bit；传播与分组长度无关 |
| CRC | 生成多项式、数据比特串 | 补 r 个 0，模 2 除，余数附加 | 模 2 除法是 XOR |
| 汉明码 | m 位数据纠正单错 | 找最小 r 使 2ʳ≥m+r+1 | 纠错和检错公式不同 |
| 滑动窗口效率 | 窗口 W、帧长、速率、传播时延 | a=Tp/Ts，U=min(1,W/(1+2a)) | 捎带确认用 2+2a |
| GBN/SR 窗口 | n 位序号 | GBN: W≤2ⁿ-1；SR: W≤2ⁿ⁻¹ | SR 不是 2ⁿ-1 |
| 子网 | IP/前缀、掩码 | 网络=IP AND mask；可用=2ʰ-2 | 网络地址和广播地址不可分配 |
| CIDR 聚合 | 多个地址块合并 | 找二进制共同前缀 | 聚合可能覆盖额外地址 |
| IP 分片 | 总长、首部、MTU | 数据按 8 字节倍数切；偏移/8 | 总长度包括首部，偏移只算数据部分 |
| 令牌桶 | 桶容量、令牌速率、峰值速率 | S=B/(M-R)，T=max(L/M,(L-B)/R) | 统一 bit/Byte 单位 |
| SRTT | 历史估计、样本 RTT、α | SRTT=α旧+(1-α)样本 | α 是历史权重 |
| Max-Min | 多流共享链路 | 先均分，固定小需求，剩余再均分 | 要考虑每条瓶颈链路 |

## 典型计算样例

### 样例 1：信道速率

题：带宽 4 kHz，无噪声，要求达到 56 kbps，至少需要多少种信号状态？

56000 = 2 × 4000 × log₂V  ⇒ log₂V = 7  ⇒ V = 128

### 样例 2：滑动窗口

题：链路速率 1 Mbps，帧长 1000 B，单程传播时延 270 ms，求停等协议信道利用率。

Ts = 1000×8 / 10⁶ = 0.008 s,  Tp = 0.270 s,  a = 33.75

U = 1 / (1 + 2a) = 1 / 68.5 ≈ 1.46%

### 样例 3：IP 分片

题：1500 字节 IP 数据报，20 字节首部，下一链路 MTU=980。

原数据=1480；每片最大数据=floor((980-20)/8)×8=960

第 1 片：数据 960，总长 980，offset=0，MF=1

第 2 片：数据 520，总长 540，offset=960/8=120，MF=0

### 样例 4：令牌桶

题：主机以 10 Mbps 峰值发送，令牌到达速率 2 Mbps，桶内初始令牌 6 Mbit，发送 40 Mbit 数据，最短多长时间？

T = max(40/10, (40-6)/2) = max(4,17) = 17 s

# 第九部分：英文术语速记表

截图中明确要求熟悉英文教材及讲义，术语题通常不是考拼写，而是考“看到英文能定位概念和层次”。

| 术语 | 中文 | 层次/主题 | 一句话解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| OSI | 开放系统互连模型 | 体系结构 | 七层理论参考模型 |
| TCP/IP | TCP/IP 参考模型/协议族 | 体系结构 | 互联网实际采用的协议体系 |
| IETF | 互联网工程任务组 | 标准化 | 制定 RFC 和互联网标准的重要组织 |
| bit | 比特 | 物理层 | 物理层传输单位 |
| Frame | 帧 | 数据链路层 | 链路层传输单位 |
| Packet | 分组/数据报 | 网络层 | 网络层传输单位 |
| CRC | 循环冗余校验 | 差错检测 | 常用检错码 |
| MAC | 介质访问控制/物理地址 | 链路层/MAC 子层 | 局域网内标识网卡和控制共享介质访问 |
| Switch | 交换机 | 链路层设备 | 按 MAC 转发表转发帧 |
| Bridge | 网桥 | 链路层设备 | 连接局域网段并学习 MAC 地址 |
| Router | 路由器 | 网络层设备 | 按 IP 路由表转发分组 |
| AIMD | 加性增大乘性减小 | TCP 拥塞控制 | TCP 拥塞避免的基本思想 |
| Token bucket | 令牌桶 | QoS/流量整形 | 允许突发，长期平均受令牌速率限制 |
| OSPF | 开放最短路径优先 | 路由协议 | 链路状态型 IGP |
| IS-IS | 中间系统到中间系统 | 路由协议 | 链路状态型 IGP |
| RIP | 路由信息协议 | 路由协议 | 距离矢量型 IGP |
| BGP | 边界网关协议 | 域间路由 | 自治系统之间的策略路由协议 |
| ARP | 地址解析协议 | 网络/链路边界 | IP 地址到 MAC 地址解析 |
| NAT | 网络地址转换 | 网络层 | 私网地址与公网地址转换，常带端口映射 |
| SRTT | 平滑往返时间 | TCP | 用于估计重传超时 |
| TXOP | 传输机会 | 802.11 QoS | 竞争到信道后可连续发送的时间窗口 |

# 第十部分：考前 48 小时查漏清单

## 1. 必须能口述的过程

封装与解封装全过程：Message → Segment → Packet → Frame → Bit。

交换机学习和转发全过程：学习源 MAC、查目的 MAC、转发/过滤/泛洪、老化。

ARP 过程：同网解析目标 MAC，跨网解析默认网关 MAC。

访问网页全过程：DHCP/DNS/ARP/TCP/HTTP 的顺序和字段变化。

TCP 三次握手与四次挥手；为什么需要三次握手和 TIME_WAIT。

链路状态路由五步；距离矢量的无穷计数问题。

IP 分片字段：Identification、DF、MF、Offset、Total Length。

Wireshark 中 TCP Seq/Ack/Flags/Window 的含义。

## 2. 必须能立即写出的公式

C = 2B log₂V

C = B log₂(1 + S/N)，S/N = 10^(SNRdB/10)

Bit rate = Baud rate × log₂V

发送时延 = L/R，传播时延 = d/v

2ʳ ≥ m + r + 1

U = min(1, W/(1+2a))，a=Tp/Ts

GBN: W≤2ⁿ−1；SR: W≤2ⁿ⁻¹

可用主机数 = 2ʰ − 2

IP 分片最大数据 = floor((MTU−首部长度)/8)×8

TCP 发送窗口 = min(rwnd, cwnd)

SRTT = α旧 + (1−α)样本

令牌桶突发 S = B/(M−R)

## 3. 高频易错判断

| 说法 | 正误 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| UDP 是可靠传输协议 | 错 | UDP 只提供校验和，不提供重传和可靠交付 |
| TCP 是面向连接、可靠、保留消息边界的协议 | 错 | TCP 可靠但不保留应用层消息边界，是字节流 |
| ping 使用 ICMP | 对 | Echo Request / Echo Reply 属于 ICMP |
| 路由器分片是为了适配下一链路 MTU | 对 | 不是为了提高效率或降低拥塞 |
| 交换机默认隔离广播域 | 错 | 交换机隔离冲突域，VLAN 才能隔离广播域 |
| 跨网访问时 ARP 解析远端主机 MAC | 错 | 主机解析默认网关 MAC |
| SR 协议 n 位序号时窗口最大 2ⁿ−1 | 错 | SR 通常最大 2ⁿ⁻¹，防止新旧帧混淆 |
| QoS 指标包括 TTL | 错 | QoS 常用指标是可靠性、延迟、抖动、带宽 |
| ADSL 不需要调制 | 错 | ADSL 仍需调制，且使用频分复用 |
| 三个重复 ACK 后 TCP 窗口通常减半，不是降到 1 MSS | 对 | 超时才通常降到 1 MSS 并慢启动 |

## 4. 简答题万能结构

回答协议或设备原理时，按以下四句组织，可以显著减少漏点：

· 第一句：它位于哪一层，解决什么问题。

· 第二句：它使用什么地址/字段/状态表。

· 第三句：按步骤说明工作过程。

· 第四句：说明优缺点或易错边界。

# 参考资料来源

本复习文档综合整理自课程内容总结第 1-6/7 章、ch1-ch7 发布版讲义、1-4 章及第 5/6 章作业汇总、期末考试样题与参考答案、2019-2020 计算机网络试卷图片，以及你提供的问卷截图中列出的能力要求。

建议配合原讲义中的例题和样题进行二轮训练：第一轮按章节复习，第二轮只刷计算题和过程题，第三轮用英文术语表和易错判断做考前查漏。