计算机网络 1—4章
期末复习版

概述 · 物理层 · 数据链路层 · 介质访问控制子层

根据课程PPT、章节总结与高频题型整理
适合闭卷简答题、计算题、对比题考前复习

使用说明 先看“总复习主线”和“公式速查”，再按章节刷知识点。 蓝色表格适合背诵；黄色公式框适合考前速记。 每章后面的“高频简答模板”和“易错点”优先级最高。 第1—4章通常考：OSI/TCP-IP、物理层公式、CRC/海明码/比特填充、GBN/SR、CSMA/CD、以太网、WLAN/TXOP。

目录

总复习主线：四章到底解决什么问题

第一章 概述：网络基本概念与体系结构

第二章 物理层：信号、信道、编码、调制与复用

第三章 数据链路层：成帧、差错控制、流量控制

第四章 MAC子层：共享介质、以太网与无线局域网

高频简答题模板汇总

公式与计算题速查

详细对比表汇总

考前易错点清单

总复习主线：四章到底解决什么问题

第1—4章是一条从“网络是什么”到“比特如何发送、帧如何可靠传输、共享信道如何竞争”的主线。期末复习时不要孤立背概念，要抓住每层解决的问题。

| 章节/层次 | 核心问题 | 关键词 | 典型题型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1章 概述 | 网络是什么、为什么分层、协议/服务/接口是什么 | C/S、P2P、QoS、OSI、TCP/IP、封装 | 简答、对比、层次功能 |
| 第2章 物理层 | 比特如何变成信号并通过信道传输 | 带宽、波特率、比特率、时延、奈奎斯特、香农、调制、复用 | 公式计算、编码画图、ADSL/PCM |
| 第3章 数据链路层 | 相邻节点之间如何以帧为单位可靠传输 | 成帧、CRC、海明码、ARQ、滑动窗口、PPP、HDLC | CRC/填充/海明码/GBN/SR计算 |
| 第4章 MAC子层 | 多个站点如何共享同一传输介质 | ALOHA、CSMA、CSMA/CD、Ethernet、802.11、VLAN、TXOP | 简答、时延/最小帧、交换机表、WLAN |

一句话背诵 物理层：把 bit 变成 signal。 数据链路层：把 bit 流组织成 frame，并在相邻节点可靠/高效传输。 MAC子层：在广播/共享链路中决定“谁能发、什么时候发”。 网络分层：下层向上层提供服务，同层实体通过协议通信。

第一章 概述：网络基本概念与体系结构

1.1 本章定位

第一章是全课程的“术语地基”。考试重点不是死背英文，而是会区分：计算机网络、分布式系统、Internet、WWW；会写 OSI/TCP-IP/五层混合模型；会解释服务、协议、接口、SAP 与封装。

1.2 核心概念

| 概念 | 标准复习答案 | 易考点 |
| --- | --- | --- |
| 计算机网络 | 一组相互独立但彼此互连的计算机。独立说明各主机可自主工作，互连说明它们可通过通信链路交换信息。 | “独立 + 互连” |
| 分布式系统 | 建立在网络之上的软件系统，对用户表现为一个统一整体，强调透明性。 | 和计算机网络区别在软件/透明性 |
| Internet | 全球唯一的因特网，是网络的网络。 | Internet ≠ WWW |
| WWW | 运行在 Internet 上的分布式应用/服务。 | WWW 是应用，不是网络本身 |
| C/S | 客户端主动请求，服务器先运行并等待请求。 | Web、Email、DNS、FTP |
| P2P | 对等体之间无严格客户/服务器区分，每个节点既可请求也可提供资源。 | BT、eMule、迅雷 |

1.3 QoS服务质量指标

| 指标 | 含义 | 典型影响 |
| --- | --- | --- |
| Delay / Latency 时延 | 数据从发送到接收经历的时间。 | 网页响应、交互体验 |
| Jitter 抖动 | 时延变化程度。 | 语音/视频最敏感 |
| Bandwidth 带宽 | 单位时间可传输的数据量或信道频率范围，需区分 Hz 与 bps。 | 吞吐能力 |
| BER 误码率 | 错误比特数 / 总传输比特数。 | 链路可靠性 |

1.4 网络组成与分类

网络由节点和通信链路组成。节点包括主机/端系统、交换机、路由器等；链路可以是有线或无线。

| 分类角度 | 类型 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 按传输技术 | 广播链路 | 一个站点发送，多个站点可收到；需要MAC地址和介质访问控制，常见于LAN。 |
| 按传输技术 | 点到点链路 | 一条链路连接两个节点；常见于WAN，典型协议有PPP、HDLC。 |
| 按规模 | PAN/LAN/MAN/WAN/Internet | 规模不同，采用的技术也不同。 |
| 按结构 | 基础设施网络 | 依赖AP、交换机、路由器等基础设施。 |
| 按结构 | Ad hoc网络 | 节点自组织通信，无固定基础设施。 |

1.5 分层体系结构

| 术语 | 含义 | 考场表达 |
| --- | --- | --- |
| Layer 层 | 完成一组相对独立功能的模块。 | 降低复杂度 |
| Protocol 协议 | 不同主机同层对等实体通信遵守的规则。 | 协议是水平的 |
| Service 服务 | 下层向上层提供的功能。 | 服务是垂直的 |
| Interface 接口 | 相邻层之间交互方式。 | 上层通过接口使用下层服务 |
| SAP | 服务访问点，上层访问下层服务的位置。 | 传输层端口号可看作SAP |

高频结论 服务是垂直的：下层向上层提供服务。 协议是水平的：不同主机的同层实体之间遵守协议。 一层协议的实现需要下层服务；服务的实现需要本层协议支持。 服务不变时，本层协议实现可改变而不影响上层。

1.6 OSI、TCP/IP、五层模型

| 模型 | 层次 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| OSI七层 | 应用、表示、会话、传输、网络、数据链路、物理 | 理论模型，层次清楚，服务/接口/协议区分明确。 |
| TCP/IP四层 | 应用、传输、网际、网络接口 | 实际互联网采用的协议体系，协议成熟且广泛使用。 |
| 五层混合模型 | 应用、传输、网络、数据链路、物理 | 课程常用模型，结合OSI清晰性与TCP/IP实用性。 |

| 层次 | PDU | 核心功能 | 典型协议/设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用层 | Message | 为用户应用提供网络服务。 | HTTP、DNS、SMTP、FTP |
| 传输层 | Segment | 端到端进程通信、可靠传输、流控/拥塞控制。 | TCP、UDP |
| 网络层 | Packet/Datagram | 主机到主机、路由选择、分组转发。 | IP、ICMP；路由器 |
| 数据链路层 | Frame | 相邻节点帧传输、成帧、差错/流量控制。 | Ethernet、PPP、HDLC；交换机 |
| 物理层 | Bit | 原始比特流在介质上传输。 | 双绞线、光纤、中继器、Hub |

1.7 面向连接服务 vs 无连接服务

| 比较项 | 面向连接服务 | 无连接服务 |
| --- | --- | --- |
| 建连 | 先建立连接，再通信，最后释放。 | 不建连接，每个分组独立处理。 |
| 路径 | 同一连接的数据通常沿同一路径。 | 不同分组可走不同路径。 |
| 地址/标识 | 建连后可用连接号/VCI。 | 每个分组携带完整目的地址。 |
| 可靠性 | 通常更容易保证有序和可靠。 | 可能丢失、重复、乱序。 |
| 例子 | 虚电路、TCP、电路交换。 | 数据报、UDP、IP。 |

1.8 高频简答模板

为什么计算机网络要分层？ 计算机网络是复杂系统，涉及主机、路由器、链路、应用、协议、硬件和软件。分层可以把复杂问题拆成若干较小、相对独立的问题；每层完成明确功能，向上一层提供服务并屏蔽实现细节；这样有利于模块化设计、标准化、维护和扩展。

OSI/TCP-IP 简答模板 OSI 是理论参考模型，分为应用、表示、会话、传输、网络、数据链路、物理七层。 TCP/IP 是实际互联网采用的协议体系，通常分为应用层、传输层、网际层、网络接口层。 二者都采用分层协议栈思想；OSI层次清晰，TCP/IP实际应用广泛。

第一章考前速记 应表会传网数物：应用给服务，表示管格式，会话管会话，传输端到端，网络选路，链路传帧，物理传比特。 主机支持完整协议栈；路由器主要到网络层；交换机主要到数据链路层；Hub/中继器属于物理层。 面向连接强调建连和顺序，无连接强调每个分组独立处理。电路交换一定面向连接，但面向连接不一定是电路交换。

第二章 物理层：信号、信道、编码、调制与复用

2.1 本章定位

物理层是最低层，任务是定义电气、时序、接口和传输介质，使比特能够作为信号在信道上传输。期末常考公式计算、编码画图、调制/复用、PSTN/ADSL。

2.2 基本概念表

| 概念 | 含义 | 易错点 |
| --- | --- | --- |
| Message 消息 | 要传输的信息/数据。 | 是抽象数据，不是物理信号。 |
| Signal 信号 | 随时间变化的物理量，如电压、光强、电磁波。 | 信号承载消息。 |
| Channel 信道 | 传输信息的介质。 | 可有线也可无线。 |
| Bandwidth 带宽 | 信道能有效传输的频率范围，单位Hz；也可指数据率bps。 | Hz 和 bps 必须区分。 |
| Bit Rate 比特率 | 每秒传输比特数，单位bps。 | 数字数据率。 |
| Baud Rate 波特率 | 每秒传输的码元/信号单元数，单位baud。 | 一个码元可携带多个bit。 |
| BER 误码率 | 错误比特数 / 总传输比特数。 | 可靠性指标。 |
| SNR 信噪比 | 信号功率与噪声功率之比。 | dB 要转换。 |

2.3 传输损伤与时延

| 类别 | 含义 | 记忆点 |
| --- | --- | --- |
| 衰减 Attenuation | 信号功率随距离减小。 | 距离越远越明显，可用放大器/中继器。 |
| 时延失真 Delay distortion | 不同频率成分传播速度不同，导致波形变形。 | 频率相关。 |
| 噪声 Noise | 传输过程中叠加的额外信号。 | 会导致误码。 |
| 发送时延 | 将数据块推入链路所需时间。 | Tt = M / B |
| 传播时延 | 信号在介质中传播所需时间。 | Tp = d / s |
| 处理时延 | 节点检查、查表、检错等处理时间。 | 与设备性能有关。 |
| 排队时延 | 在路由器/交换机队列中等待的时间。 | 与拥塞程度有关。 |

发送时延 Transmission Delay = M / B，其中 M 为数据长度(bit)，B 为链路速率(bps)。 传播时延 Propagation Delay = d / s，其中 d 为链路长度，s 为信号传播速度。 总时延常见组成 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延。

2.4 波特率、比特率与编码

Baud Rate = 1 / T，其中 T 为一个码元持续时间。 Bit Rate = Baud Rate × log2(V)，V 是信号有效状态数/电平数。 Manchester 编码：1 bit 需要 2 个信号单元，因此 Bit Rate = Baud Rate / 2，或 Baud Rate = 2 × Bit Rate。

| 编码 | 特点 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| NRZ 非归零码 | 0/1用不同电平表示，电平在比特间不必归零。 | 简单、带宽效率高。 | 长串0或1时缺少跳变，不利于时钟恢复；可能有直流分量。 |
| Manchester 曼彻斯特 | 每个比特中间有跳变。常见约定：0=高到低，1=低到高。 | 自同步能力强，长串同值也能恢复时钟。 | 每bit两个信号单元，带宽需求约为NRZ两倍。 |

2.5 奈奎斯特准则与香农定理

无噪声理想低通信道：C = 2B log2(V) bps。 有噪声信道：C = B log2(1 + S/N) bps。 SNRdB = 10 log10(S/N)，因此 S/N = 10^(SNRdB/10)。

| 公式 | 适用条件 | 影响因素 | 常见题型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 奈奎斯特 C=2Blog2V | 无噪声理想低通信道。 | 带宽B、电平数V。 | 给B和V求最大数据率；给C和B反推V/QAM-X。 |
| 香农 C=Blog2(1+S/N) | 有噪声信道。 | 带宽B、信噪比S/N。 | 给B和SNRdB求理论容量。 |

典型题：QAM-X 反推 X 先用香农公式求信道最大容量 C。 再用奈奎斯特公式 C = 2B log2(X) 反推 X。 例：B=4kHz，SNR=30dB，S/N=1000，C≈4000log2(1001)≈40kbps；40k=2×4k×log2X，所以 X=32。

2.6 传输介质与复用

| 介质/技术 | 特点 | 典型考法 |
| --- | --- | --- |
| 双绞线 UTP/STP | 便宜常用，通过绞合降低干扰；RJ-45常见。 | ADSL/电话线；交叉线；抗干扰原因。 |
| 同轴电缆 | 屏蔽好，带宽高于普通双绞线。 | 粗缆/细缆带宽排序。 |
| 光纤 | 带宽大、距离远、抗电磁干扰强、安全性好。 | 带宽排序通常最大。 |
| 无线 | 部署灵活，但干扰、误码、隐藏终端等问题明显。 | 802.11/WLAN。 |
| FDM | 按频率划分信道。 | ADSL同时电话和上网。 |
| TDM | 按时间片划分信道。 | 数字电话、PCM。 |
| WDM | 按光波长划分。 | 光纤复用。 |
| CDM/CDMA | 按码字划分。 | 码片内积题。 |

2.7 PSTN、Modem、ADSL、PCM

| 项目 | 复习答案 |
| --- | --- |
| 普通Modem | 拨号上网，把计算机数字信号调制成适合电话线带通信道传输的模拟信号；物理层设备。 |
| ADSL | 非对称数字用户线，利用电话线/本地环路的高频部分传输数据，下行通常大于上行。 |
| ADSL介质与复用 | 介质：电话线/三类双绞线UTP3；复用：FDM，低频语音，高频数据。 |
| PPP | ADSL到ISP接入服务器常用数据链路层协议；点对点、无确认无连接、字节填充。 |
| PCM | 模拟语音数字化：抽样、量化、编码。4kHz语音按奈奎斯特至少8k次/秒抽样，8bit量化时速率64kbps。 |

2.8 高频计算模板

电路交换 / 报文交换 / 分组交换时延 电路交换：T = 建立释放时间 + 报文发送时延 + H×单跳传播时延。 报文交换：T = H×(整个报文发送时延 + 单跳传播时延)。 分组交换：T = H×单跳传播时延 + (H+N−1)×单分组发送时延，其中 H 为链路数，N 为分组数。 分组交换要考虑流水线，不能简单算 N×H×单分组发送时延。

h*（t+p/b）+(L/p-1)*(p/b)       分组

第三章 数据链路层：成帧、差错控制、流量控制

3.1 本章定位

数据链路层解决的是相邻节点之间的逐跳通信问题。它在物理层可能出错的比特流之上，把网络层分组封装成帧，完成成帧、差错控制、流量控制；广播链路上的介质访问控制则在第4章展开。

3.2 功能与服务

| 功能 | 含义 | 典型题 |
| --- | --- | --- |
| 成帧 Framing | 标记帧的开始和结束，从连续比特流中识别帧。 | 字符计数、字节填充、比特填充。 |
| 差错控制 Error Control | 检测/纠正物理层传输错误。 | 奇偶校验、CRC、海明码、ARQ。 |
| 流量控制 Flow Control | 防止快发送方淹没慢接收方。 | 停等、滑动窗口。 |
| 寻址 Addressing | 在广播链路中标识接收方。 | MAC地址。 |
| 介质访问控制 MAC | 共享信道中决定谁发送。 | 第4章重点。 |

| 服务类型 | 特点 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 无确认无连接服务 | 无逻辑连接、无ACK，丢失/错误由上层处理。 | Ethernet |
| 有确认无连接服务 | 每帧确认，适合不可靠链路。 | Wi-Fi |
| 有确认面向连接服务 | 先建立连接，帧编号，保证可靠有序。 | HDLC |

3.3 成帧方法

| 方法 | 基本思想 | 优点 | 缺点/易错 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字符计数法 | 帧头字段说明本帧字符数。 | 简单。 | 计数字段出错会丢失同步，难恢复。 |
| 字节填充法 | 用FLAG字节定界；数据中出现FLAG/ESC则插入ESC转义。 | 适合字节流。 | 与8bit字符绑定。 |
| 比特填充法 | 用01111110定界；内容中连续5个1后插 0。 | 可处理任意bit流，HDLC使用。 | 只删连续5个1后面的填充0。 |
| 物理层编码违例 | 用正常编码中不会出现的信号作帧边界。 | 开销小。 | 依赖物理层编码。 |

比特填充考场模板 HDLC帧标志为 01111110。 发送端：帧内容中每出现连续5个1，就立即插入一个0。 接收端：去掉首尾标志后，每遇到连续5个1后面的0，就删除该0。 注意：标志位本身不参与填充/去填充。

3.4 差错控制：检错与纠错

| 技术 | 作用 | 代表方法 |
| --- | --- | --- |
| 检错码 | 只能发现错误，不能直接纠正；发现后通常丢弃或重传。 | 奇偶校验、Checksum、CRC |
| 纠错码 | 加入足够冗余，使接收方能定位并纠正错误。 | 海明码、FEC |
| ARQ | 自动重传请求：使用检错码发现错误，由发送方重传恢复。 | 停等、GBN、SR |

汉明距离：两个码字不同bit位置的数量。 检测 t 位错误：最小汉明距离 d >= t + 1。 纠正 t 位错误：最小汉明距离 d >= 2t + 1。 单比特纠错校验位：m + r + 1 <= 2^r，其中 m 为数据位，r 为校验位。

3.5 CRC 循环冗余校验

CRC解题步骤 1. 根据生成多项式写出二进制除数 G。最高次为 r，则CRC校验位为 r 位。 2. 在原始数据 M 后补 r 个0，得到 M×2^r。 3. 用 G 做模2除法，运算本质是异或：相同为0，不同为1，无进位、无借位。 4. 得到 r 位余数 R，不足 r 位前面补0。 5. 发送比特流为 M + R；接收端用完整比特流除以 G，余数为0表示未检测出错误。

| 易错点 | 正确做法 |
| --- | --- |
| 忘记补0 | 补0位数等于生成多项式最高次数。 |
| 用普通除法 | CRC使用模2除法，即XOR。 |
| 余数位数不够 | 前面补0补足 r 位。 |
| 把CRC当纠错码 | CRC只能检错，不能定位错误位。 |

3.6 海明码

海明码解题步骤 1. 设数据位 m，求满足 m+r+1 <= 2^r 的最小 r。 2. 校验位放在位置 1、2、4、8、...，即2的幂次位置。 3. 数据位按顺序填入其他位置。 4. 使用偶校验或奇校验计算各校验位。题目未特别说明时按题意；常见为偶校验。 5. 纠错时计算综合症，综合症二进制值即错误位置。

3.7 ARQ 与滑动窗口

| 协议 | 发送窗口 | 接收窗口 | 重传策略 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stop-and-Wait | 1 | 1 | 超时重传当前帧。 | 最简单，但利用率低。 |
| GBN Go-Back-N | N | 1 | 从最早未确认帧开始，后面全部重传。 | 实现较简单，但出错时浪费。 |
| SR Selective Repeat | N | N | 只重传出错/丢失帧，接收方可缓存乱序。 | 效率高，但实现复杂，需要缓存。 |

Stop-and-Wait 利用率近似：U = 1 / (1 + 2a)，a = 传播时延 / 帧发送时延。 GBN 序号位限制：发送窗口 W <= 2^n - 1。 SR 序号位限制：窗口 W <= 2^(n-1)，序号空间至少为窗口大小的2倍。

GBN确认题套路 GBN使用累计确认。收到ACK k，通常表示0到k都已正确接收。 例：已发送0—7，收到对0、1、5的确认，ACK5意味着0—5已确认，所以只重发6、7，共2帧。

3.8 PPP 与 HDLC

| 项目 | PPP | HDLC |
| --- | --- | --- |
| 链路类型 | 点到点链路 | 点到点/多点同步链路 |
| 面向单位 | 字节导向 | 比特导向 |
| 成帧技术 | 字节填充 | 比特填充 |
| 服务 | 无确认无连接 | 可提供可靠面向连接 |
| 差错处理 | CRC检错，通常不纠错/不重传 | 可结合ARQ、流控 |
| 特点 | 简单，支持多网络层协议、认证 、协商 | 功能更完整但复杂 |

第四章 MAC子层：共享介质、以太网与无线局域网

4.1 本章定位

MAC子层解决广播链路/共享信道中的多路访问问题：多个站点如何共享同一传输介质，什么时候发送，发生冲突怎么办。

4.2 信道分配

| 类型 | 方法 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态分配 | FDM/TDM/WDM | 预先划分 子信道，固定占用。 | 用户少、稳定、重负载，如电话网。 |
| 动态受控访问 | Polling/Token | 通过轮询或令牌控制发送权。 | 可避免冲突，但有控制开销。 |
| 动态随机访问 | ALOHA/CSMA/CSMA/CD/CSMA/CA | 站点自主竞争发送。 | 突发数据、多用户计算机网络。 |

为什么静态分配不适合计算机网络？ 计算机网络发送者数量大且变化，业务具有突发性。静态分配会造成未使用子信道空闲浪费，因此对突发业务效率低，通常采用动态分配。

4.3 ALOHA 与 CSMA

| 协议 | 时间模型 | 载波监听 | 易冲突期 | 最大利用率/特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pure ALOHA | 连续时间 | 无 | 2t | 最大利用率约18.4%，有帧就发。 |
| Slotted ALOHA | 分时隙 | 无 | t | 最大利用率约36.8%，只能在时隙开始发送。 |
| CSMA | 连续时间 | 有 | τ | 发前先听，局域网中τ远小于t，性能优于ALOHA。 |

| CSMA类型 | 信道忙时 | 信道空闲时 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nonpersistent CSMA | 随机等待后再监听。 | 立即发送。 | 高负载吞吐较好，但低负载时延可能大。 |
| 1-persistent CSMA | 一直监听直到空闲。 | 立即发送，概率1。 | 低负载时延低，高负载冲突多。 |
| p-persistent CSMA | 等到空闲。 | 以概率p发送，以1-p概率推迟。 | 折中策略。 |

4.4 CSMA/CD 与以太网

CSMA/CD 工作过程 Carrier Sense：发送前监听信道，空闲才发送。 Collision Detection：发送过程中边发边检测冲突。 Jam + Backoff：检测到冲突后立即停止，发送jam信号，并执行二进制指数退避。 争用期为2τ；以太网最小帧长64B，是为了确保发送完最短帧前仍能检测到最远端冲突。

以太网最小帧长：64B = 512bit。 10Mbps以太网最短帧发送时间 = 512 / 10Mbps = 51.2μs。 CSMA/CD碰撞检测条件：最短帧发送时间 >= 最大往返传播时延 2τ。 快速以太网100Mbps仍保持64B最小帧，因此最大网络直径/电缆长度约缩短为原来的1/10。

| 项目 | Classic Ethernet | Fast Ethernet | Gigabit/10G Ethernet |
| --- | --- | --- | --- |
| 速率 | 10Mbps | 100Mbps | 1Gbps / 10Gbps |
| 介质访问 | 共享式使用CSMA/CD | 半双工Hub下仍可用CSMA/CD | 全双工交换式通常无冲突，不用CSMA/CD |
| 最小帧 | 64B | 64B | 64B |
| 典型设备 | Hub/同轴总线 | Hub/Switch | Switch |

4.5 MAC地址、冲突域、广播域、VLAN

| 概念 | 解释 | 高频点 |
| --- | --- | --- |
| MAC地址 | 局域网设备的物理地址，通常48bit，FF:FF:FF:FF:FF:FF为广播地址。 | Ethernet和Wi-Fi都使用MAC地址。 |
| 冲突域 | 两个站点不能同时发送，则处于同一冲突域。 | Hub所有端口同一冲突域；Switch每端口独立冲突域。 |
| 广播域 | 广播帧能到达的范围。 | 普通交换机默认一个广播域。 |
| VLAN | 把一个物理交换网络划分为多个逻辑网络。 | 每个VLAN是独立广播域，可隔离广播/组播。 |

| 设备 | 工作层次 | 转发依据 | 冲突域/广播域 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hub 集线器 | 物理层 | 不看地址，收到信号向所有端口转发。 | 所有端口同一冲突域，同一广播域。 |
| Switch 交换机 | 数据链路层 | 根据MAC地址表转发/过滤帧。 | 隔离冲突域，不默认隔离广播域。 |
| Router 路由器 | 网络层 | 根据IP和路由表转发分组。 | 隔离广播域。 |

4.6 WLAN、CSMA/CA、隐藏/暴露终端

无线局域网标准为 IEEE 802.11。由于无线发送信号远强于接收信号，且冲突发生在接收端，发送端不易检测冲突，所以无线不用CSMA/CD，而用CSMA/CA。

| 问题 | 场景 | 后果 | 解决/缓解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隐藏终端 | A和C彼此听不到，但都能向B发送。 | A、C同时发会在B处冲突。 | RTS/CTS、NAV。 |
| 暴露终端 | C听到B发送，以为自己不能发，但C到D其实不会干扰。 | 不必要等待，降低利用率。 | RTS/CTS可部分缓解。 |

802.11 CSMA/CA 与虚拟载波监听 基本过程：监听信道，空闲等待DIFS，随机退避，计数到0后发送DATA，接收方在SIFS后返回ACK。 RTS/CTS机制：RTS → CTS → DATA → ACK。听到RTS或CTS的站点根据Duration字段设置NAV，在NAV期间认为信道忙。 虚拟载波监听不是物理能量检测，而是根据帧中的持续时间字段逻辑判断信道将被占用多久。

4.7 TXOP机制

TXOP = Transmission Opportunity，传输机会。站点竞争到信道后，可在规定时间内连续发送一个或多个帧。

TXOP为什么重要？ 传统方式中每个站点每次发送一帧，低速站点发送一帧耗时更长，会拖低整个WLAN吞吐量。 TXOP让站点获得相近的发送时间，而不是相同的帧数，可改善不同速率站点共存时的性能。 计算题：不用TXOP通常按“每站发送相同帧数”算；用TXOP按“每站获得相同发送时间”算。

4.8 第四章高频计算模板

100Base-T Hub最大距离题 最小帧64B=512bit，100Mbps下发送时间为5.12μs。 CSMA/CD要求最大往返时延 <= 最短帧发送时间。 若Hub转发时延为1.5μs，传播速度200m/μs，则单程时延 d/200 + 1.5 <= 2.56，得两主机间最大距离 d <= 212m。若两边对称，每段约106m。

高频简答题模板汇总

| 题目 | 答案模板 |
| --- | --- |
| 什么是计算机网络？ | 计算机网络是由一组相互独立但彼此互连的计算机组成的系统。独立表示各主机可自主工作，互连表示它们可通过通信链路交换信息。 |
| 计算机网络与分布式系统区别？ | 计算机网络强调自治计算机通过通信技术互连，用户能感知不同机器；分布式系统建立在网络之上，通过软件对用户呈现为一个统一系统，强调透明性。 |
| 为什么要分层？ | 分层可降低复杂度。每层完成明确功能，下层向上层提供服务并屏蔽实现细节，有利于模块化、标准化、维护和扩展。 |
| 物理层功能？ | 物理层负责原始比特流在物理介质上传输，定义电气、机械、时序、接口和传输介质等特性。 |
| 数据链路层功能？ | 数据链路层负责相邻节点之间以帧为单位的数据传输，主要功能包括成帧、差错控制、流量控制、寻址和介质访问控制。 |
| MAC子层功能？ | MAC子层在广播链路中控制多个站点对共享介质的访问，使介质被有序、高效地使用。 |
| 为什么无线不用CSMA/CD？ | 无线设备很难边发送边检测冲突，发送信号远强于接收信号；冲突发生在接收端，发送端未必能检测到；且存在隐藏终端/暴露终端问题。 |
| VLAN能隔离广播和组播吗？ | 可以。每个VLAN构成独立广播域，广播帧默认只在本VLAN传播，组播默认也被限制在所属VLAN内，跨VLAN通信需三层设备。 |
| PPP特点？ | PPP是点对点数据链路层协议，字节导向，采用字节填充，提供无确认无连接服务，支持多种网络层协议、认证和协商。 |
| 以太网最小帧为什么64B？ | 为保证发送站在发送完最短帧之前仍能检测到最远端冲突，即最短帧发送时间不小于最大往返传播时延。 |

公式与计算题速查

Bit Rate = Baud Rate × log2(V) Manchester：Baud Rate = 2 × Bit Rate 发送时延 = 数据长度(bit) / 链路速率(bps) 传播时延 = 距离 / 信号传播速度 奈奎斯特：C = 2B log2(V) 香农：C = B log2(1 + S/N) S/N = 10^(SNRdB/10) 单比特纠错海明码：m + r + 1 <= 2^r 检测t位错误：d >= t+1；纠正t位错误：d >= 2t+1 Stop-and-Wait利用率：U ≈ 1/(1+2a)，a=传播时延/发送时延 GBN窗口：W <= 2^n - 1；SR窗口：W <= 2^(n-1) Pure ALOHA最大利用率18.4%，易冲突期2t；Slotted ALOHA最大利用率36.8%，易冲突期t；CSMA易冲突期τ 分组交换流水线：T = H×Tp + (H+N−1)×Ttx_pkt

详细对比表汇总

| 对比 | 左侧 | 右侧 | 核心区别 |
| --- | --- | --- | --- |
| OSI vs TCP/IP | OSI七层，理论模型，层次清楚。 | TCP/IP四层，实际协议体系，应用广泛。 | OSI重模型，TCP/IP重协议。 |
| 服务 vs 协议 | 服务是下层给上层的功能。 | 协议是同层对等实体通信规则。 | 服务垂直，协议水平。 |
| 发送时延 vs 传播时延 | 数据推入链路的时间 M/B。 | 信号在介质中传播时间 d/s。 | 一个看数据量/带宽，一个看距离/速度。 |
| Nyquist vs Shannon | 无噪声，C=2Blog2V。 | 有噪声，C=Blog2(1+S/N)。 | 一个看电平数，一个看信噪比。 |
| CRC vs Hamming | CRC检错，不能定位错误。 | 海明码可单比特纠错。 | 检错 vs 纠错。 |
| GBN vs SR | GBN丢错后从错帧开始全部重传。 | SR只重传丢失/出错帧。 | 简单浪费 vs 高效复杂。 |
| CSMA/CD vs CSMA/CA | 有线以太网，检测冲突。 | 无线802.11，避免冲突。 | Detection vs Avoidance。 |
| Hub vs Switch | 物理层，广播所有端口，同一冲突域。 | 数据链路层，按MAC表转发，隔离冲突域。 | 傻瓜转发 vs 智能转发。 |

考前易错点清单

带宽 Hz 和数据率 bps 不要混用。

字节 Byte 要乘 8 才是 bit；链路速率通常是 bps。

电路交换发送时延只算一次；报文交换每跳都发送整个报文；分组交换要考虑流水线。

CRC最高次为 r 就补 r 个0，余数不足 r 位要补前导0。

比特填充只在连续5个1后插/删0；帧标志01111110不属于帧内容。

海明码校验位放在1、2、4、8等2的幂次位置。

GBN的ACK是累计确认，收到ACK5通常表示0—5都已收到。

SR窗口不能超过序号空间一半。

无线局域网使用CSMA/CA，不是CSMA/CD。

交换机隔离冲突域，但默认不隔离广播域；VLAN隔离广播域。

半双工以太网才需要CSMA/CD；全双工交换式以太网通常无冲突。

TXOP题中，不用TXOP按每站相同帧数近似；用TXOP按每站相同发送时间近似。

附：典型题型速套

| 题型 | 套用方法 | 答案/结论 |
| --- | --- | --- |
| ADSL介质与复用 | 本地环路使用电话线/UTP3，语音和数据分频段。 | 双绞线；FDM。 |
| ADSL到ISP协议 | 点到点接入，PPP封装。 | PPP；无确认无连接；字节填充。 |
| QAM-X | 香农求C，再奈奎斯特反推X。 | B=4kHz,SNR=30dB时X≈32。 |
| 存储转发分组交换 | N=文件/每分组有效载荷；T=(N+H−1)×单分组发送时延。 | H为链路数，不考虑传播时延时直接套。 |
| 停等取消序号位 | ACK丢失导致重传，接收方无法区分新帧/旧帧。 | 不能保证可靠通信，会产生重复帧。 |
| 隐藏站问题 | 两个站互听不到但都能向同一接收方发送。 | 在接收端冲突；RTS/CTS/NAV缓解。 |
| 100Base-T Hub距离 | 最小帧发送时间 >= 往返时延。 | 100Mbps下64B发送时间5.12μs。 |