下面按 第1—7章 把知识点整理成

“详细大纲 + 精炼重点 + 易考会算点”

把课程总结和课件内容合并了，偏复习/考试向。

总复习主线：每层到底解决什么问题

物理层：把比特变成信号，在信道上传输。
数据链路层：相邻节点之间可靠、高效传输帧。
MAC子层：广播/共享介质中，多个站点谁先发、怎么避免/处理冲突。
网络层：主机到主机，把分组经过路由器送到目的网络。
传输层：进程到进程，提供端口、可靠传输、流量控制、拥塞控制。
应用层：面向具体应用，DNS、Email、HTTP 等。

第一章 概述：网络基本概念与体系结构

来源：第1章课程总结与课件

1.1 基本概念

计算机网络

计算机网络是由一组相互独立但互连的计算机组成的系统。重点在“独立”和“互连”。

计算机网络 vs 分布式系统

计算机网络中，用户能感知到不同机器、不同操作系统、不同硬件。
分布式系统是建立在网络之上的软件系统，对用户表现为一个统一整体，强调透明性。

Internet vs WWW

Internet 是“网络的网络”，是全球互联网基础设施。
WWW 是运行在 Internet 上的应用/分布式系统，主要使用 HTTP、URL、浏览器等。

1.2 网络应用模型

客户/服务器 C/S

服务器先运行并等待请求，客户端主动发起通信。
典型：Web、Email、DNS、FTP、DHCP。

B/S 模型

浏览器/服务器模型，是 C/S 的特殊形式。客户端主要是浏览器。

P2P 对等模型

通信双方没有固定的客户和服务器角色。每个 Peer 既可请求资源，也可提供资源。
典型：BT、eMule、迅雷等。

1.3 QoS 服务质量指标

重点记四个：

| 指标 | 含义 |
| --- | --- |
| Delay / Latency 时延 | 数据从发送到接收经历的时间 |
| Jitter 时延抖动 | 时延变化程度，音视频很敏感 |
| Bandwidth 带宽 | 单位时间可传输的数据量 |
| BER 误码率 | 传输错误比特占总比特的比例 |

1.4 网络组成与分类

按硬件组成

节点包括：

- 主机 / 端系统 Host / End System

- 路由器 Router

- 交换机 Switch

- 通信链路 Links：有线或无线

按网络形态

- 基础设施网络 Infrastructure network：依赖 AP、交换机、路由器等基础设施。

- Ad hoc 网络：节点自组织通信，无固定基础设施。

按传输技术

广播式链路 Broadcast links：一个站点发送，多个站点都可收到；常见于 LAN。
点到点链路 Point-to-Point links：一条链路连接两个节点；常见于 WAN。

按规模

PAN、LAN、MAN、WAN、internet、Internet。

1.5 网络体系结构与分层

关键术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| Layer 层 | 完成一组功能的模块 |
| Protocol 协议 | 对等实体之间通信的规则 |
| Interface 接口 | 相邻层之间交互方式 |
| Service 服务 | 下层向上层提供的功能 |
| SAP 服务访问点 | 上层访问下层服务的位置 |

服务与协议的关系

服务是垂直的：下层向上层提供服务。
协议是水平的：不同主机的对等层之间遵守同一协议。

重点结论：

- 一层协议的实现需要下层服务。

- 服务的实现需要本层协议支持。

- 服务不变时，本层协议实现可以改变而不影响上层。

1.6 封装与解封装

发送端：应用数据逐层加首部/尾部。
接收端：逐层去掉首部/尾部，还原数据。

各层数据单元：

| 层 | PDU |
| --- | --- |
| 应用层 | Message 消息 |
| 传输层 | Segment 段 |
| 网络层 | Packet 分组 / Datagram 数据报 |
| 数据链路层 | Frame 帧 |
| 物理层 | Bit 比特 |

数据链路层通常加首部和尾部，物理层不封装。

1.7 面向连接服务 vs 无连接服务

| 比较项 | 面向连接 | 无连接 |
| --- | --- | --- |
| 是否建立连接 | 先建立连接 | 不建立连接 |
| 资源分配 | 可预先分配 | 动态分配 |
| 地址信息 | 建连后可用连接号 | 每个分组都需完整地址 |
| 可靠性 | 通常更可靠 | 可能丢失、重复、乱序 |
| 适用场景 | 大量数据、持续传输 | 少量数据、突发通信 |

1.8 参考模型

OSI 七层模型

应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。

TCP/IP 模型

应用层、传输层、互联网层、链路层。

五层混合模型

应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。

设备工作层次

| 设备 | 工作层次 |  |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 完整协议栈 |  |
| 路由器 | 主要到网络层 |
| 交换机 / 网桥 | 主要到数据链路层 |  |
| 集线器 / 中继器 | 物理层 |  |

第一章重点

重点掌握：

- 计算机网络、分布式系统、Internet、WWW 的区别。

- C/S 与 P2P 模型。

- QoS 四指标。

- 服务、协议、接口、SAP 的关系。

- OSI、TCP/IP、五层模型各层名称、功能、PDU。

- 面向连接与无连接服务对比。

- 封装效率、信道有效带宽类计算。

第二章 物理层：信号、信道、编码、调制与复用

来源：第2章课程总结与课件

2.1 物理层功能

物理层是最底层，负责定义比特如何变成信号，并在信道上传输。
包括电气特性、时序特性、接口特性、传输介质等。

2.2 数据通信基本概念

| 概念 | 含义 |
| --- | --- |
| Message 消息 | 要传输的信息 |
| Signal 信号 | 信息在时间上的物理表现 |
| Channel 信道 | 传送信号的介质 |
| Bandwidth 带宽 | 信道可有效传输的频率范围，单位 Hz |
| Bit rate 比特率 | 每秒传输比特数，单位 bps |
| Baud rate 波特率 | 每秒信号单元数，单位 Baud |
| BER 误码率 | 错误比特数 / 总传输比特数 |
| SNR 信噪比 | 信号功率与噪声功率之比 |

2.3 带宽：Hz 与 bps

模拟带宽用 Hz 表示，是频率范围。
数字带宽用 bps 表示，是数据传输速率。

两者有关但不等价。信道带宽越大，通常可支持的数据率越高。

2.4 低通信道与带通信道

低通信道 Low-pass channel

频率从 0 到某个最高频率。
适合基带数字传输。

带通信道 Band-pass channel

只允许某一段频率通过。
适合通带传输，如无线通信。

2.5 基带与通带

基带信号 Baseband signal

频率从 0 开始，占据低频范围。

通带信号 Passband signal

信号被调制到载波附近的高频范围。

基带传输

信号直接占用从 0 开始的频率范围，如传统以太网。

通带传输

信号围绕载波频率传输，如无线、调制解调器。

2.6 传输损伤

衰减 Attenuation

信号随距离增加而变弱。

时延失真 Delay distortion

不同频率成分传播速度不同，导致信号形状变形。

噪声 Noise

外部或内部附加信号干扰原信号。

2.7 时延组成

总时延通常包括：

发送时延 Transmission delay

把所有比特“推入链路”所需时间。
公式：

[
T_s = \frac{M}{B}
]

其中 M 为数据长度，B 为链路带宽。

传播时延 Propagation delay

信号在介质中传播所需时间。
公式：

[
T_p = \frac{d}{s}
]

其中 d 为距离，s 为传播速度。

处理时延 Processing delay

节点检查差错、查表、选路等花费的时间。

排队时延 Queuing delay

分组在路由器/交换机队列中等待的时间。

2.8 通信方式

| 类型 | 特点 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 单工 Simplex | 只能单向传输 | 广播 |
| 半双工 Half-duplex | 双向但不能同时 | 对讲机 |
| 全双工 Full-duplex | 双向同时 | 电话 |

2.9 串行与并行

串行传输：比特一个接一个发送，只需一条数据线，适合远距离。
并行传输：多个比特同时发送，需要多条线，适合短距离。

2.10 同步与异步

异步传输

以字符为单位，字符间隔可变。依靠起始位和停止位同步。

同步传输

以数据块为单位，收发双方时钟同步，效率更高。

2.11 信道容量理论

码元速率与数据率

若信号状态数为 V：

[
BitRate = BaudRate \times \log_2 V
]

例如 4 个电平，每个码元携带 2 bit。

奈奎斯特公式：无噪声低通信道

[
C = 2B \log_2 V
]

适用条件：理想、无噪声、低通信道。

香农公式：有噪声信道

[
C = B \log_2(1 + S/N)
]

信噪比 dB 表示：

[
SNR_{dB} = 10 \log_{10}(S/N)
]

2.12 传输介质

有线介质

- 双绞线：便宜、常用，RJ-45 接口。

- 同轴电缆：抗干扰能力较强。

- 光纤：带宽高、距离远、抗干扰强。

无线介质

- 无线电：可穿透建筑物。

- 微波：直线传播，需要视距。

- 卫星：覆盖范围大，传播时延大。

- 红外线/可见光：视线传播，短距离。

2.13 数字基带编码

NRZ

简单，但不利于时钟恢复，长串 0/1 问题明显。

曼彻斯特编码

每个比特中间都有跳变，利于时钟同步。
传统以太网使用曼彻斯特编码。
缺点是带宽效率较低。

2.14 数字调制

常见调制方式：

- ASK：振幅键控

- FSK：频移键控

- PSK：相移键控

- QPSK：四相位调制

- QAM：正交幅度调制

星座图重点：
星座点数 M 对应每个码元携带：

[
\log_2 M
]

个比特。

2.15 多路复用

| 技术 | 思想 |
| --- | --- |
| FDM | 按频率划分 |
| TDM | 按时间划分 |
| WDM | 光纤中的波分复用 |
| CDM/CDMA | 按码划分 |

TDM 分为：

- 同步时分复用 STDM：固定时隙。

- 统计时分复用 ATDM：按实际需求动态分配。

2.16 模拟信号数字化

三个步骤：

- 抽样 Sampling

- 量化 Quantization

- 编码 Encoding

语音 PCM 常见计算：
语音带宽 4 kHz，按奈奎斯特抽样定理至少 8 kHz 抽样；每个样本 8 bit：

[
8000 \times 8 = 64kbps
]

2.17 PSTN 公用电话网

本地环路

用户到电话局的线路，传统电话线传模拟信号。

Modem

把数字信号调制成适合电话线传输的模拟信号。

ADSL

利用电话线较高频段传数据，语音和数据通过分离器 Splitter 分离。
设备包括 ADSL Modem、DSLAM、Codec、Splitter。

电路交换 vs 分组交换

电路交换：先建立专用路径，主要时延在连接建立阶段。
分组交换：数据分组逐跳存储转发，主要时延在传输过程中。

第二章重点

重点掌握：

- 比特率、波特率、信号级数 V 的计算。

- 奈奎斯特公式与香农公式的适用条件。

- 发送时延、传播时延计算。

- PCM 64 kbps 语音计算。

- 基带/通带、低通/带通区别。

- ASK、FSK、PSK、QAM 星座图识别与速率计算。

- FDM、TDM、WDM、CDM 的原理。

- Modem 与 ADSL Modem 区别。

第三章 数据链路层：成帧、差错控制、流量控制

来源：第3章课程总结与课件

3.1 数据链路层解决的问题

数据链路层主要解决相邻两个节点之间可靠、高效传输数据的问题。

核心技术：

- 成帧 Framing

- 差错控制 Error control

- 流量控制 Flow control

广播链路中的介质访问控制放在第4章 MAC 子层。

3.2 数据链路层功能

成帧

把物理层收到的比特流切分成一个个帧，确定帧的开始和结束。

差错控制

检测或纠正物理层传输误码。

流量控制

避免发送方太快，接收方来不及处理。

寻址

在广播链路中，需要 MAC 地址区分不同站点。

3.3 数据链路层服务类型

| 服务 | 特点 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 无确认无连接服务 | 不建连、不确认 | Ethernet |
| 有确认无连接服务 | 不建连，但每帧确认 | WiFi |
| 有确认面向连接服务 | 建连、编号、可靠传输 | HDLC |

3.4 成帧方法

字符计数法

在帧头用计数字段说明帧长度。
缺点：计数字段出错后，后续帧同步也会错。

字符填充法 Byte stuffing

用特殊字符作为帧开始/结束标志。
若数据中出现标志字符，则插入 ESC 转义。

例子：

- 数据中有 FLAG，发送前变成 ESC FLAG。

- 数据中有 ESC，发送前变成 ESC ESC。

比特填充法 Bit stuffing

HDLC 使用。
帧标志：

[
01111110
]

发送端在数据中每出现连续 5 个 1，就插入一个 0。
接收端看到连续 5 个 1 后的 0，就删除该 0。

物理层编码违例法

利用某些不会在正常编码中出现的信号作为帧边界。
适合有冗余的线路编码。

3.5 差错类型

单比特差错

只有一个比特出错。

突发差错

连续一段范围内多个比特出错。实际网络中更常见。

3.6 差错控制方法

检错码 Error-detecting code

只能发现错误，不能纠正。
包括：

- 奇偶校验 Parity check

- 校验和 Checksum

- CRC 循环冗余校验

纠错码 Error-correcting code

能发现并纠正错误。
典型：汉明码 Hamming code。

FEC 与 ARQ

FEC 前向纠错：接收方直接纠错。
ARQ 自动重传请求：接收方发现错误后，依靠发送方重传。

3.7 汉明距离

两个码字不同位数的个数叫汉明距离。
码表中任意两个合法码字的最小距离叫码表的汉明距离。

重要结论：

- 检测 t 位错误，需要汉明距离至少：

[
t + 1
]

- 纠正 t 位错误，需要汉明距离至少：

[
2t + 1
]

单比特纠错汉明码校验位数量常用条件：

[
2^r \geq m + r + 1
]

其中 m 为数据位，r 为校验位。

3.8 ARQ 自动重传请求

ARQ 的基本要素：

- 检错码

- ACK / NAK

- 序号 Sequence number

- 定时器 Timer

- 重传 Retransmission

若数据帧或 ACK 丢失，发送方定时器超时后重传。

3.9 停等协议 Stop-and-Wait

发送方每次只发一帧，收到 ACK 后再发下一帧。
优点：简单。
缺点：信道利用率低，尤其是传播时延大时。

3.10 滑动窗口协议

发送方可以连续发送多个帧，提高信道利用率。

发送窗口 WT

发送方当前允许发送但未确认的帧序号集合。

接收窗口 WR

接收方当前允许接收的帧序号集合。

窗口与序号位数关系

若帧序号使用 n bit，则：

[
W_T + W_R \leq 2^n
]

3.11 Go-Back-N 协议

特点：

- 接收窗口 WR = 1

- 只能按序接收

- 出错后从出错帧开始全部重传

最大发送窗口：

[
W_T = 2^n - 1
]

3.12 Selective Repeat 选择重传

特点：

- 接收窗口 WR > 1

- 可缓存乱序帧

- 只重传出错或丢失的帧

通常：

[
W_T = W_R = 2^{n-1}
]

3.13 捎带确认 Piggybacking

适合双工通信。
接收方不立即发单独 ACK，而是把 ACK 信息放在反向数据帧中。
如果 ACK-timer 超时还没有反向数据，就单独发送 ACK。

3.14 累积确认 Cumulative ACK

接收方确认连续正确收到的最后一帧。
例如 ACK 5 表示 5 之前的数据都已正确收到。

3.15 滑动窗口效率计算

设：

- 发送一帧时间为 Ts

- 单程传播时间为 Tp

- (a = Tp / Ts)

- 发送窗口大小为 W

单独 ACK

若：

[
W \geq 1 + 2a
]

则信道利用率 100%。

否则：

[
U = \frac{W}{1+2a}
]

捎带确认

若：

[
W \geq 2 + 2a
]

则信道利用率 100%。

否则：

[
U = \frac{W}{2+2a}
]

3.16 典型协议

HDLC

面向比特的数据链路协议。
帧类型：

- I 帧：信息帧

- S 帧：监督帧

- U 帧：无编号帧

使用比特填充。

PPP

点到点协议，常用于拨号、链路接入等。
特点是简单，不提供复杂可靠传输机制。

3.17 设备

NIC 网卡

实现物理层和数据链路层功能。不同链路技术对应不同网卡，例如 Ethernet NIC、802.11 NIC。

第三章重点

重点掌握：

- 四种成帧方法，尤其是比特填充。

- 汉明距离与检错/纠错能力。

- 汉明码校验位数量计算。

- CRC、校验和、奇偶校验的作用。

- 停等、GBN、SR 的区别。

- (W_T + W_R \leq 2^n)。

- GBN 和 SR 最大窗口计算。

- 信道利用率计算。

- Piggybacking、Cumulative ACK 概念。

第四章 MAC 子层：共享介质访问控制

来源：第4章课程总结与课件

4.1 本章核心问题

多个站点共享同一通信介质时，必须解决：

谁可以发送？什么时候发送？冲突如何避免或处理？

MAC 的目标是控制对共享介质的访问，使通信有序且高效。

4.2 数据链路类型

点到点链路

只有两个端点，通常不需要 MAC 地址。
典型协议：HDLC、PPP。

广播链路

多个发送者和多个接收者共享信道。
需要：

- MAC 地址

- 多路访问控制

- 冲突处理

典型：以太网、无线局域网。

4.3 MAC 地址

MAC 地址又称物理地址或以太网地址。
通常为 48 bit，写成 6 个十六进制字节。

广播地址：

[
FF:FF:FF:FF:FF:FF
]

该地址不能分配给设备，用于向局域网内所有站点发送帧。

4.4 共享信道性能指标

两个核心指标：

- 轻负载时的响应时间/时延。

- 重负载时的吞吐量/信道利用率。

轻负载时希望快速发送。
重负载时希望冲突少、吞吐高。

4.5 信道分配方法

静态信道分配

把信道固定划分为多个子信道。
例：FDM、TDM、WDM。

缺点：不适合计算机网络的突发业务，空闲子信道不能被有效利用。

动态信道分配

按需求动态竞争或控制信道。

分为：

- 受控多路访问：轮询 Polling、令牌 Token

- 随机多路访问：ALOHA、CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA

4.6 ALOHA

纯 ALOHA

站点有帧就发，不监听信道。
若没有收到 ACK，则认为可能冲突并重传。

脆弱期：

[
2t
]

最大信道利用率约：

[
18.4%
]

时隙 ALOHA

把时间划分为等长时隙，站点只能在时隙开始发送。

脆弱期：

[
t
]

最大信道利用率约：

[
36.8%
]

最佳时隙长度等于帧发送时间。

4.7 CSMA 载波监听多路访问

发送前先监听信道。
若信道空闲，则发送；若忙，则等待。

CSMA 的脆弱期约为传播时延：

[
\tau
]

因为即使一个站点刚开始发送，远端站点在信号到达前仍可能误以为信道空闲。

非坚持 CSMA

信道忙时，随机等待一段时间再监听。
重负载时性能较好。

1-坚持 CSMA

信道一空闲就立即发送。
轻负载时延小，但重负载时容易冲突。

p-坚持 CSMA

信道空闲时以概率 p 发送，以概率 1-p 延迟。

4.8 CSMA/CD

CSMA/CD 是带冲突检测的载波监听多路访问，是经典以太网的基础。

三个阶段：

- 载波监听：发前先听。

- 冲突检测：边发边听。

- 随机退避：冲突后等待随机时间再重发。

冲突检测

发送方负责检测冲突。
检测到冲突后：

- 立即停止发送

- 发送 jam 强化信号

- 执行退避算法

争用期

一个站点最多需要：

[
2\tau
]

发现冲突。
因此争用期为 (2\tau)。

二进制指数退避

第 k 次冲突后，从：

[
{0,1,2,...,2^k-1}
]

中随机选 r，退避：

[
r \times basic\ backoff\ time
]

其中：

[
k = min(重传次数, 10)
]

经典以太网基本退避时间为 51.2 μs。
最多尝试 16 次，失败后交给高层处理。

CSMA/CD 特点

- 半双工

- 无确认无连接服务

- 无 ACK

- 帧发送时间远大于传播时间时效率高

4.9 无线局域网问题

无线中 CSMA/CD 不适合，因为：

- 发送信号太强，难以同时检测接收信号。

- 冲突发生在接收端，不一定能被发送端发现。

- 存在隐藏终端和暴露终端。

隐藏终端

A 向 B 发送，C 听不到 A，以为信道空闲，也向 B 发送，导致 B 处冲突。

暴露终端

B 向 A 发送，C 听到 B，以为自己不能发送，但 C 向 D 发送其实不会干扰。

4.10 CSMA/CA

无线局域网采用冲突避免。
基本思想：

- 发送前监听信道。

- 使用随机退避降低冲突概率。

- 使用 ACK 确认可靠性。

- 可使用 RTS/CTS 缓解隐藏终端问题。

- 使用 NAV 虚拟载波监听。

4.11 IEEE 802 参考模型

局域网中数据链路层常分为：

- LLC：逻辑链路控制子层

- MAC：介质访问控制子层

- PHY：物理层

4.12 以太网

以太网帧

重点区分 DIX Ethernet 与 IEEE 802.3 帧格式。
字段包括目的地址、源地址、类型/长度、数据、填充、校验和等。

最短帧长

为了保证冲突能被检测到，帧发送时间必须至少覆盖 (2\tau)。
经典以太网最短帧长 64 字节。

以太网发展

- 10M 经典以太网

- 100M 快速以太网

- Gigabit Ethernet

- 10G Ethernet

全双工交换式以太网中不再使用 CSMA/CD。

4.13 网桥与交换机

网桥工作方式

对收到的帧：

- Discard 丢弃

- Forward 转发

- Flooding 泛洪

学习网桥

采用后向学习：
根据收到帧的源 MAC 地址和输入端口建立转发表。

生成树协议 STP

用于消除二层环路，避免广播风暴。

交换机

本质上是多端口网桥。
类型：

- 存储转发型

- 直通型

4.14 冲突域与广播域

冲突域

两个站点不能同时发送，则属于同一冲突域。
集线器连接的所有站点属于一个冲突域。
交换机每个端口通常是独立冲突域。

广播域

广播帧能到达的范围。
交换机默认不隔离广播域，路由器隔离广播域。

4.15 VLAN

VLAN 可把同一物理网络逻辑划分为多个虚拟局域网。
不同 VLAN 之间广播和组播隔离。

IEEE 802.1Q

VLAN 标记协议。
只要求交换机/网桥支持 VLAN，主机可不支持。
Hub 工作在物理层，无法识别 VLAN 标签。

第四章重点

重点掌握：

- 纯 ALOHA、时隙 ALOHA、CSMA 的脆弱期与最大利用率。

- CSMA 三种坚持策略。

- CSMA/CD 三步骤、争用期 (2\tau)、二进制指数退避。

- 以太网最短帧长计算。

- 隐藏终端、暴露终端。

- CSMA/CD 与 CSMA/CA 区别。

- 学习交换机转发表构造。

- 冲突域、广播域划分。

- VLAN 与 802.1Q。

第五章 网络层：路由、拥塞、QoS、IP

来源：第5章课程总结与课件

5.1 网络层核心任务

网络层负责主机到主机的传输。
它把源主机发出的分组经过多个路由器送到目的主机。

网络层是最低的端到端层，数据链路层只负责相邻节点，网络层负责跨越多个网络。

5.2 网络层功能

编址 Addressing

IP 地址用于全局标识。
MAC 地址用于本地链路标识。

组包 Packetizing

把传输层数据封装为网络层分组。
Internet 中由 IP 完成。

路由选择 Routing

决定分组下一跳发往哪里。
分组本身不会选路，路由器根据路由表决定。

分片 Fragmenting

不同链路 MTU 不同，网络层需要在必要时把较大分组分成较小片段。

网络互联 Internetworking

把不同类型的 LAN/WAN 互联起来，并对传输层隐藏底层差异。

5.3 Hop 与 Next Hop

经过一个路由器就是一跳 Hop。
下一跳 Next Hop 是当前节点把分组交给的下一个路由器或目的主机。

5.4 网络层在不同设备上的作用

源主机

创建 IP 分组，填入源 IP 和目的 IP，并查路由表确定下一跳和输出接口。

路由器

接收分组，查路由表，决定输出接口并转发。

目的主机

检查目的地址是否为本机地址，然后上交给上层协议。

5.5 网络层提供的两类服务

数据报服务 Datagram

无连接服务。
特点：

- 不需要建立连接。

- 每个分组独立路由。

- 每个分组携带完整目的地址。

- 分组可能乱序、丢失、重复。

- Internet 采用此模型，尽力而为。

虚电路服务 Virtual Circuit

面向连接服务。
特点：

- 发送前建立路径。

- 路由器保存连接状态。

- 分组携带较短的 VCI。

- 同一连接的分组沿同一路径。

- 分组通常按序到达。

- QoS 和拥塞控制更容易。

5.6 虚电路 vs 数据报

| 比较项 | 数据报网络 | 虚电路网络 |
| --- | --- | --- |
| 建立连接 | 不需要 | 需要 |
| 地址 | 每个分组完整地址 | 短 VCI |
| 路由 | 每个分组独立选路 | 建连时确定路径 |
| 路由器状态 | 不保存连接状态 | 保存 VC 表项 |
| 路由器故障影响 | 只影响部分分组 | 经过故障路由器的 VC 终止 |
| QoS | 较难 | 较容易 |
| 拥塞控制 | 较难 | 较容易 |

5.7 端到端原则

Internet 的设计思想：
路由器主要负责转发分组，复杂功能放在端系统。

因此：

- 网络层尽力而为。

- 差错控制、流量控制、可靠性主要由端系统完成。

- TCP 在端系统中实现可靠传输和拥塞控制。

5.8 路由与转发

路由 Routing

通过路由算法和路由协议生成、更新路由表。

转发 Forwarding

根据路由表把到达的分组送到正确输出端口。

一句话：

[
路由表 = 路由算法 + 路由协议
]

5.9 路由算法评价指标

目标：

- 正确性

- 简单性

- 鲁棒性

- 稳定性

- 公平性

- 最优性

性能指标：

- 最小跳数

- 最小时延

- 最大吞吐量

- 最小代价

5.10 路由算法分类

非自适应路由 / 静态路由

路由预先计算，不根据当前网络状态变化。

自适应路由 / 动态路由

根据拓扑和流量变化动态调整路由。

5.11 最优化原则

若路由器 J 位于 I 到 K 的最优路径上，则 J 到 K 的路径也一定是最优路径。

由此可形成以目的节点为根的汇聚树 Sink Tree。

5.12 最短路径路由与 Dijkstra

把网络抽象为有向加权图：

- 节点是路由器

- 边是链路

- 权重可以是跳数、距离、时延、带宽、费用等

Dijkstra 用于求一个源节点到其他所有节点的最短路径。

考试常见：给图，逐步更新临时节点和永久节点，求最短路径树和路由表。

5.13 泛洪 Flooding

每个进入分组被转发到除来路外的所有输出线路。

优点：

- 鲁棒

- 总能找到路径

- 可用于广播或路由信息扩散

缺点：

- 产生大量重复分组

改进：

- 序号去重

- 跳数限制 TTL

- 选择性泛洪

5.14 距离矢量路由 DVR

每个路由器周期性向邻居发送自己的距离矢量，即到各目的地的距离估计。

特点：

- 基于 Bellman-Ford 思想

- 只与邻居交换信息

- 实现简单

问题：

- 收敛慢

- 可能出现无穷计数 Count-to-infinity

典型协议：RIP。

5.15 链路状态路由 LSR

五个步骤：

- 发现邻居。

- 测量到邻居的链路代价。

- 构造链路状态分组 LSP。

- 泛洪 LSP 到全网。

- 每个路由器用 Dijkstra 计算最短路径树。

特点：

- 每个路由器掌握全网拓扑。

- 收敛较快。

- 适合较大网络。

典型协议：OSPF。

5.16 层次路由

大型网络中，将网络划分为区域/层次。
优点：减少路由表规模。
缺点：可能产生次优路径。

5.17 网络拥塞

当网络中分组过多，超过路由器处理能力和缓存容量时，时延增加甚至丢包，这就是拥塞。

本质：

[
资源需求总和 > 可用资源
]

5.18 拥塞控制方法

从慢到快：

- 网络供给 Network provisioning：增加资源。

- 流量感知路由 Traffic-aware routing：避开拥塞链路。

- 准入控制 Admission control：不允许过多流进入。

- 流量限制 Traffic throttling：抑制发送速率。

- 负载脱落 Load shedding：丢弃部分分组。

具体机制：

- Choke packet 抑制分组

- ECN 显式拥塞通知

- TCP 超时作为隐式拥塞通知

- RED 随机早期检测

5.19 QoS 服务质量

QoS 指为不同流提供不同质量保证。

评价指标：

- Reliability 可靠性

- Delay 时延

- Jitter 抖动

- Bandwidth 带宽

流 Flow

从一个源到一个目的的一串分组。

5.20 流量整形

漏桶算法 Leaky Bucket

桶中保存数据，按恒定速率输出。
若桶满，后续分组被丢弃。
作用：强制平滑输出。

令牌桶算法 Token Bucket

桶中保存令牌，发送数据需要消耗令牌。
允许令牌积累，因此允许一定突发流量。

区别：

- 漏桶限制输出速率更严格。

- 令牌桶允许短时间突发。

5.21 分组调度

公平排队 Fair Queueing

每个流一个队列，轮流发送。

加权公平排队 WFQ

不同流有不同权重，可实现优先级控制。

5.22 网络互联

分组转发

路由器根据目的地址和路由表逐跳转发。

隧道 Tunneling

当源和目的属于同类网络，而中间网络类型不同，可使用隧道封装穿越。

分段与重组

当 IP 数据报超过链路 MTU 时，需要分片。
目的主机负责重组。

5.23 自治系统 AS

AS 是在单一技术管理下的一组路由器。
AS 内使用统一的内部路由协议和共同度量。
AS 间使用外部路由协议交换路由信息。

5.24 IGP 与 EGP

IGP 内部网关协议

在一个 AS 内部使用。
典型：RIP、OSPF。

EGP 外部网关协议

在 AS 之间使用。
典型：BGP。

5.25 IPv4 数据报

IP 数据报由首部和数据组成。
IPv4 首部：

- 固定部分 20 字节

- 可选字段使首部最长 60 字节

重要字段：

- Version：版本

- IHL：首部长度

- Total Length：总长度

- Identification：分片标识

- Flags：DF、MF

- Fragment Offset：片偏移，单位 8 字节

- TTL：防止分组无限循环

- Protocol：上层协议，如 ICMP=1、TCP=6、UDP=17、OSPF=89

- Header Checksum：只校验 IP 首部

- Source / Destination IP Address

5.26 IP 分片

当 IP 数据报大于链路 MTU 时分片。
分片重组只在目的主机进行。

关键字段：

- Identification：同一原始数据报的所有片相同。

- MF：后面是否还有更多片。

- Fragment offset：该片数据在原始数据报中的偏移，单位 8 字节。

5.27 IPv4 地址

IPv4 地址 32 bit，点分十进制表示。

每个主机/路由器的每个网络接口有一个 IP 地址。

IP 地址分为：

- 网络号

- 主机号

一个网络中：

- 主机号全 0：网络地址

- 主机号全 1：广播地址

5.28 分类地址

A、B、C 类为单播地址。
D 类为组播地址。

分类地址问题：

- 地址浪费

- 路由表膨胀

- 不适应 Internet 快速增长

5.29 子网划分

从主机号中借高位作为子网号。

网络地址计算：

[
Network = IP \ AND \ Mask
]

可用主机数：

[
2^h - 2
]

其中 h 是主机号位数。

5.30 超网与 CIDR

CIDR 使用斜线记法：

[
a.b.c.d/n
]

n 是网络前缀长度。

地址块大小：

[
2^{32-n}
]

CIDR 支持路由聚合，减少路由表规模。

5.31 私有地址与 NAT

私有地址：

- 10.0.0.0/8

- 172.16.0.0/12

- 192.168.0.0/16

私有地址不能直接在公网路由。
NAT 将内部私有地址转换为公网地址，常结合端口号实现多主机共享公网 IP。

5.32 IPv6

IPv6 地址长度 128 bit，冒分十六进制表示。
基本首部固定 40 字节。

改进：

- 地址空间巨大

- 简化首部，加快路由器处理

- 支持 Flow Label，利于实时业务

- 更好的扩展性、移动性和安全支持

5.33 ARP

ARP 地址解析协议用于把 IP 地址映射为 MAC 地址。

过程：
主机在局域网内广播询问：“谁拥有这个 IP？”
目标主机单播返回自己的 MAC 地址。

重点：
IP 地址全程有效，MAC 地址只在一个子网/链路内有效。

5.34 DHCP

DHCP 动态主机配置协议自动为主机配置：

- IP 地址

- 子网掩码

- 默认网关

- DNS 服务器地址

基本过程：

- Discover

- Offer

- Request

- ACK

DHCP 使用 UDP，客户端端口 68，服务器端口 67。

5.35 ICMP

ICMP 封装在 IP 数据报中，用于差错报告和网络诊断。

常见消息：

- Destination Unreachable

- Time Exceeded

- Parameter Problem

- Redirect

- Echo Request / Echo Reply

典型工具：

- Ping 使用 Echo。

- Traceroute 利用 TTL 递增和 Time Exceeded。

5.36 RIP、OSPF、BGP

RIP

- 距离矢量协议

- 度量为跳数

- 最大跳数 16，扩展性差

- 每 30 秒发送完整路由表

- 使用 UDP

OSPF

- 链路状态协议

- 基于代价 Cost

- 每个路由器掌握拓扑图

- 支持认证、负载均衡、服务类型路由

- 直接封装在 IP 中

BGP

- AS 间路由协议

- 路径矢量 Path Vector

- 关注策略而不只是最短路径

第五章重点

重点掌握：

- 数据报与虚电路对比。

- 路由 vs 转发。

- Dijkstra 算法。

- 距离矢量与链路状态算法区别。

- Count-to-infinity 问题。

- 拥塞控制、QoS、漏桶/令牌桶。

- IPv4 首部字段，尤其 TTL、Protocol、Checksum、分片字段。

- 子网划分、CIDR、地址块计算。

- 私有地址与 NAT。

- ARP、DHCP、ICMP 过程。

- RIP、OSPF、BGP 的特点。

第六章 传输层：UDP、TCP、可靠传输与拥塞控制

来源：第6章课程总结与课件

6.1 传输层核心任务

传输层提供进程到进程的逻辑通信。
网络层负责主机到主机，传输层通过端口号把数据交给具体应用进程。

6.2 传输层功能

主要功能：

- 端口寻址

- 复用与分用

- 连接建立与释放

- 差错控制

- 流量控制

- 拥塞控制

- 可靠传输

传输层向应用层隐藏底层网络细节。

6.3 为什么网络层和传输层要分开

原因：

- 用户不能控制网络层，但能控制端系统中的传输层。

- 新增通信处理功能时，修改传输层更容易。

- 传输层可屏蔽网络细节，为应用提供统一服务。

6.4 端口号

端口号是传输层地址，用于标识应用进程。

分类：

- Well-known ports：0—1023

- Registered ports：1024—49151

- Dynamic / private ports：49152—65535

服务器通常使用固定端口。
客户端通常使用操作系统动态分配的短暂端口。

IP 地址 vs 端口号

IP 地址选择主机。
端口号选择主机上的进程。

6.5 TSAP 与 NSAP

TSAP：传输服务访问点，通常对应端口。
NSAP：网络服务访问点，通常对应网络地址。

6.6 获取服务器端口的方法

Well-known TSAP

关键服务使用固定端口。
例如 Web：80 或 443，邮件 SMTP：25。

Portmapper

客户端先询问目录服务器，由目录服务器返回目标服务端口。

Process Server

进程服务器作为不常用服务的代理，需要时再创建对应服务进程，节省资源。

6.7 连接建立问题

两次握手看似可以建立连接，但在分组可能丢失、延迟、重传的网络中，会出现延迟重复 CR问题。

目标：
双方正确建立一个且仅一个连接。

6.8 三次握手

三次握手用于解决延迟重复连接请求问题。

TCP 建立连接：

- SYN

- SYN + ACK

- ACK

作用：

- 确认双方发送和接收能力。

- 同步初始序号。

- 避免旧重复连接请求造成错误连接。

6.9 连接释放

非对称释放

一方断开，连接立即断开。
缺点：可能丢失数据。

对称释放

把连接看作两个单向连接，两个方向分别释放。
更平滑，不容易丢数据。

目标：

- 释放过程中不丢包。

- 避免半开放连接。

6.10 两军问题

说明在不可靠信道上，双方无法通过有限次消息交换达成绝对可靠的共同确认。
因此连接释放必须结合定时器、重传和超时释放机制。

6.11 半开放连接

一方已释放资源，另一方仍认为连接存在。
处理方法：

- 定时器

- 自动断开规则

- 哑段 Dummy segment 防止误判

6.12 差错控制与流量控制

传输层差错控制使用 ARQ 思想：

- 校验和

- 序号

- ACK

- 定时器

- 重传

- 滑动窗口

与数据链路层不同，传输层是端到端，网络内部可能丢包、乱序、延迟，因此窗口和缓冲管理更复杂。

6.13 拥塞控制

拥塞是网络资源不足导致时延增大、丢包增加的现象。

目标：

- 避免拥塞

- 提高效率

- 保证公平

- 收敛稳定

6.14 最大最小公平性

Max-Min Fairness：
在共享链路中，尽可能最大化最小用户的带宽，使低需求流先满足，多余带宽再分给其他流。

考试可能给拓扑和流，要求计算各流最终带宽。

6.15 AIMD

TCP 采用 AIMD：

Additive Increase 加性增大

无拥塞时窗口线性增加。

Multiplicative Decrease 乘性减小

检测到拥塞时窗口快速减小，通常减半。

AIMD 能在效率与公平之间收敛。

6.16 UDP

UDP 是用户数据报协议。

特点：

- 无连接

- 不可靠

- 尽力而为

- 保留应用层消息边界

- 无 ACK

- 无重传

- 无流量控制

- 无拥塞控制

- 提供基于端口的复用/分用

UDP 典型应用

- DNS

- DHCP

- RIP

- RTP

- TFTP

- RPC

- NFS

- P2P

UDP 首部

UDP 首部 8 字节：

- Source Port

- Destination Port

- Length

- Checksum

UDP 校验和

计算校验和时使用伪首部。
伪首部包含源 IP、目的 IP、协议号等，但不真正传输。

6.17 TCP

TCP 提供：

- 面向连接

- 可靠

- 字节流

- 全双工

- 点到点单播

- 端到端传输

重点：
TCP 是字节流服务，不保留应用层消息边界。

6.18 TCP 连接

TCP 连接由两个端点标识。
一个端点通常是：

[
IP地址 + 端口号
]

TCP 连接是全双工的，两个方向可同时传输数据。

6.19 TCP 段格式

TCP 首部最小 20 字节，可带选项。

重要字段：

- Source Port

- Destination Port

- Sequence Number

- Acknowledgement Number

- Header Length

- Flags：SYN、ACK、FIN、RST、PSH、URG 等

- Window Size

- Checksum

- Urgent Pointer

- Options

序号

Sequence Number 表示该段中第一个数据字节的序号。

确认号

ACK Number 表示接收方期望收到的下一个字节序号。

6.20 MSS

MSS 是 TCP 段中最大数据部分长度。
目的：避免 IP 分片。
MSS 可在连接建立阶段协商。

6.21 TCP 选项

常见选项：

- MSS

- Window Scale

- Timestamp

- SACK

SACK

选择确认，允许接收方向发送方说明哪些字节范围已收到，使发送方更精确重传。

6.22 TCP 流量控制

TCP 使用动态滑动窗口。
接收方通过 Window Size 通知发送方自己还能接收多少数据。

实际发送窗口受两个窗口限制：

[
SendWindow = min(rwnd, cwnd)
]

其中：

- rwnd：接收窗口，做流量控制

- cwnd：拥塞窗口，做拥塞控制

6.23 糊涂窗口综合征

当发送方总是发送很小的数据段，或接收方总是通告很小窗口，会导致效率很低。

Nagle 算法

发送方使用。
尽量积累数据，一次发送较大的段，减少小包。

Clark 算法

接收方使用。
只有当空闲缓存足够大，如至少 1/2 MSS 时，才发送窗口更新通知。

6.24 TCP 差错控制

机制：

- 校验和

- 序号

- 累积 ACK

- 定时器

- 超时重传

- 快速重传

快速重传

收到 3 个重复 ACK，认为某段丢失，不等 RTO 超时，立即重传。

6.25 RTT 与 RTO

Jacobson 算法用于估算 RTT：

[
RTT_{估值} = \alpha \times RTT_{旧估值} + (1-\alpha) \times RTT_{采样值}
]

RTO 超时重传时间根据 RTT 估计动态调整。

6.26 TCP 拥塞控制

慢启动 Slow Start

初始 cwnd 很小，通常为 1 MSS。
每经过一个 RTT，cwnd 近似翻倍，指数增长。
直到达到阈值 ssthresh 或出现丢包。

拥塞避免 Congestion Avoidance

cwnd 达到阈值后，线性增长。
即每 RTT 大约增加 1 MSS。

超时 Timeout

认为发生严重拥塞：

- ssthresh = 当前 cwnd / 2

- cwnd = 1 MSS

- 重新慢启动

三个重复 ACK

认为轻度拥塞：

- 快速重传

- 快速恢复

- ssthresh = 当前 cwnd / 2

- Reno 中 cwnd 设置为 ssthresh，进入拥塞避免

Tahoe vs Reno

Tahoe：3 个重复 ACK 后也回到慢启动。
Reno：3 个重复 ACK 后快速恢复，不回到 1 MSS。

第六章重点

重点掌握：

- 传输层是进程到进程，网络层是主机到主机。

- 端口号分类与作用。

- 三次握手解决延迟重复连接请求。

- 对称释放、半开放连接、两军问题。

- UDP 特点、首部、伪首部、典型应用。

- TCP 字节流服务，不保留消息边界。

- TCP 首部字段，尤其序号、确认号、窗口、标志位。

- Nagle、Clark、Jacobson 算法。

- 慢启动、拥塞避免、快速重传、快速恢复。

- cwnd 变化计算和 Max-Min Fairness 计算。

第七章 应用层：DNS、Email、WWW/HTTP

来源：第7章课程总结与课件

7.1 应用层位置与功能

应用层是协议体系结构的最高层，直接向用户提供各种网络应用。

特点：

- 协议数量最多

- 协议最复杂

- 每种协议通常对应特定应用

- 没有统一的通用应用层协议

典型协议：

- DNS

- HTTP

- SMTP

- POP3

- IMAP

- FTP

- DHCP

- SNMP

7.2 C/S 模型

服务器：

- 总是运行

- 通常有固定 IP 地址

- 可通过服务器集群扩展

客户端：

- 主动联系服务器

- 可间歇在线

- 可使用动态 IP

- 客户端之间通常不直接通信

典型应用：DNS、Web、Email。

7.3 P2P 模型

任意端系统可直接通信。
Peer 既是客户端，也是服务器。
节点可能间歇在线，IP 可能变化。

典型应用：BT、eMule、迅雷。

7.4 DNS 域名系统

DNS 主要完成：

[
域名 \rightarrow IP地址
]

也可用于邮件服务器查找等其他目的。

DNS 特点：

- 客户/服务器应用

- DNS 服务器使用 53 端口

- 通常使用 UDP

- 层次化命名空间

- 分布式数据库

- 命名按组织边界，而非物理网络边界

7.5 主机标识三层含义

| 标识 | 层次 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 域名 | 应用层 | 用户友好名称 |
| IP 地址 | 网络层 | 全局定位主机/接口 |
| MAC 地址 | 数据链路层 | 本地链路交付 |

7.6 DNS 层次命名空间

域名从叶子到根，用点分隔。

例如：

[
www.bupt.edu.cn
]

从右到左层次更高：

- cn：顶级域

- edu：二级域

- bupt：组织域

- www：主机名或别名

DNS 根是未命名根。

7.7 DNS 资源记录 RR

RR 是 DNS 数据库的基本记录。
格式：

[
Domain_name,\ TTL,\ Class,\ Type,\ Value
]

字段含义：

- Domain_name：记录适用的域名

- TTL：缓存有效时间

- Class：协议族，Internet 中为 IN

- Type：记录类型

- Value：记录值

常见类型：

- A：IPv4 地址

- AAAA：IPv6 地址

- NS：名字服务器

- CNAME：规范名/别名

- MX：邮件交换服务器

- SOA：授权区起始记录

7.8 DNS 客户端：Resolver

解析器是 DNS 客户端程序。
浏览器需要访问 URL 时：

- 用户输入 URL。

- 浏览器提取主机名。

- 调用 resolver。

- resolver 查询本地 DNS 服务器。

- 获得 IP 后，浏览器连接 Web 服务器。

7.9 DNS 服务器层次

DNS 服务器按层次组织：

- 根服务器 Root Server

- 顶级域 TLD Server

- 权威名字服务器 Authoritative Name Server

- 本地域名服务器 Local Name Server

Zone 区

DNS 名字空间被划分为不重叠的区。
每个区由一个管理机构负责，并由一个或多个权威服务器保存记录。

7.10 权威名字服务器

权威服务器保存其管理区内主机的记录。
权威记录来自管理该记录的机构，因此是该区域内正确来源。

7.11 DNS 解析方式

递归解析

本地服务器把查询交给上级服务器，上级继续代查，最后结果逐级返回。
客户端只发一次请求，等待最终结果。

迭代解析

本地服务器逐级查询。
每一级服务器不代查，只告诉本地服务器下一步该问谁。

过程示例：

- 本地 DNS 问根服务器。

- 根服务器返回 TLD 服务器地址。

- 本地 DNS 问 TLD。

- TLD 返回权威服务器地址。

- 本地 DNS 问权威服务器。

- 权威服务器返回最终 IP。

7.12 DNS 缓存

DNS 使用 TTL 控制缓存有效时间。
缓存可减少查询时延和 DNS 服务器负载。
但 TTL 过长会导致记录更新传播较慢。

7.13 电子邮件系统

电子邮件系统主要组成：

- 用户代理 UA

- 邮件服务器

- 邮箱 Mailbox

- 邮件传输协议 SMTP

- 邮件读取协议 POP3 / IMAP

- MIME 扩展

7.14 SMTP

SMTP 是简单邮件传送协议。

功能：

- 用户代理把邮件交给发送方邮件服务器。

- 发送方邮件服务器把邮件传给接收方邮件服务器。

特点：

- 使用 TCP

- 默认端口 25

- 推送协议 Push

- 存储转发

- 主要传输文本格式命令与响应

7.15 POP3

POP3 是邮局协议。
用于把邮件从用户邮件服务器下载到本地。

特点：

- 简单

- 常见模式是下载并删除

- 本地管理为主

7.16 IMAP

IMAP 是因特网邮件访问协议。
也用于从服务器读取邮件，但比 POP3 功能更强。

特点：

- 邮件可保留在服务器

- 支持文件夹

- 支持多设备同步

- 可只下载邮件头或部分内容

7.17 MIME

MIME 是多用途因特网邮件扩展。
作用：让 Email 支持纯文本之外的数据类型。

支持：

- 图片

- 音频

- 视频

- 压缩文件

- HTML

- 附件

MIME 也影响 HTTP 中的内容类型表示。

7.18 Webmail

Webmail 使用浏览器和 HTTP 协议与邮件服务器通信。
用户看到的是网页，背后服务器之间仍可能使用 SMTP、IMAP 等协议。

7.19 WWW

WWW 是建立在 Internet 上的分布式超媒体系统。

主要组成：

- 浏览器

- Web 服务器

- URL

- HTTP

- HTML / CSS / JS 等资源

7.20 URL

统一资源定位符格式：

[
protocol://domain_name:port/item_name
]

例如：

[
http://www.example.com:80/index.html
]

若省略端口，HTTP 默认 80，HTTPS 默认 443。

7.21 HTTP

HTTP 是超文本传送协议。
浏览器发送 HTTP 请求，Web 服务器返回 HTTP 响应。

特点：

- 应用层协议

- 基于 TCP

- 默认端口 80

- 请求/响应模式

- 无状态协议

7.22 HTTP 操作过程

访问网页的一般过程：

- 用户输入 URL。

- 浏览器提取域名。

- DNS 解析域名得到 IP。

- 浏览器与服务器建立 TCP 连接。

- 浏览器发送 HTTP 请求。

- 服务器返回 HTTP 响应。

- 浏览器解析 HTML，并继续请求图片、CSS、JS 等对象。

- 连接关闭或保持。

7.23 HTTP 请求报文

常见方法：

- GET：请求资源

- HEAD：请求响应头

- POST：提交数据

- PUT：上传/替换资源

- DELETE：删除资源

常见字段：

- Host

- User-Agent

- Accept

- Content-Type

- Content-Length

- Connection

7.24 HTTP 响应报文

包含：

- 状态行

- 响应头

- 空行

- 响应体

常见状态码：

- 200 OK

- 301/302 重定向

- 400 Bad Request

- 403 Forbidden

- 404 Not Found

- 500 Internal Server Error

7.25 非持久连接与持久连接

非持久连接

每请求一个对象建立一个 TCP 连接。
HTTP/1.0 常用。

缺点：

- 连接建立开销大

- 多次三次握手

- 时延较高

持久连接

一个 TCP 连接上传输多个对象。
HTTP/1.1 支持并默认使用。
所有文件传输完后再关闭连接，效率更高。

第七章重点

重点掌握：

- C/S 与 P2P 区别。

- DNS 层次结构、资源记录、域名解析过程。

- 递归解析 vs 迭代解析。

- 本地域名服务器、根服务器、TLD、权威服务器作用。

- Email 发送和接收过程。

- SMTP、POP3、IMAP、MIME 的功能区别。

- URL 格式。

- HTTP 请求/响应过程。

- HTTP/1.1 持久连接特点。

- 访问一个网页的完整流程：DNS → TCP → HTTP → 页面对象加载。

最后总表：各章最该抓的“考试点”

| 章节 | 最核心问题 | 高频重点 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 | 网络体系结构 | OSI/TCP-IP/五层模型、服务与协议、封装、QoS |
| 第2章 | 比特如何在信道上传输 | 奈奎斯特、香农、时延、PCM、调制、复用 |
| 第3章 | 相邻节点可靠传输 | 成帧、CRC/汉明、ARQ、滑动窗口、利用率 |
| 第4章 | 多站点共享信道 | ALOHA、CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA、以太网、交换机、VLAN |
| 第5章 | 主机到主机转发 | 数据报/虚电路、路由算法、拥塞、QoS、IPv4、子网、ARP/DHCP/ICMP |
| 第6章 | 进程到进程传输 | 端口、UDP、TCP、三次握手、流控、拥塞控制 |
| 第7章 | 应用协议 | DNS、Email、HTTP、URL、持久连接 |

最优复习顺序建议：
先背分层主线 → 再练第2/3/5/6章计算题 → 最后串 DNS、TCP、HTTP 的完整访问流程。