计算机网络实验一：数据链路层滑动窗口协议实验报告正文

# 1. 实验内容和实验环境

本实验在给定仿真平台上实现数据链路层滑动窗口协议，在 8000bps 全双工卫星信道、270ms 单向传播时延、默认误码率 1e-5 的环境中，为网络层提供无差错双工通信。网络层分组长度固定为 256 字节。

本项目实现两种协议：默认运行 Selective Repeat ARQ（SR）；命令行加入 --gbn 或 --protocol=gbn 后运行 Go-Back-N ARQ 对照版本。两种协议均支持 CRC32 检错、捎带确认、ACK 定时器和全双工通信。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 开发环境 | Windows + Visual Studio / MSVC，命令行双进程运行 A、B 两站 |
| 核心源码 | datalink.c、datalink.h |
| 库接口 | protocol_init、wait_for_event、send_frame、recv_frame、get_packet、put_packet、start_timer、start_ack_timer |
| 正式运行 | datalink.exe 默认 SR；datalink.exe --gbn 切换 GBN |

# 2. 软件设计

## 2.1 帧格式

DATA 帧格式为 kind(1) + seq(1) + ack(1) + data[PKT_LEN] + CRC32(4)。ACK/NAK 帧格式为 kind(1) + seq(1) + ack(1) + CRC32(4)。所有发送帧均由 send_data_frame() 手工序列化，避免结构体 padding 影响传输。

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| kind | FRAME_DATA、FRAME_ACK、FRAME_NAK |
| seq | DATA 帧序号 |
| ack | DATA/ACK 中为累计确认号；NAK 中为请求重传的缺失帧号 |
| data | 网络层分组，长度 PKT_LEN=256 |
| CRC32 | 覆盖头部和载荷，接收端对整帧计算 crc32(frame,len)==0 判定正确 |

## 2.2 关键数据结构和变量

| 名称 | 作用 |
| --- | --- |
| MAX_SEQ=15 | 序号空间 0..15，共 16 个序号 |
| NR_BUFS=8 | SR 窗口大小，满足 SR 窗口不超过序号空间一半 |
| ack_expected | 发送窗口下界，最早未确认帧 |
| next_frame_to_send | 发送窗口上界，下一个待发送帧 |
| frame_expected | 接收方期望的下一个按序帧 |
| too_far | SR 接收窗口上界 |
| out_buf | 发送缓存，保存已发送但未确认的分组 |
| in_buf / arrived | SR 接收乱序缓存及到达标记 |
| no_nak | SR 中是否无待处理 NAK，用于抑制重复 NAK 并驱动 repeat NAK |

## 2.3 模块调用关系

主调用关系如下：

main() -> strip_datalink_options() -> protocol_init()

main() 默认 -> SR 事件循环

main() --gbn -> run_gbn()

SR/GBN 发送路径 -> send_data_frame() -> crc32() -> send_frame() -> start_timer()

SR 错误恢复 -> send_nak() / DATA_TIMEOUT -> 单帧重传

GBN 错误恢复 -> DATA_TIMEOUT -> retransmit_gbn_window() -> 整窗重传

接收路径 -> recv_frame() -> CRC 校验 -> ACK 滑动发送窗口 -> put_packet()

## 2.4 SR 与 GBN 行为差异

| 项目 | SR | GBN |
| --- | --- | --- |
| 乱序帧 | 接收窗口内缓存，连续后按序交付 | 不缓存，只等待 frame_expected |
| 重传策略 | NAK 或 DATA timeout 触发单帧重传 | DATA timeout 后从 ack_expected 起整窗重传 |
| NAK | 支持 NAK 与 repeat NAK | 不依赖 NAK，作为纯 GBN 对照 |
| 误码性能 | 误码下损失较小 | 误码下整窗回退导致效率下降 |

# 3. 性能测试与实验结果分析

SR 采用 1200 秒五组完整测试结果；GBN 采用 600 秒五组测试结果，满足性能测试记录表“运行时间超过 10 分钟”的要求。

| 测试项 | 运行时间 | GBN A | GBN B | SR A | SR B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无误码数据传输 (--utopia) | GBN 600 / SR 1200 | 51.65 | 96.96 | 51.65 | 96.96 |
| 默认平缓/周期交替 | GBN 600 / SR 1200 | 38.83 | 77.49 | 49.43 | 91.89 |
| 无误码洪水 (--flood --utopia) | GBN 600 / SR 1200 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.97 |
| 常规洪水 (--flood) | GBN 600 / SR 1200 | 74.52 | 72.73 | 92.90 | 92.77 |
| 高误码洪水 (--flood --ber=1e-4) | GBN 600 / SR 1200 | 27.06 | 26.83 | 58.19 | 57.70 |

测试结论：无误码洪水模式下，两种协议均接近 97%，说明物理层队列控制、ACK 搭载和窗口发送能力正常。默认误码与高误码下 SR 明显优于 GBN，符合选择重传协议只重传错误帧、GBN 需要整窗回退的理论预期。

GBN 默认平缓/周期交替模式中出现一次 System too busy 警告，该警告来自操作系统调度延迟，不是协议 fatal；五组 GBN 均 Quit=True。

# 4. 理论效率与实际差距

信道速率为 8000bps，传播时延为 270ms，网络层分组 256 字节。数据帧除载荷外还包含 kind、seq、ack 和 CRC32，且帧间有边界开销，因此即使在理想无误码 flood 场景，分组层实际利用率也低于 100%。

无误码 flood 下实测约 96.96%，说明当前实现接近仿真环境可达到的实际上限。普通非 flood 模式下，A/B 产生分组节奏不对称，A 端利用率约 51%，B 端可接近 97%，这是网络层业务模式造成，不是链路层死锁。

误码下 SR 与 GBN 差距来自错误恢复策略。SR 能保留错误帧之后已经正确到达的帧，只重传缺失帧；GBN 丢弃乱序帧，错误后续正确帧也会被浪费，因此误码越高，GBN 利用率下降越明显。

# 5. 研究与探索总结

CRC32 可以极大降低未检出错误概率，但理论上不能保证 100% 检出所有错误；在实验环境中，配合序号、ACK/NAK 和重传机制，可满足无差错交付的实验目标。

ACK timer 与 DATA timer 的语义不同：DATA timer 在物理队列发送完之后计时，适合重传；ACK timer 从当前时刻计时，并且重复启动不重置剩余时间，适合延迟 ACK 与 repeat NAK。

物理层发送队列需要节流。SR 中使用 PHL_QUEUE_LIMIT 限制网络层继续供包，避免 flood 模式下 ACK/NAK 被大量 DATA 长时间压在队尾。

# 6. 源程序清单

| 文件 | 说明 | 是否提交 |
| --- | --- | --- |
| datalink.c | 自行实现的 SR/GBN 数据链路层协议主程序 | 是 |
| datalink.h | 帧类型和帧格式说明 | 是 |
| protocol.c/h、crc32.c、lprintf.c/h、getopt.c/h | 实验框架库文件，未作为本次自行源码提交 | 否 |