# 实验一 SR 与 Go-Back-N 实现补充说明

本项目默认运行选择重传协议 SR；在命令行中增加 --gbn 或 --protocol=gbn 后运行 Go-Back-N ARQ 对照实现。

SR 命令示例：datalink.exe -t 1200 -f A / B。GBN 命令示例：datalink.exe --gbn -t 600 -f A / B。

## 协议功能对照

SR：接收端缓存接收窗口内乱序 DATA，连续到达后按序交付；NAK 和 DATA timeout 均只重传单帧。

GBN：接收端只接收 frame_expected，对乱序帧不缓存；DATA timeout 时从 ack_expected 开始整窗回退重传。

Piggybacking：DATA 帧携带累计 ACK，ACK 字段表示本端已经按序收到的最后一个帧序号。

ACK Timer：两种协议均使用 ACK_TIMER 延迟发送累计 ACK，减少纯 ACK 帧数量。

NAK：SR 支持 NAK 与 repeat NAK；NAK 帧中的 ack 字段表示请求重传的缺失帧序号。

## 性能测试结果

| 测试项 | 运行时间 | GBN A | GBN B | SR A | SR B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无误码数据传输 (--utopia) | GBN 600 / SR 1200 | 51.65 | 96.96 | 51.65 | 96.96 |
| 默认平缓/周期交替 | GBN 600 / SR 1200 | 38.83 | 77.49 | 49.43 | 91.89 |
| 无误码洪水 (--flood --utopia) | GBN 600 / SR 1200 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.97 |
| 常规洪水 (--flood) | GBN 600 / SR 1200 | 74.52 | 72.73 | 92.90 | 92.77 |
| 误码洪水 (--flood --ber=1e-4) | GBN 600 / SR 1200 | 27.06 | 26.83 | 58.19 | 57.70 |

## 测试证据

SR 证据：Lab1-Windows-VS2019/performance-tests-20260512-221730/summary.csv，五组均 Quit=True，FatalMatches=0。

GBN 证据：Lab1-Windows-VS2019/gbn-performance-tests-20260523-204054/summary.csv，五组均 Quit=True；第 2 组出现一次 System too busy 警告，不是协议 fatal。

## 理论与实际差距说明

无误码 flood 下两种协议均接近 97%，主要受帧头、CRC、帧间隔和传播时延影响，已接近该实验环境中的可达到上限。

默认误码和高误码下，SR 明显高于 GBN。原因是 SR 缓存乱序正确帧并单帧重传，而 GBN 在丢失或错误后会丢弃后续乱序帧，并在超时时整窗回退，重传开销和等待时间更大。