北 京 邮 电 大 学 实 验 报 告 课程名称________数字逻辑与数字系统_________________ 实验名称_____实验三：触发器________________ _ 计算机学院 2024211304班 学号_2024212936_____ 姓名________刘文涛__________ 教师___李晶____ 成绩______ __2025__年__11__月_18___日

1. 实验目的 - 掌握基本RS、D、JK触发器的电路结构、逻辑功能与工作原理。 - 熟悉集成触发器74LS00、74LS74、74LS107的使用方法、引脚功能与特性。 - 学习使用示波器观测时序波形，理解时钟、输入与输出信号间的时序关系。 - 培养数字电路连接、测试、故障排查及数据分析的能力。 2. 实验器件和设备 类型; 名称与型号; 数量; 主要用途. 实验平台; TEC8数字电路实验系统; 1台; 提供电源、电平开关、脉冲源、指示灯等. 测量仪表; TBS1102B-EDU双踪示波器; 1台; 观测和测量时序波形. 集成电路; 四2输入与非门 74LS00; 1片; 构成基本RS触发器. 集成电路; 双D正边沿触发器 74LS74; 1片; D触发器功能测试. 集成电路; 双JK负边沿触发器 74LS107; 1片; JK触发器功能测试. 连接附件; 导线; 若干; 电路连接. 3. 实验过程及结果 任务一：RS触发器的构成与测试 3.1.1 实验过程 - 电路搭建：使用74LS00中的两个与非门，按照教材所述的基本RS触发器电路进行连接。其中，R'和S'作为输入端，分别连接至实验箱的电平开关K1和K2；输出端Q和Q'分别连接至电平指示灯LED0和LED1。 - 功能测试：按照预设的顺序操作电平开关，改变R'和S'的输入组合，观察并记录对应输出端Q和Q'的状态。 3.1.2 实验结果与数据分析 RS触发器功能测试表（低电平有效） 步骤; R'; S'; Q; Q'; 逻辑功能说明. 1; 0; 1; 1; 0; 置位：S'有效(0)，Q=1。. 2; 1; 1; 1; 0; 保持：输入均无效，维持原状态。. 3; 1; 0; 0; 1; 复位：R'有效(0)，Q=0。. 4; 1; 1; 0; 1; 保持：输入均无效，维持原状态。. 5; 0; 0; 1*; 1*; 不定状态：输出非互补，撤销输入后状态随机。. *注：步骤5中，当R'和S'同时为0时，Q和Q'均输出1。当输入同时跳变为1时，由于门电路延迟差异，输出会随机稳定在0或1 - 高有效RS触发器：可由两个交叉耦合的或非门构成，其逻辑功能与低有效型相反。 功能总结： 保持：S=1, R=1，输出维持前一状态。 置位：S=0, R=1，输出Q=1。 复位：S=1, R=0，输出Q=0。 禁止：S=0, R=0，为非法状态，应避免。 - 分析保持状态：S= 1, R= 1，两个输入均无效，电路稳定地保持了之前的状态；置位状态：S= 0, R= 1(S有效，R无效)，置位就是让输出 Q 变成 1；复位状态：S= 1, R= 0(S无效，R有效)，复位就是让输出 Q 变成 0，禁止状态：S= 0, R= 0(两个输入均有效)，这是禁止状态，需要避免。 3.1.3 任务一小结 本任务成功验证了基本RS触发器的逻辑功能。实验结果与理论一致，明确了其置位、复位、保持及不定状态的特征，加深了对触发器工作原理的理解。 任务二：双D触发器74LS74功能测试 3.2.1 实验过程 - 异步控制测试：测试PRE'（置位）和CLR'（复位）端的异步控制功能。 - 同步功能测试：在CLK上升沿，测试D端输入对输出Q的同步控制。 - 动态波形测试：D端接100kHz脉冲，CLK接1MHz脉冲，用示波器观测CLK、D、Q的时序关系。 3.2.2 实验结果与数据分析 D触发器74LS74功能测试表 *注：PRE'和CLR'同时为低属于非法输入，可能导致输出不稳定或损坏器件。 - 动态波形观测与分析 测试结果波形图： - 波形图： - 分析： - 采样与保持：D触发器在每一个CLK时钟的上升沿对D输入端的数据进行采样，并将该值锁存输出，直到下一个上升沿到来。在两个上升沿之间，即使D信号发生变化，Q端输出也保持不变。 - 时序关系：从整合的波形图可以看出，Q的输出完全由CLK上升沿时刻的D值决定。例如，当第一个CLK上升沿到来时，D为高电平，因此Q变为高电平并保持；当第二个CLK上升沿到来时，D已变为低电平，因此Q随之变为低电平。 - 传输延迟：在示波器上可以观测到，从CLK上升沿到Q端输出稳定建立，存在一个极短的传输延迟tpd。 3.2.3 思考题验证与分析 - 思考题：若CLK接100kHz，D接1MHz，输出Q会如何变化 - 验证结果：在实验箱上验证后发现，输出Q的波形不再是D信号的规则复制，而是出现了数据丢失和不稳定的状态。 原因分析：D信号变化快于CLK采样频率，触发器无法捕捉D的全部信息，仅能采样到其瞬时值片段，凸显了同步系统中数据稳定时间的重要性 任务三：双JK触发器74LS107功能测试 3.3.1 实验过程 - 异步复位测试：将CLR'端接电平开关，Q和Q'接指示灯。测试CLR'有效和无效时对输出的影响。 - 同步功能测试：将CLR'置为高电平（无效）。J、K端接电平开关，CLK端接单脉冲发生器。改变J、K的组合，在CLK下降沿（按单脉冲按钮）触发，观察并记录Q端状态变化。 - 计数功能波形测试：将J、K端均接高电平（1），CLK端接100kHz连续脉冲。使用示波器同时观测CLK和Q端波形，记录并分析。 3.3.2 实验结果与数据分析 JK触发器74LS107功能测试表（CLR'=H, CLK为下降沿触发） 功能详述 - 异步复位(CLR'=0)：无论J、K、CLK状态如何，立即强制Q=0，优先级最高。 - 同步功能(CLR'=1)： - J=0, K=0：保持状态，记忆之前数据。 - J=1, K=0：置位功能，输出Q=1。 - J=0, K=1：复位功能，输出Q=0。 - J=1, K=1：翻转功能，输出状态每次时钟沿反转。 动态波形观测与分析（J=K=1） - 波形图： 从上至下 CLK Q Q’ - 分析： - 翻转功能：当J和K均接高电平时，JK触发器在每一个CLK时钟的下降沿到来时，输出状态发生一次翻转（即由0变1，或由1变0）。 - 分频功能：观察波形可知，输出信号Q的周期是输入时钟CLK周期的两倍，即频率为CLK频率的1/2。这实现了经典的二分频功能。 - 时序关系：输出的每一次变化都严格发生在CLK的下降沿时刻，并存在一个微小的传输延迟。 - 异步复位功能（CLR'=0） - 当CLR'（异步清零端）为低电平时，无论J、K和CLK处于什么状态， 触发器立即被复位 - 输出Q被强制为0，Q'被强制为1 - 这体现了异步复位的高优先级，可以在任何时刻快速将触发器清零 - 同步功能（CLR'=1，时钟下降沿触发） - J=0, K=0：保持状态 - 当时钟下降沿到来时，输出保持原来状态不变（Qⁿ⁺¹ = Qⁿ） - 这是触发器的"记忆"功能，保持之前存储的数据 - J=1, K=0：置位功能 - 当时钟下降沿到来时，输出被设置为1（Qⁿ⁺¹ = 1） - 无论原来状态如何，触发器都被置位 ③J=0, K=1：复位功能： 当时钟下降沿到来时，输出被清零 无论原来状态如何，触发器都被复位 ④ J=1, K=1 翻转功能 时钟下降沿到来时，输出状态发生翻转 如果原来Q=0，则变为1;如果原来Q=1，则变为0 这是可K触发器特有的重要功能，使其可以作为计数器使用e 3.3.3 任务三小结 通过本任务，全面验证了JK触发器74LS107的功能。它集置0、置1、保持和翻转功能于一身，功能最为完善。特别地，在J=K=1时，它成为一个T触发器，是构成计数器和分频器的核心元件。实验成功观测到了其二分频的波形，深刻理解了其边沿触发的工作方式。