北 京 邮 电 大 学 实 验 报 告 课程名称________数字逻辑与数字系统_________________ 实验名称_____实验四：简单时序电路________________ _ 计算机学院 2024211304班 学号_2024212936_____ 姓名________刘文涛__________ 教师___李晶____ 成绩______ __2025__年__11__月_18___日

一、实验目的 - 掌握简单时序电路的分析、设计和测试方法； - 掌握计数器74LS162的功能； - 掌握任意模计数器的构成方法。 二、实验器件和设备 - TEC8数字电路实验系统 1台 - TBS1102B-EDU双踪示波器 1台 - 74LS00（四2输入与非门） 1片 - 74LS74（双D触发器） 2片 - 74LS107（双JK触发器） 2片 - 74LS162（同步4位BCD计数器） 2片 三、实验过程及结果 任务一：双D触发器74LS74构成四位计数器（必做） 实验步骤： - 按电路图接线，CLR'接电平开关，PRE'接VCC，CLK接QD按钮，Q₀~Q₃接LED； - CLR'置0复位，观察LED状态； - CLR'置1，按QD按钮，记录状态转移表； - 接入100kHz时钟，用示波器观察Q₀~Q₃波形并绘制。 - 每一级触发器的状态方程与时钟 提交成果： - 状态转移表： CP脉冲; Q₃ⁿ; Q₂ⁿ; Q₁ⁿ; Q₀ⁿ; Q₃ⁿ⁺¹; Q₂ⁿ⁺¹; Q₁ⁿ⁺¹; Q₀ⁿ⁺¹; 时钟触发说明. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 初始状态. 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; CP₀上升沿：Q₀翻转. 2; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0; CP₀上升沿：Q₀翻转；Q₀下降沿触发CP₁：Q₁翻转. 3; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 1; CP₀上升沿：Q₀翻转. 4; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0; CP₀上升沿：Q₀翻转；Q₀下降沿触发CP₁：Q₁翻转；Q₁下降沿触发CP₂：Q₂翻转. 5; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0; 1; CP₀上升沿：Q₀翻转. 6; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1; 0; CP₀上升沿：Q₀翻转；Q₀下降沿触发CP₁：Q₁翻转. 7; 0; 1; 1; 0; 0; 1; 1; 1; CP₀上升沿：Q₀翻转. 8; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; CP₀上升沿：Q₀翻转；Q₀下降沿触发CP₁：Q₁翻转；Q₁下降沿触发CP₂：Q₂翻转；Q₂下降沿触发CP₃：Q₃翻转. 9; 1; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; CP₀上升沿：Q₀翻转. 10; 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; CP₀上升沿：Q₀翻转；Q₀下降沿触发CP₁：Q₁翻转. 11; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1; CP₀上升沿：Q₀翻转. 12; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0; CP₀上升沿：Q₀翻转；Q₀下降沿触发CP₁：Q₁翻转；Q₁下降沿触发CP₂：Q₂翻转. 13; 1; 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1; CP₀上升沿：Q₀翻转. 14; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 0; CP₀上升沿：Q₀翻转；Q₀下降沿触发CP₁：Q₁翻转. 15; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; CP₀上升沿：Q₀翻转. 16; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0; CP₀上升沿：Q₀翻转；Q₀下降沿触发CP₁：Q₁翻转；Q₁下降沿触发CP₂：Q₂翻转；Q₂下降沿触发CP₃：Q₃翻转. - 波形图（CLK、Q₀~Q₃）： - 四路波形在同一时间轴，展示一个完整计数周期。 - 分析： - 如果使用 Q₃', Q₂', Q₁', Q₀' 构成计数器，则构成异步二进制递减计数器 - 计数序列：1111 → 1110 → 1101 → ... → 0000 → 1111 任务二：双JK触发器74LS107构成四位计数器（分析） 实验步骤： - 分析电路图，写出时钟和状态方程； - 绘制CLK和Q₀~Q₃的波形图。（不需要） 提交成果： - 时钟方程： - CP₀ = CLK - CP₁ = Q₀ - CP₂ = Q₁ - CP₃ = Q₂ - 状态方程（下降沿触发）： - 波形图（四路波形同一时间轴，一个完整周期） （不需要） - 分析： - 该电路为异步四位二进制计数器，模为16。 任务四：置位法构成模7计数器（必做） 实验步骤： - 使用74LS162和74LS00接成模7计数器； - 用单脉冲测试状态； - 用连续脉冲测试，观察波形。 提交成果： - 波形图（Q₀~Q₃）： - 四路波形在同一时间轴，展示模7计数周期（0→1→2→3→4→5→6→0）。 设计思路： - 利用预置法，当QD QC QB QA=1111时，rco=1，下一个时钟上升沿，使同步置位有效，QD QC QB QA=1001，15-9+1=7，所以构成模7计数器 - 思考题： - 复位法模7电路：当计数到7（0111）时，通过与非门产生CLR'信号清零。 - 从0010开始置数：若从0010开始，计数序列为2→3→4→5→6→7→0→1→2，模仍为7？ 答：不是模7，而是模6（2→3→4→5→6→7→2，跳过0和1）。 四、实验总结 通过本实验的实践操作与理论分析，获得了以下主要收获： - 时序电路构建能力 - 掌握了使用D触发器和JK触发器构建异步计数器的具体方法 - 集成计数器应用 - 深入理解了74LS162的功能特点，学会了通过预置法实现任意模值计数器的设计技巧 - 测试仪器使用技能 - 熟练运用示波器进行时序波形观测与分析，提升了数字电路调试能力 - 理论实践结合 - 通过实际操作验证了时序电路的工作原理，加深了对数字逻辑理论的理解