北 京 邮 电 大 学 实 验 报 告 课程名称____数字逻辑与数字系统_____ 实验名称___实验四：简单时序电路_______ _ 计算机学院 2024211304班 学号_2024212590_____ 姓名_____王博生________ 教师___李晶____ 成绩______ __2025__年__11__月_19__日

一、实验目的 - 理解并掌握基本时序逻辑电路的分析流程、设计方法与验证技术 - 熟悉同步十进制计数器74LS162的功能特性及应用方式 - 学习构建任意模值计数器的实现原理与设计技巧 二、实验设备与器材 - TEC8数字电路实验平台 ×1套 - TBS1102B-EDU双通道示波器 ×1台 - 74LS00（四路2输入与非门） ×1片 - 74LS74（双D触发器） ×2片 - 74LS107（双JK触发器） ×2片 - 74LS162（同步四位BCD码计数器） ×2片 三、实验内容与数据分析 实验任务一：基于74LS74双D触发器的四位计数器构建 实验操作流程 - 依据电路原理图完成硬件连接，将CLR'端连接至电平控制开关，PRE'端接电源VCC - 时钟信号输入端CLK连接至实验箱的QD脉冲按钮输出端 - 四个输出端Q₀～Q₃分别连接至电平状态指示LED - 通过CLR'开关实现电路复位功能，观察LED显示状态变化 - 在正常工作模式下，通过单脉冲触发记录状态转换过程 - 接入100kHz连续时钟信号，使用示波器捕捉并分析输出波形特征 实验结果与分析 状态转换真值表 时钟脉冲; Q₃; Q₂; Q₁; Q₀; Q₃⁺; Q₂⁺; Q₁⁺; Q₀⁺; 时钟触发条件说明. 初始状态; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 系统复位初始化. 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; CP₀上升沿触发Q₀状态翻转. 2; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0; CP₀触发Q₀翻转，Q₀下降沿触发CP₁使Q₁翻转. 3; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 1; CP₀上升沿触发Q₀状态翻转. 4; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0; 三级联触发：CP₀→Q₀→CP₁→Q₁→CP₂→Q₂. 5; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0; 1; CP₀上升沿触发Q₀状态翻转. 6; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1; 0; CP₀触发Q₀翻转，Q₀下降沿触发CP₁使Q₁翻转. 7; 0; 1; 1; 0; 0; 1; 1; 1; CP₀上升沿触发Q₀状态翻转. 8; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 四级联触发：CP₀→Q₀→CP₁→Q₁→CP₂→Q₂→CP₃→Q₃. 9; 1; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; CP₀上升沿触发Q₀状态翻转. 10; 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; CP₀触发Q₀翻转，Q₀下降沿触发CP₁使Q₁翻转. 11; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1; CP₀上升沿触发Q₀状态翻转. 12; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 三级联触发：CP₀→Q₀→CP₁→Q₁→CP₂→Q₂. 13; 1; 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1; CP₀上升沿触发Q₀状态翻转. 14; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 0; CP₀触发Q₀翻转，Q₀下降沿触发CP₁使Q₁翻转. 15; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; CP₀上升沿触发Q₀状态翻转. 16; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 四级联触发完成一个计数循环. 波形特征分析 - 四路输出信号在相同时基下呈现规整的二分频关系 - 完整展示了16个状态的循环周期 - 各触发器级联形成典型的异步时序逻辑 电路特性总结 使用 构成的是异步二进制递减计数器。 实验任务二：74LS107双JK触发器四位计数器原理分析 理论分析结果 时钟信号分配 - 初级时钟：CP₀ = 外部CLK - 次级时钟：CP₁ = Q₀输出 - 第三级时钟：CP₂ = Q₁输出 - 末级时钟：CP₃ = Q₂输出 状态转换方程（下降沿有效） - Q₀ⁿ⁺¹ = 非Q₀ⁿ - Q₁ⁿ⁺¹ = 非Q₁ⁿ - Q₂ⁿ⁺¹ = 非Q₂ⁿ - Q₃ⁿ⁺¹ = 非Q₃ⁿ 电路功能判定 该设计实现了一个16进制异步二进制计数器，通过JK触发器的翻转功能配合级联时钟，构建出标准的四位二进制计数序列。 实验任务四：基于置位法的模7计数器实现 设计方案与验证 电路构建核心 - 主芯片：74LS162同步十进制计数器 - 辅助芯片：74LS00四与非门 - 实现方法：预置数控制法 工作原理 当计数器输出达到最大值15(1111₂)时，RCO进位信号有效，通过与非门逻辑控制LOAD'端，在下一时钟上升沿将预置值1001₂(9₁₀)载入计数器。计数序列为：9→10→11→12→13→14→15→9，形成7个状态的循环周期。 设计验证计算 计数模值 = 15 - 9 + 1 = 7，符合设计要求。 拓展思考分析 采用清零法实现时，当计数状态达到7(0111₂)时，通过门电路产生CLR'信号，在时钟上升沿将计数器复位至0状态。 预置起点的模值影响 若从0010₂(2₁₀)开始预置，计数序列变为：2→3→4→5→6→7→0→1→2，实际有效状态为6个，构成模6计数器而非模7。 四、实验总结与收获 通过本次实验，我们掌握了： - 使用D触发器和JK触发器构建异步计数器； - 使用74LS162和置位法构建任意模计数器； 使用示波器观测时序波形，分析计数器工作原理。