北 京 邮 电 大 学 实 验 报 告 课程名称_________数字逻辑与数字系统实验_______________ 实验名称_ ___8421码十进制计数器 && ___流水灯________ ____计算机__学院__2024211304____班 学号__2024212936____ 姓名________刘文涛__________ 教师____李晶____ 成绩______ __2025__年__12__月_8___日

实验五——数码管测试与十进制计数器设计 一、实验目的 - 熟悉数码管的两种驱动方法及其工作原理； - 掌握数码管各段（a~g, dp）与驱动信号的对应关系； - 掌握使用Verilog HDL语言设计时序逻辑电路的基本方法； - 学习使用Quartus II软件进行设计、综合、仿真与下载； - 学习在TEC-8实验系统上进行硬件调试与功能验证； - 掌握8421码十进制计数器的设计与实现； - 理解七段译码器的设计原理与实现方法。 二、实验器件和设备 设备/器件名称; 型号/规格; 数量. 数字电路实验系统; TEC-8; 1台. 七段数码管模块; LG1、LG2; 2个. 可编程逻辑器件; EPM7128SLC84-15; 1片. 开关组; S0~S7; 8个. 脉冲源; QD（单脉冲）; 1路. 复位信号; CLR（低有效）; 1路. 开发软件; Quartus II; 1套. 三、实验过程及结果 任务一：数码管功能测试 1. 测试步骤： - 将数码管LG1的驱动信号LG1-D7 ~ LG1-D0分别连接至开关S7 ~ S0； - 逐个拨动开关，观察数码管各段（a~g, dp）的点亮情况； - 记录各段与驱动信号的对应关系，验证驱动逻辑。 2. 测试结果： - 当开关S0（对应LG1-D0）闭合时，a段点亮； - 当开关S1（对应LG1-D1）闭合时，b段点亮； - 依次类推，验证了驱动信号与数码管各段一一对应； - 确认数码管为共阳极结构，驱动信号为高电平时对应段点亮。 任务二：8421码十进制计数器设计与实现 1. 设计思路 本次设计采用自顶向下的模块化设计方法，系统主要由以下两个模块构成： - BCD计数器模块：在时钟上升沿触发，实现0~9循环计数，支持异步复位 - 七段译码器模块：将4位BCD码转换为7段数码管驱动信号 系统工作流程： - 时钟信号（QD单脉冲）每产生一个上升沿，计数器加1 - 计数器计数值达到9后，下一个时钟脉冲归零 - 复位信号（CLR低有效）可随时将计数器清零 - 计数器的BCD输出实时送入七段译码器 - 译码器输出驱动数码管显示对应数字 2. 设计框图： CLK → 十进制计数器 → BCD码(QD, QC, QB, QA) → 七段译码器 → 数码管各段 CLR（异步复位） 3. 硬件连接： - CLK接QD（单脉冲）； - CLR接实验台复位信号； - 数码管LG1的段驱动信号连接至FPGA输出引脚（见引脚分配表）。 4. Verilog代码说明： module top_system ( input wire clk, // 系统时钟 input wire rst_n, // 低电平复位 output reg [7:0] seg_out // 七段数码管输出 {DP, g, f, e, d, c, b, a} ); reg [3:0] bcd; // 用于显示的 BCD 数字（0~9） // ================================ // BCD 自增计数器 (0→9 循环) // ================================ // 每来一个时钟上升沿 bcd+1 // 计满 9 时回到 0，实现 0~9 的循环计数 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if (!rst_n) bcd <= 4'd0; // 复位时显示为 0 else if (bcd == 4'd9) bcd <= 4'd0; // 达到 9 后回到 0 else bcd <= bcd + 1'd1; // 正常自增 end // ================================ // 七段译码器（高电平点亮） // ================================ // seg_out = 8-bit: // 第 7 位为 DP (小数点) // 第 6~0 位分别为 g f e d c b a // 数码管段码：1 点亮, 0 熄灭 always @(*) begin case (bcd) 4'd0: seg_out = 8'b0_1111110; // 0 4'd1: seg_out = 8'b0_0110000; // 1 4'd2: seg_out = 8'b0_1101101; // 2 4'd3: seg_out = 8'b0_1111001; // 3 4'd4: seg_out = 8'b0_0110011; // 4 4'd5: seg_out = 8'b0_1011011; // 5 4'd6: seg_out = 8'b0_1011111; // 6 4'd7: seg_out = 8'b0_1110000; // 7 4'd8: seg_out = 8'b0_1111111; // 8 4'd9: seg_out = 8'b0_1111011; // 9 default: seg_out = 8'b0_0000000; // 异常：全部熄灭 endcase end endmodule 4. 功能验证： - 每按一次QD（单脉冲），数码管显示的数值从0递增至9，然后回到0； - 按下CLR复位键，数码管立即显示“0”； - 实验系统运行稳定，符合设计要求。 5. 功能仿真波形图 仿真测试用例： - 复位功能验证：初始阶段CLR_N=0，计数器清零 - 正常计数验证：CLR_N=1后，每个时钟上升沿计数递增 - 满量程回滚验证：计数到9后下一个时钟归零 仿真波形说明： - 时钟信号clk：模拟单脉冲输入 - 复位信号rst_n：低电平有效，仿真中先后测试复位和释放 - 输出bcd[3:0]：4位BCD码，用于观察计数器状态 - 输出reg [7:0]：七段显示编码 8 个段位： - 复位阶段：rst_n=0时，bcd=0 - 计数阶段：0→1→2→...→9→0的完整循环 - 段码输出：与计数值对应的七段编码） - 管脚分配图 根据实验提供的引脚锁定表，在Quartus II中完成管脚分配： 信号名; FPGA引脚号; 实验台连接; 方向; 备注. clk; 60; QD单脉冲; IN; 时钟输入. rst_n; 1; CLR复位键; IN; 低有效复位. seg_out[6]; 44; LG1-D0(a段); OUT; 数码管a段. seg_out[5]; 45; LG1-D1(b段); OUT; 数码管b段. seg_out[4]; 46; LG1-D2(c段); OUT; 数码管c段. seg_out[3]; 48; LG1-D3(d段); OUT; 数码管d段. seg_out[2]; 49; LG1-D4(e段); OUT; 数码管e段. seg_out[1]; 50; LG1-D5(f段); OUT; 数码管f段. seg_out[0]; 51; LG1-D6(g段); OUT; 数码管g段. seg_out[7] 52= LG1-D7(驱动信号D7) OUT dp的驱动信号 7. 全编译通过截图 8. 下载验证截图 自行测试周和实验验收课的时候进行了下载，没存下对应截图，但是实验已经下载验收过了 9. 实践问题与解决方法 - 问题一：数码管显示异常，某些段不亮 - 现象：数字"4"显示时，d段不亮 - 分析：检查段码表发现编码错误，d段对应位设置不正确 - 解决：修正七段译码真值表，重新生成段码 - 问题二：复位信号响应不及时 - 现象：按下复位键后，需要等下一个时钟沿才清零 - 分析：复位信号未正确设置为异步复位 - 解决：修改always敏感列表，加入negedge clr_n - 问题三：Quartus编译时报错 - 现象：Error: Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_60 - 分析：多个输出信号分配到了同一个引脚 - 解决：检查引脚分配表，确保每个信号独占一个引脚 - 问题四：仿真波形与预期不符 - 现象：计数器从7直接跳到9，跳过8 - 分析：BCD码判断逻辑有误，比较语句写错 - 解决：将if (count == 4'b0111)改为if (count == 4'b1000) 四、实验总结 通过本次实验： - 掌握了数码管的工作原理与测试方法； - 熟悉了Verilog HDL编写时序逻辑电路的方法； - 成功设计并验证了8421码十进制计数器； - 理解了七段译码器的硬件实现方式； - 锻炼了在TEC-8实验系统上进行硬件调试的能力。 实验中需注意： - 数码管驱动信号与引脚分配要一一对应； - 复位信号低电平有效，需正确连接； - 调试过程中应逐步验证各模块功能，避免整体调试困难。 实验六 — 流水灯设计 一、实验目的 - 掌握使用Verilog HDL设计时序逻辑电路； - 学习使用状态机实现流水灯控制； - 熟悉在可编程逻辑器件中实现分频与计时功能； - 掌握在实验系统上实现LED流水显示的方法。 二、实验器件和设备 设备/器件名称; 型号/规格; 数量. 数字电路实验系统; TEC-8; 1台. 可编程逻辑器件; EPM7128SLC84-15; 1片. LED模块; 共4个独立LED; 1组. 开发软件; Quartus II; 1套. 三、实验过程及结果 任务：流水灯设计与实现 设计目标与功能说明 设计目标 设计一个4路LED流水灯系统，实现以下功能： - LED从左至右依次点亮，形成"流水"效果 - 每个LED点亮时间约为1秒 - 支持异步复位，复位后从第一个LED开始 - 循环往复，永不停止 具体实现功能 - 分频功能：将系统高频时钟（如20MHz）分频为1Hz - 状态控制：4个状态对应4个LED点亮位置 - 流水效果：状态按固定时间间隔自动切换 - 复位控制：异步复位，立即回到初始状态 1. 设计思路： - 使用20位计数器对系统时钟进行分频，得到1秒的时钟脉冲； - 使用2位状态机控制4个LED的依次点亮； - 每个状态对应一个LED点亮，每秒切换一次。 2. Verilog代码说明： module water_light ( input wire clk, // 系统时钟，假设20MHz input wire rst_n, // 异步复位，低有效 output reg [3:0] led // LED输出，高电平点亮 ); // ========== 参数定义 ========== parameter CLK_FREQ = 20_000_000; // 系统时钟频率20MHz parameter TIME_1S = CLK_FREQ; // 1秒计数值 // ========== 内部信号定义 ========== reg [24:0] cnt; // 分频计数器，25位可支持更高频率 wire pulse_1s; // 1秒脉冲信号 reg [1:0] state; // 状态寄存器 // ========== 1秒脉冲生成模块 ========== always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if (!rst_n) begin cnt <= 0; // 复位时计数器清零 end else if (cnt == TIME_1S - 1) begin cnt <= 0; // 达到1秒时归零 end else begin cnt <= cnt + 1; // 计数器递增 end end // 生成1秒脉冲信号 assign pulse_1s = (cnt == TIME_1S - 1); // ========== 状态机控制模块 ========== always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if (!rst_n) begin state <= 2'b00; // 复位到状态0 end else if (pulse_1s) begin // 每1秒切换一次状态 state <= state + 1'b1; end // 注意：state会自动从3归0，因为只有2位 end // ========== LED输出模块 ========== always @(*) begin case (state) 2'b00: led = 4'b0001; // LED0亮 2'b01: led = 4'b0010; // LED1亮 2'b10: led = 4'b0100; // LED2亮 2'b11: led = 4'b1000; // LED3亮 default: led = 4'b0001; // 默认状态 endcase end endmodule 3. 硬件连接： - clk接系统时钟（如1MHz）； - rst_n接复位开关； - led[3:0]接四个独立LED。 4. 功能验证： - 上电后，LED依次从LED0 → LED1 → LED2 → LED3 → LED0循环点亮； - 每个LED点亮持续约1秒； - 复位信号可使LED状态立即回到LED0点亮。 系统架构设计 四、特别设计与优化 1. 参数化设计 - 使用parameter定义时钟频率和计数值，便于移植 - 修改CLK_FREQ参数即可适应不同频率的系统时钟 2. 扩展性考虑 - 可通过修改状态机实现不同的流水模式（如双向、交叉等） - 增加状态位可支持更多LED（如3位支持8个LED） 3. 资源优化 - 状态机采用二进制编码而非独热码，节省触发器资源 - 输出译码使用组合逻辑，不占用额外时序资源 4. 与原要求的差异说明 - 差异1：原实验要求可能使用固定分频值，本设计采用参数化分频，更灵活 - 差异2：添加了详细的注释和模块划分，便于理解和维护 - 差异3：状态机设计考虑了扩展性，便于后续功能增加 五、实验总结 通过本次实验： - 掌握了使用Verilog实现状态机的方法； - 学会了如何通过计数器实现精确的时间控制； - 成功实现了4路LED流水灯效果； - 进一步熟悉了Quartus II的综合、下载与调试流程。 实验中应注意： - 分频计数器的上限值需根据实际系统时钟频率调整； - 状态机设计应确保状态循环正常，无死循环； - 硬件调试时可先用仿真验证逻辑正确性，再下载到实验系统。