第一章 计算机系统概述

期末复习回顾文档｜针对往年卷优化版

使用定位 本资料依据第 1 章课件、教材第一章内容及 2020-2021、2021-2022、2024-2025 往年期末卷中出现的相关题型整理。第一章通常不是复杂计算大题主场，但选择题、判断题、填空题命中率高，尤其集中在“完整计算机系统、冯·诺依曼结构、二进制原因、层次结构、软硬件逻辑等价性、性能指标”。

复习目标：用较短时间把第一章稳定拿分点吃透，避免概念题丢分；性能指标部分做到会套公式、会辨析。

# 目录

1. 命题画像与复习优先级

2. 一页速记：第一章知识框架

3. 核心考点精讲

4. 性能指标公式与典型例题

5. 往年卷题型对照与答案解析

6. 高频易错点清单

7. 自测题与答案

8. 考前 2 小时复习流程

# 1. 命题画像与复习优先级

第一章的考试特点是“概念密集、陷阱稳定、计算少但公式容易混”。从往年卷看，开头选择题经常直接考第一章：2021-2022 A/B 卷连续考冯·诺依曼结构和二进制编码原因；2024-2025 卷考完整计算机系统、冯·诺依曼结构基本特征、软硬件逻辑等价性与层次结构；2020-2021 卷考软件分类、存储程序意义、机器语言、机器字长。

| 优先级 | 内容 | 考试价值 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高 | 冯·诺依曼结构、存储程序、二进制原因、完整计算机系统 | 选择题高频，容易原题变形 | 必须背到能判断选项陷阱 |
| 最高 | 硬件五大部件、CPU=运算器+控制器、软件系统分类 | 基础概念题常见 | 按“功能+组成”记忆 |
| 中高 | 层次结构、软硬件逻辑等价性、固件 | 2024-2025 已考，易混 | 用对比表记忆 |
| 中高 | 性能指标：主频、时钟周期、CPI、CPU时间、MIPS、FLOPS | 可能出小计算或概念辨析 | 先算平均 CPI，再套公式 |
| 中 | 计算机分类、发展简史、应用领域 | 低难度记忆题 | 只抓器件主线和分类口径 |
| 较低 | 非诺依曼化、国产处理器发展细节 | 拓展性内容，常规卷较少深考 | 理解方向即可 |

本章拿分策略 先记“冯·诺依曼 + 二进制 + 完整系统 + 软硬件逻辑等价性”，再练性能指标公式。第一章不建议花大量时间背年份细节；发展史只需按核心器件排序。

# 2. 一页速记：第一章知识框架

| 模块 | 必须掌握 | 常见问法 |
| --- | --- | --- |
| 计算机分类 | 数字/模拟；通用/专用；嵌入式系统 | 通用与专用的差异；数字计算机优点 |
| 发展简史 | 电子管 -> 晶体管 -> 集成电路 -> 大规模/超大规模集成电路 -> 新型计算 | 第几代对应什么核心器件 |
| 硬件系统 | 五大部件：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备；CPU=运算器+控制器 | 完整系统包括什么；主机是否等于完整系统 |
| 软件系统 | 系统软件、应用软件；机器语言、汇编语言、高级语言及翻译/解释 | 哪类语言硬件可直接执行；操作系统属于哪类软件 |
| 冯·诺依曼结构 | 二进制、存储程序、五大部件、PC 顺序取指、指令和数据同存储器 | 下列说法错误的是；存储程序意义 |
| 哈佛结构 | 指令存储器和数据存储器分离，可并行访问 | 与冯·诺依曼结构比较 |
| 层次结构 | 微程序/硬布线级、一般机器级、操作系统级、汇编语言级、高级语言级 | 哪个层次属于硬件级；解释与翻译区别 |
| 软硬件关系 | 软件和硬件逻辑等价；固件功能像软件、形态像硬件 | 任何操作是否都可由软/硬件实现 |
| 性能指标 | 时钟周期、主频、CPI、CPU时间、MIPS、FLOPS | 给指令比例和 CPI 求 MIPS/执行时间 |

# 3. 核心考点精讲

## 3.1 完整计算机系统

完整的计算机系统 = 配套的硬件设备 + 软件系统。这个考点极容易设置干扰项：只说“运算器、存储器、控制器”是不完整的；只说“主机和外设”也不够准确；“主机和实用程序”更不完整。

| 对象 | 包含内容 | 是否等于完整计算机系统 |
| --- | --- | --- |
| CPU | 运算器 + 控制器 | 否。CPU 只是核心部件，不含主存、外设和软件。 |
| 主机 | 通常指 CPU + 主存 | 否。还缺外设和软件系统。 |
| 硬件系统 | CPU、存储器、输入/输出设备、总线与接口等 | 否。还缺软件系统。 |
| 完整计算机系统 | 硬件系统 + 软件系统 | 是。 |

真题定位 2024-2025 期末卷第 1 题考“完整的计算机系统应包括什么”。标准选项应落在“配套的硬件设备和软件系统”。

## 3.2 冯·诺依曼结构：第一章最高频考点

冯·诺依曼结构的核心是“存储程序”。程序执行前，指令和数据预先存放在存储器中；执行时，CPU 按地址逐条取出指令、分析指令、执行指令，并自动形成下一条指令地址。

| 基本思想 | 要点 | 考试陷阱 |
| --- | --- | --- |
| 二进制表示 | 指令和数据都用二进制表示，在形式上没有差别。 | 不要误以为指令和数据在存储器中有天然外观差异。 |
| 存储程序 | 程序和数据先放入存储器，机器自动连续取指执行。 | “数据都在指令中直接给出”是错误说法。 |
| 五大部件 | 运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。 | 不要把“外设 + 主机”当作冯氏结构的完整表述。 |
| 顺序控制 | PC 指明下一条将执行指令的地址；通常按地址顺序取指，遇转移指令改变 PC。 | “只能顺序执行、不能转移”是错误理解。 |

必背句 冯·诺依曼机 = 存储程序式计算机。程序和数据在形式上均为二进制代码，通常存放在同一存储器中，由 CPU 按地址自动、连续地取指并执行。

## 3.3 为什么采用二进制

往年卷直接考过：“冯·诺依曼结构计算机中的数据采用二进制编码表示，其主要原因是什么？”标准答案包含三项：二进制运算规则简单；制造两个稳态的物理器件较容易；便于用逻辑门电路实现算术/逻辑运算。

| 原因 | 解释 | 能否单独作为完整答案 |
| --- | --- | --- |
| 运算规则简单 | 0/1 的加法、乘法、逻辑运算规则简单，硬件实现容易。 | 不能单独完整。 |
| 物理实现容易 | 电压高/低、开关通/断、磁化方向等都适合表示两个稳定状态。 | 不能单独完整。 |
| 逻辑门实现方便 | 二值逻辑与电子逻辑门天然对应，便于实现算术与逻辑运算。 | 不能单独完整。 |
| 完整答案 | 上述三项均成立。 | 通常选择“1、2、3”。 |

## 3.4 硬件五大部件与 CPU

硬件五大部件是运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。运算器和控制器合称中央处理器 CPU。运算器负责数据加工，控制器负责取指、译码、发控制信号和协调部件工作。

| 部件 | 核心功能 | 易错辨析 |
| --- | --- | --- |
| 运算器 | 进行算术运算和逻辑运算，核心是 ALU。 | “计算”主要由运算器完成，不是控制器。 |
| 控制器 | 控制指令执行流程，产生控制信号，协调各部件。 | 控制器不直接存储大量程序和数据。 |
| 存储器 | 存放程序和数据。 | 主存直接和 CPU 交换信息；外存需先调入主存。 |
| 输入设备 | 将外界信息送入计算机。 | 键盘、鼠标、扫描仪等。 |
| 输出设备 | 输出处理结果。 | 显示器、打印机等。 |
| 适配器/接口 | 连接主机与外设，解决速度、格式、控制信号匹配。 | 不是五大基本部件之一，但实际系统不可缺少。 |

## 3.5 软件系统与程序语言

软件通常分为系统软件和应用软件。系统软件用于管理、控制、维护计算机资源，并支持用户开发程序；应用软件面向具体业务或应用任务。硬件能够直接执行的是机器语言程序。高级语言程序必须经过编译或解释，汇编语言程序必须经过汇编。

| 类别 | 典型例子 | 考试判断 |
| --- | --- | --- |
| 系统软件 | 操作系统、编译程序、汇编程序、解释程序、数据库管理系统、诊断程序 | 操作系统属于系统软件。 |
| 应用软件 | 办公软件、图形图像软件、游戏、业务管理系统、CAD/EDA 软件 | 解决用户具体问题。 |
| 机器语言 | 0/1 机器指令序列 | 硬件可直接执行。 |
| 汇编语言 | 用助记符表示机器指令 | 需汇编成机器语言。 |
| 高级语言 | C/C++/Java/Python 等 | 需编译或解释，不能被硬件直接识别。 |

真题定位 2020-2021 卷考过：软件分为哪两大类；存储程序概念的意义；硬件能直接执行的语言。答案分别指向“系统软件和应用软件”“保证计算机自动连续执行程序”“机器语言”。

## 3.6 计算机系统层次结构

多级层次结构用于说明从硬件控制信号到高级语言程序的抽象关系。考试重点不是画图，而是能判断每一级的性质与作用。

| 层次 | 名称 | 执行/实现方式 | 复习要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 级 | 微程序级或硬布线级 | 机器硬件直接执行微指令或产生控制信号 | 实在硬件级。 |
| 第 2 级 | 一般机器级/机器语言级 | 由微程序或硬布线解释机器指令 | 也与硬件密切相关，不要简单说其为软件级。 |
| 第 3 级 | 操作系统级 | 由操作系统实现资源管理和扩展机器功能 | 常被视为混合层。 |
| 第 4 级 | 汇编语言级 | 汇编为机器语言后执行 | 符号化，降低编程复杂度。 |
| 第 5 级 | 高级语言级 | 编译或解释后执行 | 面向用户和算法表达。 |

易错点 “在计算机系统层次结构中，微程序属于硬件级，其他四级都是软件级”这种说法不严谨，往年卷已考类似陷阱。一般机器级/机器语言级不是普通应用软件层。

## 3.7 软件与硬件的逻辑等价性

软件与硬件的逻辑等价性指：同一功能既可以用软件实现，也可以用硬件实现；某条指令的执行也可以由硬件完成或由软件解释/模拟完成。实际选择取决于速度、成本、可靠性、灵活性、变更周期等因素。

| 实现方式 | 优点 | 缺点 | 例子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件实现 | 速度快、并行性强、运行开销小 | 成本高、修改困难、灵活性差 | 硬件乘法器、浮点运算单元 |
| 软件实现 | 灵活、易修改、成本低 | 速度可能较慢、依赖处理器执行 | 用加法和移位模拟乘法、软件浮点库 |
| 固件 | 功能上类似软件，形态上接近硬件 | 升级受限于设备设计 | BIOS/UEFI、设备固件 |

选择题口诀 看到“任何可以由软件实现的操作也可以由硬件实现”通常为正确方向；看到“某功能只能由软件/只能由硬件实现”通常要警惕。

## 3.8 系统结构、计算机组成、计算机实现

这三个概念是容易混的抽象层级。系统结构偏“程序员可见的功能属性”；计算机组成偏“逻辑实现”；计算机实现偏“物理实现”。

| 概念 | 含义 | 例子 | 记忆词 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机系统结构 | 程序员可见的机器属性，是软硬件界面上的概念结构和功能特性。 | 指令系统、数据类型、寻址方式、寄存器组织、中断机制。 | 看见什么 |
| 计算机组成 | 系统结构的逻辑实现，即部件如何连接、如何控制、如何传送信息。 | 数据通路、控制器组织、主存-cache 连接。 | 怎么搭 |
| 计算机实现 | 组成的物理实现，涉及器件、电路、工艺、封装等。 | 芯片工艺、门电路、电源、散热、封装。 | 怎么造 |

## 3.9 哈佛结构与非诺依曼化

冯·诺依曼结构中，指令和数据通常存放在同一存储器中，并通过同一通路分时访问，可能形成“冯·诺依曼瓶颈”。哈佛结构把程序存储器和数据存储器分开，分别独立编址和访问，取指和取数可以并行。现代处理器常采用改进哈佛结构，例如指令 Cache 与数据 Cache 分离，而主存仍统一。

| 比较项 | 冯·诺依曼结构 | 哈佛结构 |
| --- | --- | --- |
| 指令与数据存放 | 同一存储器中，形式上均为二进制 | 分离的程序存储器和数据存储器 |
| 访问通路 | 常共用总线/通路，分时访问 | 独立通路，可并行访问 |
| 优点 | 结构简单、通用性好 | 取指和访存效率高 |
| 常见考法 | 存储程序、二进制、PC、五大部件 | 与冯氏结构作比较 |

## 3.10 计算机分类与发展简史

分类题通常难度较低，重点记口径。按输入输出信号形式：模拟计算机和数字计算机；按应用中心：通用计算机和专用计算机。发展史重点记核心器件主线，不建议死背大量年份。

| 阶段/分类 | 关键词 | 考试记忆 |
| --- | --- | --- |
| 数字计算机 vs 模拟计算机 | 数字计算机用 0/1，程序控制，精度高，存储量大，逻辑判断强；模拟计算机用连续电压。 | 问“优点”时答精度、存储、逻辑判断。 |
| 通用计算机 | 标准形态，通过不同软件适配多种应用。 | 适应性强，但特定任务未必效率最高。 |
| 专用/嵌入式计算机 | 针对特定任务，嵌入设备或系统。 | 效率、速度、经济性好，但适应性差。 |
| 计算机发展主线 | 电子管 -> 晶体管 -> 集成电路 -> 大规模/超大规模集成电路 -> 新型计算。 | 按核心器件排序。 |
| ENIAC | 1946，美国宾夕法尼亚大学，电子管，用于弹道计算。 | 了解即可，少数选择题可能出现。 |

# 4. 性能指标公式与典型例题

性能指标是第一章少数可能出现计算的内容。核心思路：先统一单位，再算平均 CPI，最后求 CPU 时间或 MIPS。

| 指标/公式 | 含义 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 时钟周期 T = 1 / f | f 为主频。 | 1 GHz = 10^9 Hz；1 MHz = 10^6 Hz。 |
| 平均 CPI = 总时钟周期数 / 指令条数 | 每条指令平均需要多少个时钟周期。 | 有指令比例时，用加权平均。 |
| 平均 CPI = Σ(比例_i × CPI_i) | 按指令类型加权。 | 比例之和应为 1。 |
| CPU 执行时间 = 指令条数 × CPI × 时钟周期 | 程序在 CPU 上运行的时间。 | 也可写为 指令条数 × CPI / 主频。 |
| MIPS = 指令条数 / 执行时间 / 10^6 | 每秒百万条指令。 | 若主频为 MHz，MIPS = 主频(MHz) / CPI。 |
| FLOPS = 浮点运算次数 / 执行时间 | 每秒浮点运算次数。 | MFLOPS 除 10^6，TFLOPS 除 10^12。 |

性能辨析 主频高不一定性能高，还取决于 CPI 和指令条数。MIPS 不适合直接比较不同指令系统机器，因为“一条指令完成的工作量”可能不同。FLOPS 主要衡量浮点运算能力。

## 例题 1：求平均 CPI 与 MIPS

某机主频 1.2 GHz，A/B/C/D 四类指令 CPI 分别为 2、3、4、5，比例分别为 50%、20%、10%、20%。求平均 CPI 与 MIPS。

解：平均 CPI = 0.5×2 + 0.2×3 + 0.1×4 + 0.2×5 = 3。MIPS = 1.2×10^9 / 3 / 10^6 = 400 MIPS。

## 例题 2：求 CPU 执行时间

某程序共执行 2×10^8 条指令，平均 CPI=2.5，主频 1 GHz。求 CPU 执行时间。

解：CPU 时间 = 指令条数 × CPI / 主频 = 2×10^8 × 2.5 / 10^9 = 0.5 s。

## 例题 3：两台机器性能比较

机器 A：主频 2 GHz，CPI=2；机器 B：主频 1.5 GHz，CPI=1。若执行同一程序且指令条数相同，谁更快？

A 每条指令平均时间 = 2 / 2GHz = 1 ns。B 每条指令平均时间 = 1 / 1.5GHz ≈ 0.667 ns。B 更快。结论：主频高不等于性能高。

# 5. 往年卷题型对照与答案解析

下表只列与第一章高度相关的题。少数题与第二章交界，例如补码或机器字长，可作为衔接提醒。

| 年份/卷别 | 题号 | 考点 | 答案 | 解析要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-2025 A卷 | 选择 1 | 完整计算机系统 | D | 完整系统应包括配套硬件设备和软件系统。 |
| 2024-2025 A卷 | 选择 2 | 冯·诺依曼工作方式基本特点 | B | 按地址访问并顺序执行指令，是存储程序式计算机的基本特征之一。 |
| 2024-2025 A卷 | 选择 3 | 软硬件逻辑等价性、固件、层次结构 | C | “微程序属于硬件级，其他四级都是软件级”说法不严谨。 |
| 2024-2025 A卷 | 选择 4 | 补码运算目的（第二章衔接） | C | 补码使减法可转化为加法，简化运算器/控制逻辑设计。 |
| 2021-2022 A卷 | 选择 1 | 冯·诺依曼结构错误说法 | B | “数据都在指令中直接给出”错误。 |
| 2021-2022 A卷 | 选择 2 | 采用二进制原因 | D | 三项原因均正确：规则简单、稳态器件容易、逻辑门实现方便。 |
| 2021-2022 B卷 | 选择 1 | 冯·诺依曼结构错误说法 | C | 同一陷阱，选项顺序不同。 |
| 2021-2022 B卷 | 选择 2 | 采用二进制原因 | D | 三项全选。 |
| 2020-2021 B卷 | 选择 1 | 软件两大类 | B | 系统软件和应用软件。 |
| 2020-2021 B卷 | 选择 2 | 存储程序意义 | D | 保证计算机自动、连续地执行程序。 |
| 2020-2021 B卷 | 选择 3 | 硬件直接执行语言 | B | 机器语言。 |
| 2020-2021 B卷 | 选择 4 | 机器字长辨析 | D | 字长影响数据表示、精度、硬件规模和成本。 |

真题趋势结论 冯·诺依曼结构与二进制原因已连续出现在往年卷前两题位置，属于第一章最稳定考点。2024-2025 卷增加了完整系统、层次结构和软硬件等价性的辨析，说明复习时不能只背“存储程序”，还要会判断系统层次与软硬件关系。

# 6. 高频易错点清单

完整系统 ≠ 主机。 完整系统必须含硬件系统和软件系统。主机通常只是 CPU + 主存。

CPU ≠ 主机。 CPU 是运算器和控制器的集合，不包括主存。

指令和数据形式上无差别。 在存储器中均为二进制代码，区别由程序上下文和控制逻辑解释。

“数据都在指令中直接给出”是错的。 数据可以来自存储器、寄存器、立即数字段等。

二进制原因不能只选一两个。 规则简单、物理稳态容易、逻辑门实现方便均成立。

机器语言才是硬件直接执行的语言。 汇编语言需汇编，高级语言需编译或解释。

微程序级不是普通软件。 微程序属于硬件实现层；一般机器级也不能简单归为普通软件级。

软件和硬件逻辑等价，不代表性能等价。 硬件通常快但贵且难改，软件灵活但可能慢。

主频高不一定快。 还要看 CPI、指令条数和程序特性。

MIPS 不能无条件跨机器比较。 不同指令集一条指令完成的工作量不同。

# 7. 自测题与答案

建议先遮住答案做一遍。能在 10 分钟内做完并解释每个错项，第一章概念题基本稳。

| 序号 | 题目 | 答案/解析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完整的计算机系统应包括什么？ | 硬件系统和软件系统。 |
| 2 | 冯·诺依曼结构最核心的思想是什么？ | 存储程序。 |
| 3 | “指令和数据都用二进制表示，形式上无差别。”对还是错？ | 对。 |
| 4 | “数据都在指令中直接给出。”对还是错？ | 错。数据可来自存储器、寄存器、立即数等。 |
| 5 | 采用二进制的三个主要原因是什么？ | 运算规则简单；两个稳态物理器件容易实现；便于逻辑门实现算术/逻辑运算。 |
| 6 | 硬件能直接执行高级语言程序吗？ | 不能。硬件直接执行机器语言。 |
| 7 | CPU 由哪两部分组成？ | 运算器和控制器。 |
| 8 | 五大硬件部件是什么？ | 运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。 |
| 9 | 系统软件和应用软件各举两个例子。 | 系统软件：操作系统、编译程序；应用软件：办公软件、游戏/图像处理软件等。 |
| 10 | 软件与硬件逻辑等价性是什么意思？ | 同一功能可用软件或硬件实现，选择取决于成本、速度、可靠性、灵活性等。 |
| 11 | 固件的特点是什么？ | 功能上类似软件，形态上类似硬件。 |
| 12 | 机器 A 主频 2GHz、CPI=4；机器 B 主频 1GHz、CPI=1。执行同样指令条数，谁快？ | B 快。A 每指令 2ns，B 每指令 1ns。 |
| 13 | 若主频 500MHz、平均 CPI=2，则 MIPS 为多少？ | MIPS = 500 / 2 = 250 MIPS。 |
| 14 | 哈佛结构相对冯·诺依曼结构的主要区别是什么？ | 指令存储器和数据存储器分离，可并行访问。 |
| 15 | 计算机系统结构、组成、实现如何区分？ | 结构：程序员可见属性；组成：逻辑实现；实现：物理实现。 |

# 8. 考前 2 小时复习流程

| 时间 | 任务 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 0-20 分钟 | 背一页速记表和必背句。 | 建立整体框架，先抓最高频。 |
| 20-45 分钟 | 专项复习冯·诺依曼结构、二进制原因、完整系统。 | 确保真题前两类不丢分。 |
| 45-70 分钟 | 复习软件/硬件、层次结构、软硬件逻辑等价性。 | 处理 2024-2025 类型的辨析题。 |
| 70-95 分钟 | 做性能指标公式题。 | 会算平均 CPI、CPU 时间、MIPS。 |
| 95-115 分钟 | 做往年卷题型对照表，遮住答案复述解析。 | 形成选项排错能力。 |
| 115-120 分钟 | 看考前检查清单。 | 完成最后记忆加固。 |

## 考前检查清单

□ 我能一句话说明“存储程序”的含义。

□ 我知道完整计算机系统不是主机，而是硬件系统加软件系统。

□ 我能列出五大硬件部件，并说明 CPU=运算器+控制器。

□ 我能解释为什么二进制适合计算机。

□ 我能判断“数据都在指令中直接给出”是错的。

□ 我能区分系统软件和应用软件。

□ 我能区分机器语言、汇编语言和高级语言。

□ 我能复述五级层次结构，并知道微程序级属于硬件级。

□ 我能解释软件与硬件的逻辑等价性。

□ 我能套公式计算 CPI、CPU 时间和 MIPS。

最终结论 第一章要用“会辨析”而不是“会背段落”的方式复习。最值得投入的是冯·诺依曼结构、完整系统、二进制原因、层次结构、软硬件逻辑等价性和性能指标公式。发展史和分类只需掌握主线。