第七章 外围设备

期末复习回顾优化版

针对课堂 PPT、教材第 7 章与往年期末题型整理

使用方式：先背第 2 部分公式速查，再刷第 9 部分往年题型。第七章复习投入应集中在“磁盘”和“显示”两条主线，磁带、光盘、打印设备以概念判断为主。

| 复习权重 | 知识块 | 期末最可能形式 | 掌握标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★★★★★ | 磁盘容量、平均等待时间、平均存取时间、数据传输率 | 选择题、计算题 | 能在 1 分钟内完成单位换算和公式代入 |
| ★★★★★ | 显示存储器容量、刷新带宽、字符/图形显示方式 | 选择题、判断题 | 能区分 bit/s 与 B/s、VRAM 存放内容 |
| ★★★★ | 磁盘地址格式、柱面/磁头/扇区、格式化容量 | 填空、判断、简答 | 会用 ceil(log2N) 计算字段位数 |
| ★★★ | 磁盘 cache、RAID、SSD/Flash | 选择、判断、简答 | 能说清性能和可靠性差异 |
| ★★ | 磁带、光盘、磁光盘、打印设备 | 概念判断 | 掌握访问方式和基本读写原理 |

# 一、考试导向总览

第七章的本质是“外围设备如何保存和呈现信息”。期末题并不平均覆盖所有设备，而是明显偏向两个可计算对象：磁盘和显示。

| 往年卷/资料中出现的信号 | 对应复习动作 |
| --- | --- |
| 2021-2022 卷出现 CRT 分辨率、帧频、颜色深度，要求求刷新带宽 | 必须熟练掌握：带宽 = 水平像素 × 垂直像素 × 颜色位数 × 帧频 |
| 2021-2022 卷出现 7200 rpm、每道 160 扇区、每块 512B，要求理想数据传输率 | 必须熟练掌握：Dr = 转/秒 × 每道扇区数 × 每扇区字节数 |
| 判断题出现“Flash 读写速度一样快”“字符显示器 VRAM 存 ASCII 和属性码”“未格式化容量大于格式化容量” | 以判断题形式记忆：Flash 读快写慢；字符显示器 VRAM 存字符码+属性；格式化后可用容量变小 |
| 习题答案中集中出现磁盘平均存取时间、位密度、地址格式 | 按模板题反复训练：容量、最高/最低位密度、平均等待时间、地址字段位数 |

# 二、公式速查页：先背这 10 个

1. 磁盘容量 格式化容量 = 磁头数 × 柱面数 × 每道扇区数 × 每扇区字节数 也可写作：记录面数 × 每面磁道数 × 每道扇区数 × 每扇区字节数 非格式化容量 > 格式化容量；格式化会占用同步、地址、校验、间隙等开销。

2. 磁盘旋转与访问时间 转/秒 r = rpm / 60 旋转一周时间 = 1 / r 秒 = 60000 / rpm ms 平均等待时间 = 半周时间 = 1 / (2r) 秒 = 30000 / rpm ms 平均存取时间 = 平均寻道时间 + 平均等待时间 + 数据传输时间

3. 磁盘数据传输率 Dr = 转/秒 × 每磁道字节数 每磁道字节数 = 每道扇区数 × 每扇区字节数 传输时间 = 传输字节数 / Dr

4. 显示存储器与刷新带宽 显存容量(Byte) = 水平像素 × 垂直像素 × 颜色深度(bit) / 8 刷新带宽(bit/s) = 水平像素 × 垂直像素 × 颜色深度(bit) × 帧频(Hz) 问 Mbps 不除以 8；问 MB/s 才除以 8。

5. 地址字段位数 表示 N 种状态至少需要 ceil(log2N) 位。 磁盘地址常见字段：驱动器号 / 柱面号 / 磁头号 / 扇区号。

# 三、外围设备概述：概念题拿分

外围设备是主机与外部世界交换信息的设备，主要完成计算机与用户、其他机器、通信系统和控制对象之间的联系。

| 分类 | 典型设备 | 考点 |
| --- | --- | --- |
| 输入设备 | 键盘、鼠标、扫描仪、麦克风、A/D 转换器 | 把人或环境信息转换成机器内部二进制信息 |
| 输出设备 | 显示器、打印机、绘图仪、音箱 | 把处理结果转换成人或其他设备能识别的信息 |
| 外存设备 | 磁盘、磁带、光盘、SSD | 长期、大容量、非易失保存信息 |
| 数据通信设备 | 网卡、调制解调器、通信接口 | 计算机之间或计算机与网络之间交换信息 |
| 过程控制设备 | 传感器、执行机构、工业控制接口 | 用于实时控制、测控系统 |

外围设备通常由存储介质或信息载体、驱动装置、控制电路三部分构成。磁盘的盘片是介质，主轴和磁头定位机构是驱动装置，磁盘控制器负责读写控制与信号转换。

外设通常不直接连接高速 CPU，而是经设备控制器、I/O 接口和总线与主机联系。这一知识点与第八章 I/O 接口和传送方式衔接。

本章的设备原理以“低速机械/光学/磁介质”与“高速电子主机”之间的速度差为背景。

# 四、磁盘存储设备：期末核心

## 4.1 磁表面存储与读写原理

磁盘属于磁表面存储器。磁表面存储是在金属或塑料载体表面涂覆磁性材料，用磁化状态表示二进制信息。

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| 优点 | 容量大、位价格低、介质可重复使用、信息可长期保存、读出非破坏性 |
| 缺点 | 存取速度慢于半导体存储器；机械结构复杂；对工作环境有要求 |
| 写入 | 写线圈通入脉冲电流，产生磁通，使磁介质局部磁化，即电到磁转换 |
| 读出 | 磁头经过磁化元时，读出线圈感应电动势，经放大整形恢复信息，即磁到电转换 |
| 易考关键词 | 非破坏性读出；读写磁头；每个磁头对应一个记录面上的磁道 |

## 4.2 磁盘结构名词：必须区分

| 名词 | 含义 | 易错点 |
| --- | --- | --- |
| 盘片 | 涂覆磁性材料的圆盘。一个盘片通常有两个面，但有时题目会说明某些面不用。 | 容量题不要机械地默认所有面可用，按题意。 |
| 盘面/磁头 | 每个可用记录面通常对应一个读写磁头。 | “磁头数”通常等于可用记录面数。 |
| 磁道 | 盘面上一圈同心圆形记录轨迹。 | 同一磁道可分成若干扇区。 |
| 扇区 | 磁道被划分出的定长区域，常见 512B 或 4KiB。 | 容量题通常以扇区为最小记录单位。 |
| 柱面 | 多个盘面上半径相同、磁道号相同的一组磁道。 | 同柱面切换磁头不需要重新寻道，适合连续存放大文件。 |

考场判断：若文件超过一个磁道容量，优先存放在同一柱面内的多个磁道上，可减少磁头径向移动，降低寻道开销。

## 4.3 磁盘技术指标

| 指标 | 定义/公式 | 常见考法 |
| --- | --- | --- |
| 道密度 | 半径方向单位长度上的磁道数 | 给磁道数和半径宽度求道密度 |
| 位密度 | 磁道单位长度上的二进制位数；若每道容量相同，内道位密度最高 | 最高位密度用内半径，最低位密度用外半径 |
| 面密度 | 道密度 × 位密度 | 概念判断 |
| 存储容量 | 磁头数 × 柱面数 × 每道扇区数 × 每扇区字节数 | 最常见容量计算 |
| 平均存取时间 | 寻道 + 等待 + 传输 | 综合计算题 |
| 数据传输率 | 转/秒 × 每磁道字节数 | 2021-2022 卷已考 |

## 4.4 磁盘地址格式题模板

磁盘地址字段通常包括：驱动器号、柱面号、磁头号、扇区号。字段位数由该字段需要表示的状态数决定。

| 题目给出 | 字段位数计算 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 4 台磁盘 | ceil(log2 4) = 2 位 | 2² = 4 |
| 275 个柱面/磁道 | ceil(log2 275) = 9 位 | 2⁸ = 256 不够，2⁹ = 512 够 |
| 4 个记录面/磁头 | ceil(log2 4) = 2 位 | 2² = 4 |
| 16 个扇区 | ceil(log2 16) = 4 位 | 2⁴ = 16 |

先列字段：驱动器号、柱面号、磁头号、扇区号。

分别计算位数：ceil(log2N)。

按题目指定顺序画字段，若未指定，常用“台号-柱面号-磁头号-扇区号”。

检查总位数是否能覆盖所有状态，避免把扇区号从 1 开始导致少算 1 位。

# 五、磁盘计算专题：按步骤做题

## 例 1：往年卷理想数据传输率

题型：磁盘转速 7200 转/分，每个磁道 160 个扇区，每个记录块 512B，求理想情况下数据传输率。

解题 r = 7200 / 60 = 120 转/秒 每磁道字节数 = 160 × 512B = 81920B = 80KiB Dr = 120 × 80KiB/s = 9600KiB/s 答案：9600 KiB/s。

易错：不能直接用 7200 × 160 × 512，因为 7200 是“每分钟转数”，必须先除以 60。

## 例 2：往年卷显示刷新带宽

题型：CRT 显示器分辨率 3600×1600，颜色深度 8 位，帧频为 60Hz 或 85Hz，求刷新带宽。

| 帧频 | 计算 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 60Hz | 3600 × 1600 × 8 × 60 = 2,764,800,000 bit/s | 约 2765 Mbps |
| 85Hz | 3600 × 1600 × 8 × 85 = 3,916,800,000 bit/s | 约 3917 Mbps |

易错：题目问“刷新带宽约为多少 Mbps”，单位是 bit/s，不要除以 8。若问 MB/s，才除以 8。

## 例 3：平均存取时间

题型：已知平均寻道时间、转速、每道容量和本次传输字节数，求一次读写总时间。

通用模板 T访问 = T寻道 + T等待 + T传输 T等待 = 30000 / rpm ms Dr = rpm/60 × 每磁道字节数 T传输 = 传输字节数 / Dr

例：7200 rpm，平均寻道时间 8ms，读 4KiB，每道 160 扇区，每扇区 512B。

代入 T等待 = 30000 / 7200 ≈ 4.17ms Dr = 120 × 160 × 512B/s = 9,830,400B/s T传输 = 4096 / 9,830,400 ≈ 0.417ms T访问 ≈ 8 + 4.17 + 0.417 = 12.587ms

## 例 4：最高/最低位密度

题型：每条磁道存储字节数相同，给内半径、磁道数、道密度或道间距，求内道/外道位密度。

解题规则 位密度 = 每磁道记录字节数 / 磁道周长 最高位密度：内道，Dmax = 每道字节数 / (2πR内) 最低位密度：外道，Dmin = 每道字节数 / (2πR外) R外 = R内 + 磁道区域宽度；若给道密度，则磁道区域宽度 = 磁道数 / 道密度。

# 六、磁盘 cache、RAID、SSD/Flash

## 6.1 磁盘 cache

磁盘 cache 是磁盘控制器或主机中用于缓冲磁盘数据的高速存储区，利用时间局部性和空间局部性减少机械访问次数。

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| 读命中 | 目标数据已在磁盘 cache 中，直接返回，避免机械寻道/旋转等待。 |
| 预读 | 读取当前块时，把后续可能访问的数据也读入 cache。适合顺序访问。 |
| 写策略 | 可采用直写或写回；写回性能高但需考虑断电一致性。 |
| 与 CPU cache 区别 | CPU cache 缓解 CPU 与主存速度差；磁盘 cache 缓解机械磁盘与主存/接口速度差。 |

## 6.2 RAID 速记表

| RAID | 核心思想 | 容错 | 容量利用率 | 考场记忆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAID0 | 条带化，数据分散到多盘并行读写 | 无 | 100% | 最快但不安全；任一盘坏可能数据丢失 |
| RAID1 | 镜像，两个或多组盘存相同数据 | 有 | 50% | 安全但容量损失大 |
| RAID3 | 字节/位级条带 + 专用奇偶校验盘 | 有 | (N-1)/N | 专用校验盘可能成为写瓶颈 |
| RAID5 | 块级条带 + 分布式奇偶校验 | 有 | (N-1)/N | 校验分散到各盘，避免单校验盘瓶颈 |
| RAID10 | 镜像 + 条带 | 有 | 50% | 性能与可靠性折中，成本高 |

## 6.3 SSD 与 Flash 判断点

SSD 是基于半导体介质的外存设备，通常由存储矩阵、缓存和主控单元构成，与机械硬盘在接口规范上保持兼容。

SSD 没有机械寻道和旋转等待，因此随机访问性能明显优于机械硬盘。

NAND Flash 不是按字节随机覆盖写入：通常以页为单位读/编程，以块为单位擦除。

Flash 信息可读可写，但读和写/擦除速度不一样；“读写速度一样快”是错误判断。

SSD 主控通过闪存转换层 FTL 管理逻辑地址到物理页/块的映射，并处理坏块、磨损均衡、错误校正。

# 七、显示设备：另一条主线

## 7.1 CRT 与刷新

CRT 通过电子枪发射电子束轰击荧光屏形成光点。由于荧光粉发光保持时间有限，必须周期性刷新。

| 概念 | 含义 | 考点 |
| --- | --- | --- |
| 分辨率 | 水平像素数 × 垂直像素数 | 决定像素总数 |
| 颜色深度 | 每像素需要的二进制位数 | n 位可表示 2ⁿ 种颜色/灰度 |
| 帧频/刷新频率 | 每秒刷新完整画面的次数 | 与刷新带宽成正比 |
| 刷新存储器/VRAM | 保存当前屏幕显示信息，供显示控制器不断刷新 | 容量由分辨率和颜色深度决定 |

## 7.2 字符显示、图形显示、图像显示

| 显示方式 | VRAM 中主要存什么 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 字符显示 | 字符 ASCII 码/字符编码 + 属性码 | 再由字符发生器产生点阵。往年判断：字符显示器 VRAM 存 ASCII 码和属性码，正确。 |
| 图形显示 | 图形元素或像素信息 | 适合线段、几何图形等显示。 |
| 图像显示 | 每个像素的颜色/灰度值 | 显存容量直接按“像素数 × 每像素位数”计算。 |

显示题两个公式 显存容量(Byte) = 分辨率 × 颜色深度 / 8 刷新带宽(bit/s) = 分辨率 × 颜色深度 × 帧频

# 八、磁带、光盘、磁光盘、打印设备

| 设备 | 核心特征 | 可能考点 |
| --- | --- | --- |
| 磁带 | 记录原理与磁盘类似，但介质是带状塑料磁带；顺序访问 | 为什么磁带慢于磁盘：磁带顺序访问，磁盘直接访问 |
| 光盘 | 利用激光读写或读取信息；有 CD-ROM、WORM、可擦写光盘 | 只读/一次写入/可擦写的区别 |
| 磁光盘 | 写入利用热磁效应；读出利用磁光克尔效应 | 写读原理名词匹配 |
| 点阵打印机 | 机械撞针击打色带形成点阵 | 结构简单、噪声大、质量较低 |
| 喷墨打印机 | 喷射墨滴形成图文 | 低成本彩色输出 |
| 激光打印机 | 激光扫描、静电成像、墨粉转印定影 | 速度快、分辨率高、适合办公和图形输出 |

# 九、往年题型专项回放与答案

## 9.1 选择题：串行传送字符速率

题型：7 位 ASCII，1 位奇偶校验，1 位起始位，1 位停止位。若波特率为 19200 或 9600，求字符传送速率。

解法 每字符总位数 = 7 + 1 + 1 + 1 = 10 位 字符/s = 波特率 / 每字符总位数 19200 波特 → 1920 字符/s；9600 波特 → 960 字符/s。

该题属于第八章 I/O 串行接口，但常与第七章外设一起出现在同一组题中，建议一并掌握。

## 9.2 选择题：CRT 刷新带宽

已在例 2 给出。必须注意 Mbps 与 MB/s 的区别。

## 9.3 选择题：磁盘理想数据传输率

已在例 1 给出。必须先把 rpm 转成 rps。

## 9.4 判断题：高频结论

| 判断陈述 | 对/错 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 闪存信息可读可写，并且读和写的速度一样快。 | 错 | Flash 可读可写，但写入/擦除通常慢于读出。 |
| 一台字符显示器的 VRAM 存放的是显示字符的 ASCII 码和属性码。 | 对 | 字符显示方式先存字符编码和属性，再由字符发生器形成点阵。 |
| 未格式化的硬盘容量要大于格式化后的实际容量。 | 对 | 格式化会引入同步、地址、校验、间隔等开销，可用容量减少。 |
| 磁带速度比磁盘慢，是因为磁带是顺序访问，而磁盘可直接访问。 | 对 | 磁带必须沿带顺序移动到目标位置。 |
| RAID0 具有容错能力。 | 错 | RAID0 只有条带化提高性能，没有冗余。 |

# 十、考前最后 30 分钟清单

| 必须背下来的句子/公式 | 自检 |
| --- | --- |
| 平均等待时间 = 旋转半周时间 = 30000/rpm ms | 7200rpm 时应能立即算出约 4.17ms |
| 平均存取时间 = 平均寻道时间 + 平均等待时间 + 数据传输时间 | 不要漏传输时间，也不要把平均等待算成一整周 |
| 数据传输率 = 转/秒 × 每磁道字节数 | rpm 必须除以 60 |
| 格式化容量 = 磁头数 × 柱面数 × 每道扇区数 × 每扇区字节数 | 磁头数通常等于可用记录面数 |
| 显存容量 = 分辨率 × 颜色深度 / 8 | 容量单位是 Byte |
| 刷新带宽 = 分辨率 × 颜色深度 × 帧频 | 带宽单位是 bit/s |
| 字段位数 = ceil(log2N) | N 不是最大编号，N 是状态个数 |
| 字符显示器 VRAM 存字符编码和属性码 | 不是每个像素都直接存颜色值 |
| Flash 读写不等速，写/擦除慢 | 往年判断题直接考过 |
| RAID0 无容错；RAID1 镜像；RAID5 分布式奇偶校验 | RAID 表格至少会判断 |

# 十一、模拟训练题

建议用 15 分钟完成以下题目。答案在下一小节。

1. 某磁盘转速为 5400 rpm，则平均等待时间是多少毫秒？

2. 某磁盘转速为 7200 rpm，每道 200 个扇区，每扇区 512B，理想数据传输率是多少 MiB/s？

3. 某磁盘有 8 个可用记录面，每面 1024 个磁道，每道 64 个扇区，每扇区 512B，格式化容量是多少 MiB？

4. 某显示器分辨率为 1920×1080，颜色深度为 24 位，求至少需要多少 MiB 显存保存一帧图像？

5. 上题若刷新频率为 60Hz，刷新带宽是多少 Gbps？

6. 需要表示 300 个柱面、10 个磁头、63 个扇区，分别至少需要多少位？

7. 判断：RAID5 的校验信息集中放在一个专用校验盘上。

8. 判断：磁盘每个磁道容量相同，则内道位密度低于外道。

# 十二、模拟训练题答案

| 题号 | 答案与过程 |
| --- | --- |
| 1 | T等待 = 30000 / 5400 ≈ 5.56ms。 |
| 2 | 每道容量 = 200 × 512B = 102400B；r = 7200/60 = 120 转/秒；Dr = 12,288,000B/s = 11.72MiB/s。 |
| 3 | 容量 = 8 × 1024 × 64 × 512B = 268,435,456B = 256MiB。 |
| 4 | 容量 = 1920 × 1080 × 24 / 8 = 6,220,800B ≈ 5.93MiB。 |
| 5 | 带宽 = 1920 × 1080 × 24 × 60 = 2,985,984,000 bit/s ≈ 2.986Gbps。 |
| 6 | 300 柱面需要 9 位；10 磁头需要 4 位；63 扇区需要 6 位。 |
| 7 | 错。RAID5 是分布式奇偶校验；RAID3 才有专用校验盘。 |
| 8 | 错。每道容量相同，内道周长短，单位长度记录更多，内道位密度更高。 |

# 十三、易错点纠偏

rpm 是每分钟转数，计算传输率和等待时间前必须换成每秒转数。

平均等待时间是半圈，不是一圈。

理想数据传输率只考虑磁头下连续通过的数据量，不包括寻道和等待。

平均存取时间才把寻道、等待、传输三者相加。

格式化容量小于非格式化容量。

显示刷新带宽题若选项是 Mbps，通常直接用 bit/s 计算结果；不要误除以 8。

显存容量题必须除以 8，因为颜色深度通常以 bit/像素给出，而容量常以 Byte 给出。

字符显示器 VRAM 与图像显示 VRAM 存放内容不同。

RAID0 不提供冗余；RAID1 是镜像；RAID5 是分布式奇偶校验。

Flash 不是 SRAM/DRAM，不要把它当作读写完全对称的随机存储器。

# 十四、复习顺序建议

第一轮 20 分钟：只看第二部分公式速查和第十部分清单。目标是把公式和判断结论背熟。

第二轮 30 分钟：做第五部分磁盘计算和第七部分显示计算。目标是熟练完成单位换算。

第三轮 15 分钟：做第九部分往年题型和第十二部分答案核对。目标是把往年卷出题口径转化为固定模板。

最终目标：看到磁盘题先写“rpm/60、半圈等待、每道容量”；看到显示题先写“像素总数、颜色位数、帧频”。

# 资料依据与说明

本文档依据课程第 7 章《外围设备》PPT、教材《计算机组成原理》第 7 章目录与本章小结、2021-2022 学年期末试卷相关题型，以及《计算机组成原理》第五版习题答案第七章计算题模板整理。

本资料按期末复习效率优化，不追求覆盖所有设备细节，而是突出磁盘与显示两类高频计算题、Flash/VRAM/格式化容量等高频判断题。