第二章  运算方法与运算器

期末复习回顾与真题型训练

基于前一版复习文本、第二章课件与往年期末试卷题型整理

| 复习目标 | 会表示数、会做补码加减、会判溢出、会分析浮点格式、会识别 ALU/CLA 结构。 |
| --- | --- |
| 最高频题型 | 补码/溢出计算，进制与 BCD 比较，C 语言符号扩展，浮点最大/最小值，74181/74182 进位。 |
| 复习优先级 | A 类：补码、溢出、浮点；B 类：BCD、符号扩展、ALU；C 类：乘除流程、校验码。 |
| 使用方法 | 先看“考点总览”和“一页速查”，再做“真题型精讲”和“自测题”。 |
| 风险提醒 | 不要把补码负数理解成“符号位+绝对值”；不要把最高位进位直接等同溢出。 |

# 目录

1. 本章命题画像与复习优先级

2. 往年卷已出现题型映射

3. 数据表示：无符号、有符号、定点与浮点

4. 原码、反码、补码、移码

5. 补码加减法与溢出判断

6. 进制转换、BCD、符号扩展

7. 加法器、先行进位与 74181/74182

8. 定点乘除法与阵列乘法器

9. 浮点数表示与浮点运算

10. 校验码：奇偶、海明、CRC

11. 真题型精讲与答案

12. 考前一页速查与自测题

# 1. 本章命题画像与复习优先级

第二章的考查形式非常稳定：选择题考概念辨析与机器数边界，计算题考补码加减、溢出标志、浮点规格化和尾数/阶码处理。复习时不要平均分配时间，应把“补码与溢出”作为第一核心，把“浮点格式与规格化”作为第二核心。

| 优先级 | 必须掌握 | 典型考法 | 建议投入 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 补码表示、补码加减、溢出 OF | 给 8 位/16 位寄存器，求十六进制结果和 OF；判断补码目的 | 最高 |
| A | 浮点格式、规格化、最大/最小数 | 给 S/E/M 字段和偏置，求最大正数或表示范围 | 最高 |
| B | 进制转换、BCD、符号扩展 | 比较不同进制数大小；short 扩展到 int；BCD 加 6 修正 | 高 |
| B | 加法器、CLA、74181/74182 | 判断组内/组间进位方式；行波与先行进位优缺点 | 中高 |
| C | 原码一位乘法、除法流程、校验码 | 流程填空、选择题、简答题；不宜投入过多时间 | 中 |

# 2. 往年卷已出现题型映射

下表把往年试卷中已经出现的第二章相关题型映射到本章知识点。复习时先保证这些题型“看见就能秒判”，再拓展到大题。

| 试卷/题型 | 题干关键词 | 对应知识点 | 答题关键 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021-2022 A/B 选择 | x 为 int，y 为 short，y=-9，z=x+y | 符号扩展、补码 | short 负数先符号扩展，-9=FFF7H，z=00000076H。 |
| 2021-2022 A/B 选择 | (10010110)2、(63)8、BCD、(2F)16 比大小 | 进制转换、BCD | 统一转十进制：150、51、96、47，最小为 2FH。 |
| 2021-2022 A/B 选择 | 任何十进制小数都能否用二进制表示 | 有限小数与精确表示 | 有限十进制小数不一定能有限二进制精确表示，如 0.1。 |
| 2021-2022 A/B 选择 | 八片 74181ALU + 两片 74182CLA | ALU 与先行进位 | 组内先行进位，组间先行进位。 |
| 2024-2025 选择 | 补码运算目的 | 补码意义 | 核心是把减法转化为加法，简化运算器设计。 |
| 2024-2025 选择 | S/E/M 组成 32 位浮点，E=8，x=(-1)^S*(1.M)*2^(E-128) | 浮点最大正数 | S=0，E 全 1，M 全 1；最大正数=[1+(1-2^-23)]*2^127。 |

# 3. 数据表示：无符号、有符号、定点与浮点

计算机中的数据包括整数、浮点数、字符、字符串和逻辑值。二进制 0/1 的优势在于物理上容易实现，能与二值逻辑对应，并且数值运算规则简单。

## 3.1 无符号数与有符号数

无符号数没有符号位，n 位表示范围为 0 ~ 2^n - 1。例如 16 位无符号数范围是 0 ~ 65535。

n 位无符号整数范围：0 ~ 2^n - 1

有符号数需要表示正负，最左位常作为符号位，0 表示正，1 表示负。但不同机器码下，符号位的运算意义不同：原码中符号位主要表示正负，补码中符号位参与统一加法运算。

## 3.2 定点数与浮点数

| 格式 | 核心含义 | 考试提醒 |
| --- | --- | --- |
| 定点纯整数 | 小数点默认在最低位右侧。 | 范围有限、硬件简单。 |
| 定点纯小数 | 小数点默认在符号位与最高数值位之间。 | 常用于讲原码/补码小数定义。 |
| 浮点数 | 用符号、阶码、尾数表示：x=(-1)^S*M*R^E。 | 范围大，但规格化、舍入、溢出更复杂。 |
| BCD | 每 4 位二进制表示 1 位十进制数。 | 不能把 BCD 当普通二进制。 |

# 4. 原码、反码、补码、移码

## 4.1 原码

原码规则最直观：正数符号位为 0，数值位不变；负数符号位为 1，数值位为绝对值。

+35 的 8 位原码：0010 0011

-35 的 8 位原码：1010 0011

原码的缺点是加减法复杂，因为必须分别处理符号和数值。原码有两个零：+0=0000 0000，-0=1000 0000。

## 4.2 反码

正数反码等于原码；负数反码是符号位不变、数值位逐位取反。反码也有两个零：+0=0000 0000，-0=1111 1111。

-35 原码：1010 0011；反码：1101 1100

## 4.3 补码

补码是本章第一核心。正数补码等于原码；负数补码等于其反码加 1，也可理解为模意义下的等价正数。补码只有一个 0，因此能多表示一个最小负数。

k 位补码整数范围：-2^(k-1) ~ 2^(k-1)-1

8 位补码范围：-128 ~ +127

负数补码快速求法：原数绝对值二进制 -> 按位取反 -> 加 1

典型陷阱：8 位补码 1000 0000 表示 -128，不是 -0，也不是 -127。补码负数不是“符号位 + 绝对值”，符号位参与统一运算。

## 4.4 移码

移码常用于浮点数阶码。其思想是给真值加偏置，使阶码编码整体变成非负形式，便于比较大小。IEEE754 单精度阶码偏置为 127，但课程题可能给出偏置 128，必须按题干公式处理。

| 真值 | 8 位原码 | 8 位反码 | 8 位补码 | 提醒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +35 | 0010 0011 | 0010 0011 | 0010 0011 | 正数三码相同。 |
| -35 | 1010 0011 | 1101 1100 | 1101 1101 | 负数补码=反码+1。 |
| +0 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 补码零唯一。 |
| -0 | 1000 0000 | 1111 1111 | 不存在单独 -0 | 1000 0000 在补码中为 -128。 |
| -1 | 1000 0001 | 1111 1110 | 1111 1111 | 8 位补码 FFFF... 常代表 -1。 |

# 5. 补码加减法与溢出判断

补码运算的目的不是“提高精度”，而是用统一加法器完成加法和减法，降低硬件复杂度。

[x+y]补 = [x]补 + [y]补

[x-y]补 = [x]补 + [-y]补

计算时按机器字长截断，最高位进位直接丢弃。但“有最高位进位”不等于“有溢出”。有符号补码是否溢出，要看结果是否超出可表示范围。

## 5.1 溢出判断三法

| 方法 | 规则 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 符号判断法 | 同号相加结果变号，则溢出；异号相加不溢出。 | 手算最快。 |
| 减法转加法 | x-y=x+(-y)，再按加法判断；x 与 y 异号时才可能溢出。 | 补码减法题。 |
| 进位异或法 | OF = C_in_to_sign XOR C_out_of_sign。 | 硬件实现与选择题。 |

## 5.2 典型 8 位补码计算模板

例：x=-68，y=-80，A、B、C、D 均为 8 位寄存器，求 A=x、B=y、C=x+y、D=x-y 及 OF。

-68：68=0100 0100 -> 取反 1011 1011 -> 加 1 = 1011 1100 = BCH

-80：80=0101 0000 -> 取反 1010 1111 -> 加 1 = 1011 0000 = B0H

x+y：1011 1100 + 1011 0000 = 1 0110 1100 -> 截断 C=0110 1100=6CH

真值 -68 + (-80) = -148，超出 8 位补码范围 -128 ~ +127，因此 OF=1。

x-y = -68 - (-80) = 12 -> D=0000 1100=0CH，OF=0

# 6. 进制转换、BCD、符号扩展

## 6.1 进制比较题

不同进制比较大小时，统一转成十进制。注意 BCD 是“每 4 位表示一个十进制数字”，不是普通二进制数。

| 数 | 十进制值 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| (1001 0110)2 | 150 | 普通二进制。 |
| (63)8 | 6*8+3=51 | 八进制。 |
| (1001 0110)BCD | 96 | 每 4 位为一位十进制。 |
| (2F)16 | 2*16+15=47 | 最小。 |

## 6.2 十进制小数与二进制小数

有限十进制小数不一定能有限二进制精确表示。判断方法是：化成最简分数后，分母若只含因子 2，则可有限二进制表示；若含 5 或其他因子，一般不能有限表示。

0.5 = 1/2 -> 可有限表示为 0.1B

0.1 = 1/10，分母含 5 -> 不能有限二进制精确表示

## 6.3 BCD 加法修正规则

BCD 加法先按二进制加。某个 4 位十进制位若大于 9，或产生进位，则加 0110 修正。

36 + 47：0011 0110 + 0100 0111 = 0111 1101

低四位 1101=13，非法 -> 加 0000 0110，得 1000 0011，即 83

## 6.4 C 语言符号扩展

short 型负数参与 int 表达式时，需要先符号扩展。扩展高位复制原符号位。

x=127 -> int 32 位：0000007FH

y=-9 -> short 16 位补码：FFF7H

符号扩展到 32 位：FFFF FFF7H；x+y=00000076H

此题常见错误是把 -9 写成 FFF9H，或把结果写成 FFFF0076H。正确结果中 z=118，即 00000076H。

# 7. 加法器、先行进位与 74181/74182

## 7.1 一位全加器与行波进位

一位全加器输入 Ai、Bi、Ci，输出 Si 和 Ci+1。多个全加器串联可构成行波进位加法器。行波进位结构简单，但每位进位必须逐级传递，位数越多速度越慢。

Si = Ai XOR Bi XOR Ci

Ci+1 = AiBi + (Ai XOR Bi)Ci

## 7.2 先行进位 CLA

先行进位的思想是把进位产生和进位传递用组合逻辑提前算出，减少逐位等待。常用符号为 G 与 P。

Gi = Ai * Bi         （本位产生进位）

Pi = Ai + Bi 或 Ai XOR Bi （本位传递低位进位，视教材定义而定）

多级分组先行进位适用于更长字长：小组内部先行进位，小组之间也先行进位。

## 7.3 74181 与 74182

| 器件 | 作用 | 考试结论 |
| --- | --- | --- |
| 74181 | 4 位算术逻辑运算单元 ALU。 | 可输出组内 P、G 信号。 |
| 74182 | 先行进位部件 CLA。 | 接收各片 74181 的 P、G，产生组间进位。 |
| 8 片 74181 + 2 片 74182 | 组成 32 位 ALU。 | 组内先行进位，组间先行进位。 |

# 8. 定点乘除法与阵列乘法器

## 8.1 乘除法机器实现方式

乘除法可完全由软件实现，也可由加法器配合移位寄存器和控制逻辑实现，还可用专用乘除法器高速实现。复习重点是原码一位乘法和阵列乘法器，课件中标注“不要求”的补码一位乘法、原码两位乘法、直接补码并行乘法不宜投入过多时间。

## 8.2 原码一位乘法

原码乘法先单独处理符号，再对绝对值做二进制乘法。

乘积符号位 = 被乘数符号位 XOR 乘数符号位

乘积数值 = |被乘数| * |乘数|

流程：从乘数最低位开始判断；若当前位为 1，则部分积加被乘数；若当前位为 0，则加 0；随后部分积与乘数整体右移一位；重复 n 次。

| 寄存器 | 含义 |
| --- | --- |
| A | 部分积寄存器 |
| B | 被乘数寄存器 |
| C | 乘数寄存器 |
| CR | 计数寄存器 |

## 8.3 阵列乘法器

无符号阵列乘法器同时产生多个部分积 ai*bj，再用加法阵列求和。优点是速度快，缺点是硬件代价大。有符号原码阵列乘法通常数值部分按无符号乘法处理，符号位异或。补码机器可采用间接补码乘法：负数先求绝对值参与无符号乘法，若积为负再求补。

## 8.4 原码除法

原码除法同样先处理符号：商符号为两数符号异或，商数值为绝对值相除。恢复余数法中，减除数后若余数为正则上商 1，若为负则上商 0 并恢复余数；加减交替法中，余数为正则下一步减除数，余数为负则下一步加除数。

# 9. 浮点数表示与浮点运算

## 9.1 浮点数格式

浮点数通常由符号位 S、阶码 E、尾数 M 三部分组成。形式为 x=(-1)^S*M*R^E。若题干给出 IEEE754 单精度规格化形式，则常用 x=(-1)^S*(1.M)*2^(E-127)。但若题干写明偏置为 128，就必须按 128 计算。

IEEE754 单精度：S 1 位，E 8 位，M 23 位，偏置 127

课程题可能给出：x=(-1)^S*(1.M)*2^(E-128)，此时偏置为 128

## 9.2 规格化与最大正数

规格化二进制浮点数要求尾数最高有效位非零。IEEE754 风格的规格化数隐藏最高位 1，即尾数有效值为 1.M。

若 E 占 8 位，M 占 23 位，x=(-1)^S*(1.M)*2^(E-128)

最大正数：S=0，E=255，M=111...111

M 最大小数部分 = 1 - 2^-23

尾数有效值 = 1 + (1 - 2^-23) = 2 - 2^-23

最大正数 = [1 + (1 - 2^-23)] * 2^127

常见误选：只写 (1-2^-23)*2^127，漏掉隐藏位 1；或把指数偏置按 127 套用到题干偏置 128 的题。

## 9.3 浮点加减法步骤

| 步骤 | 操作要点 |
| --- | --- |
| 1. 检查 0 | 任一操作数为 0 可简化。 |
| 2. 对阶 | 小阶向大阶对齐，小阶尾数右移。 |
| 3. 尾数加减 | 按符号决定尾数相加或相减。 |
| 4. 规格化 | 右规：尾数右移、阶码加 1；左规：尾数左移、阶码减小。 |
| 5. 舍入 | 按题目规则截断或舍入。 |
| 6. 判溢出 | 阶码超出范围为上溢/下溢。 |

## 9.4 浮点乘除法步骤

浮点乘法：符号位异或，阶码相加并减去偏置，尾数相乘，再规格化、舍入、判溢出。

浮点除法：符号位异或，阶码相减并加回偏置，尾数相除，再规格化、舍入、判溢出。

# 10. 校验码：奇偶、海明、CRC

| 校验码 | 能检测 | 能定位/纠错 | 考点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 奇偶校验 | 奇数位错误 | 不能定位，不能纠错 | 奇校验使 1 的个数为奇数；偶校验使 1 的个数为偶数。 |
| 海明码 | 多用于一位错误 | 可定位并纠正一位错误 | 校验位数 r 满足 2^r >= m+r+1。 |
| CRC | 突发错误检测强 | 一般用于检错，不直接纠错 | 模 2 除法，不借位不进位，本质是异或。 |

# 11. 真题型精讲与答案

## 题型 1：C 语言符号扩展

题：32 位机器上，x、z 为 int，y 为 short。x=127，y=-9，执行 z=x+y，求 x、y、z 的十六进制表示。

x=0000007FH

y=-9：+9=0009H -> 取反 FFF6H -> 加 1 = FFF7H

y 参与 int 运算时符号扩展：FFFF FFF7H

z=127-9=118=00000076H

答案格式：x=0000007FH，y=FFF7H，z=00000076H。

## 题型 2：不同进制最小数

题：(1001 0110)2、(63)8、(1001 0110)BCD、(2F)16 中最小的是谁？

(1001 0110)2 = 150

(63)8 = 51

(1001 0110)BCD = 96

(2F)16 = 47

答案：(2F)16。

## 题型 3：十进制小数能否精确转二进制

题：判断“任何十进制小数都可以用二进制表示”是否正确。若讨论有限、精确表示，该说法错误。0.1 的最简分数为 1/10，分母含因子 5，不能有限二进制精确表示。

## 题型 4：74181/74182 进位方式

题：八片 74181ALU 和两片 74182CLA 组成 32 位 ALU，具有何种进位传递功能？答案：组内先行进位，组间先行进位。

## 题型 5：补码加减与 OF

解题模板：先按机器字长写出补码，再用补码加法做运算，结果截断，最后按符号或进位异或判断 OF。不要把最高位进位直接当 OF。

同号相加结果变号 -> OF=1；异号相加 -> OF=0

## 题型 6：浮点最大正数

题：32 位浮点由 S、E、M 组成，E 占 8 位，真值 x=(-1)^S*(1.M)*2^(E-128)，求规格化最大正数。

S=0，E=11111111=255，M=111...111（23 个 1）

最大正数=[1+(1-2^-23)]*2^127

答案：[1+(1-2^-23)]*2^127。

# 12. 考前一页速查与自测题

## 12.1 公式与结论速查

| 项目 | 必须记住 |
| --- | --- |
| n 位无符号范围 | 0 ~ 2^n - 1 |
| k 位补码范围 | -2^(k-1) ~ 2^(k-1)-1 |
| 8 位补码范围 | -128 ~ +127 |
| 负数补码 | 绝对值二进制 -> 取反 -> 加 1 |
| 补码加法 | [x+y]补=[x]补+[y]补 |
| 补码减法 | [x-y]补=[x]补+[-y]补 |
| 加法溢出 | 同号相加，结果变号 |
| 硬件溢出 | OF=Cin_to_sign XOR Cout_of_sign |
| BCD 修正 | 某 4 位大于 9 或进位，加 0110 |
| 原码乘法符号 | S积=Sx XOR Sy |
| 浮点对阶 | 小阶向大阶对齐，尾数右移 |
| 74181/74182 | 组内先行进位，组间先行进位 |

## 12.2 常见失分点

□ 把补码负数当成“符号位 + 绝对值”。

□ 把最高位进位直接等同于有符号溢出。

□ 忘记 short 负数参与 int 运算时要符号扩展。

□ 把 BCD 当普通二进制。

□ 浮点最大数漏掉隐藏位 1。

□ 浮点对阶方向错误：应小阶向大阶对齐。

□ 没有按题干给定偏置计算浮点阶码。

## 12.3 自测题（含答案）

1. 8 位补码 1000 0000 的真值是多少？

答：-128。

2. 8 位补码中 -1 如何表示？

答：1111 1111。

3. 16 位 short 中 -9 的补码是多少？

答：FFF7H。

4. (1001 0110)BCD 的十进制值是多少？

答：96。

5. 36+47 的 BCD 结果是多少？

答：1000 0011BCD，即 83。

6. 8 位补码 0111 1111 + 0000 0001 是否溢出？

答：溢出，+127+1 超出范围，结果为 1000 0000 但 OF=1。

7. 浮点加法为什么小阶向大阶对齐？

答：右移小阶尾数只损失低位精度，若大阶尾数左移会改变数量级或引发溢出。

8. 八片 74181 和两片 74182 组成 32 位 ALU 的进位方式是什么？

答：组内先行进位，组间先行进位。

## 12.4 最后 90 分钟复习顺序

| 时间 | 任务 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 0-25 分钟 | 默写补码范围、负数补码、OF 判断；做 3 道补码加减。 | 计算题不丢步骤分。 |
| 25-45 分钟 | 复盘进制比较、BCD 加 6、short/int 符号扩展。 | 选择题秒杀。 |
| 45-65 分钟 | 看浮点 S/E/M、规格化、最大正数、对阶步骤。 | 浮点选择与简答不混偏置。 |
| 65-80 分钟 | 背 74181/74182、行波/先行进位、原码乘法符号。 | 硬件结构题不丢分。 |
| 80-90 分钟 | 看失分点清单，关闭资料后自问自答。 | 减少低级错误。 |

# 资料依据与使用说明

本复习文档依据上传的第二章“运算方法和运算器”课件、教材目录、往年期末试卷中出现的第二章题型，以及前一版复习文本整理。文档重点服务闭卷期末备考，故对课件中标注“不要求”或低频内容作了压缩处理。

建议打印时使用 A4 纵向、单面或双面均可。考前优先看第 2、5、6、9、11、12 节。