第五章 中央处理器

期末复习回顾优化版

依据课程课件、教材目录、2021-2022 与 2024-2025 往年期末试卷题型整理

使用目标：用最少时间抓住第五章高频分：CPU组成与寄存器、指令周期与数据通路、微程序控制器、硬布线控制器、流水CPU、RISC处理器。

复习方法：先看“命题雷达图”和“考前清单”，再按专题刷“真题化题型”。最后用末尾的30分钟背诵清单查漏。

建议打印：A4，双面，作为考前两天的回顾资料。

目录与复习路径

| 模块 | 核心目标 | 真题常见问法 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 CPU功能和组成 | 会区分控制器/运算器/寄存器功能 | PC/IR/DR/AR/PSW作用，程序员可见寄存器 | ★★★★ |
| 5.2 指令周期 | 会写取指、执行、访存、转移的微操作序列 | 给数据通路图写取指路径、Load/Store路径 | ★★★★★ |
| 5.3 时序与控制方式 | 理解节拍/机器周期/同步异步联合控制 | 判断时钟脉冲、控制方式特点 | ★★★ |
| 5.4 微程序控制器 | 掌握微命令-微操作-微指令-微程序关系 | 微指令字段位数、入口地址、控存读取 | ★★★★★ |
| 5.5 硬布线控制器 | 会比较微程序与硬布线，会写控制信号逻辑式 | 硬布线特点、C=f(Im,Mi,Tk,Bj)、控制信号表达式 | ★★★★★ |
| 5.6 流水CPU | 会公式、会识别三类相关/冒险 | 结构/数据/控制相关，时间并行，数据转发 | ★★★★ |
| 5.7 RISC CPU | 会背RISC特点和CISC对比 | RISC是否微程序控制、LOAD/STORE、寄存器多 | ★★★★ |

一页版命题雷达图

| 近年试卷体现的考点 | 对应知识点 | 复习动作 |
| --- | --- | --- |
| 2024-2025选择题：程序控制类指令功能、微程序中机器指令与微指令关系、并行处理技术 | 指令类型、微程序基本概念、流水/多核/超线程/集群辨析 | 背概念，但要能用一句话区分相近概念 |
| 2024-2025判断/填空：μPC不能替代PC、流水CPU不是空间并行、相容/相斥微操作、三类流水线相关 | 微地址与机器地址区别；时间并行；微操作分类；流水冒险 | 做判断题时先问“对象属于机器级还是微程序级” |
| 2024-2025大题：给CPU数据通路图，问寄存器名称、位数、取指通路、Load/Store通路 | PC/AR/IR/DR位数与数据通路；按字节编址下地址位数 | 必须会从箭头读数据流，不要死背名称 |
| 2021-2022选择题：微命令字段编码位数、微程序入口地址、机器指令/微指令/微命令关系、微程序慢的原因 | 字段编码、OP映射、控存读取、层次关系 | 这一组非常高频，建议当成必考选择题 |
| 课件例题：硬布线控制信号表达式、微地址字段位数、字段编码位数 | 硬布线控制器设计；微程序控制器设计 | 会套公式，更要会解释每一项来自哪里 |

期末策略：第五章大概率不是纯背诵章。选择/判断考概念边界，大题考“数据通路 + 控制信号 + 指令执行过程”。复习时优先练：①微程序三连题；②硬布线表达式；③给图写取指/Load/Store路径；④流水线相关。

5.1 CPU功能和组成：先把“谁干什么”分清

1. CPU五大功能

| 功能 | 一句话解释 | 易考点 |
| --- | --- | --- |
| 指令控制 | 保证程序按规定顺序执行。 | 与PC、转移指令有关。 |
| 操作控制 | 根据指令产生微操作/控制信号，控制各部件动作。 | 操作控制器的核心任务。 |
| 时间控制 | 保证各种操作在正确节拍、正确先后顺序发生。 | 时序产生器、节拍脉冲、机器周期。 |
| 数据加工 | 对数据进行算术运算和逻辑运算。 | 运算器/ALU的核心功能。 |
| 中断处理 | 处理异常情况和外部请求。 | 与PSW、中断允许/屏蔽有关。 |

答题模板：CPU具有指令控制、操作控制、时间控制、数据加工和中断处理功能。其中控制类功能由控制器完成，数据加工主要由运算器完成。

2. CPU = 运算器 + 控制器

| 部件 | 组成 | 功能定位 | 一句话记忆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运算器 | ALU、AC、DR/MDR、通用寄存器、PSW等 | 执行部件，完成数据加工 | “算数据、存状态” |
| 控制器 | PC、IR、指令译码器、操作控制器、时序产生器等 | 指挥部件，产生控制信号 | “取指令、译码、发命令、控时序” |

3. 主要寄存器：选择题与数据通路大题都要用

| 寄存器 | 中文名称 | 核心作用 | 真题提醒 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC | 程序计数器 | 保存下一条待执行指令的地址；顺序执行时自动修改，转移时装入目标地址。 | 汇编程序员通常可见；不能用μPC替代。 |
| IR | 指令寄存器 | 保存当前正在执行的机器指令；OP字段送指令译码/控制器。 | 微程序入口地址常由机器指令OP字段映射形成。 |
| AR/MAR | 地址寄存器/存储器地址寄存器 | 保存当前访问主存或数据存储器的地址。 | 一般程序员不可见；位数由地址空间决定。 |
| DR/MDR | 数据缓冲寄存器/存储器数据寄存器 | 暂存从主存读出的数据、将写入主存的数据或ALU结果。 | 位数通常等于数据字长或一次访存数据宽度。 |
| AC | 累加寄存器 | 暂存ALU运算结果或作为默认操作数。 | 单地址/累加器型数据通路常见。 |
| PSW | 状态条件寄存器 | 保存C、V、Z、N等条件码，也可保存中断/系统状态。 | 转移、中断、溢出判断会用到。 |

高频判断：PC是机器指令级的“下一条指令地址”；μPC/μMAR是微程序级的“下一条微指令地址”。二者层次不同，不能互相替代。

5.2 指令周期：大题的核心

指令周期是CPU取出一条指令、分析并执行该指令所需的全部时间。它通常由若干CPU周期/机器周期组成，而每个CPU周期又包含若干时钟周期或节拍。

| 概念 | 含义 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| 时钟周期/节拍 | 最基本的时序单位，由时钟脉冲控制。 | 最小 |
| CPU周期/机器周期 | 完成一个基本操作所需时间，常以一次访存为参考。 | 包含若干时钟周期 |
| 指令周期 | 完成一条机器指令取指、译码、执行等过程的总时间。 | 包含若干CPU周期 |

1. 公共取指周期：每条指令都从这里开始

不同教材/数据通路符号略有差异，但本质相同：PC给出地址，主存/指存读出指令，指令进入IR，PC更新，OP译码。

通用写法： PC -> AR/MAR M[AR] -> DR/MDR -> IR （若有独立指令总线，也可写 M[PC] -> IR） PC <- PC + 1 （若按字节编址且指令长16位，常写 PC <- PC + 2） OP(IR) -> 指令译码器/微地址映射部件

取指题的扣分点：题干若明确“按字节编址、指令字长16位”，PC更新应按字节数加2；若题图是教学模型并以“字地址/指令地址”为单位，图中可能写PC+1。答题时先看题目寻址单位。

2. 常见指令执行路径：按功能写，不要背死顺序

| 指令类型 | 功能示例 | 核心微操作/数据流 | 易错点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寄存器传送 | MOV R0,R1：R1 -> R0 | 源寄存器 -> ALU/总线 -> DR -> 目的寄存器 | 不访问数据存储器。 |
| 取数/Load | LAD R1, addr 或 Load AC, X | IR地址字段 -> AR；M[AR] -> DR；DR -> R1/AC | 先送地址，再读存储器。 |
| 加法 | ADD R2,R1 或 AC <- AC + DR | 两个操作数送ALU；ALU结果写回寄存器；PSW更新 | 别忘状态标志可能更新。 |
| 存数/Store | STO R2,(R3) 或 Store AC,X | 地址 -> AR；源数据 -> DR/DBUS；DR/DBUS -> M[AR] | 单总线结构中地址和数据必须分时传送。 |
| 转移 | JMP target | IR地址字段/目标地址 -> PC | 执行阶段改变PC，不是简单PC+1。 |

3. 方框图语言答题规范

| 符号 | 表示内容 | 答题要求 |
| --- | --- | --- |
| 方框 | 一个CPU周期或一个节拍电位阶段 | 框内写清楚数据从哪里到哪里。 |
| 菱形 | 条件测试/判别 | 一般不单独占用CPU周期，依附在前一阶段。 |
| 公操作 | 取指、中断检查等公共流程 | 机器指令执行完后回到取指或进入中断周期。 |

真题化专题：2024-2025数据通路大题怎么答

2024-2025试卷第八题给出含AC、状态寄存器、a/b/c/d四个寄存器、主存M、ALU和微操作信号发生器的数据通路图，要求说明寄存器名称、位数、取指路径、Load/Store路径。这是第五章最有价值的大题方向。

1. a、b、c、d寄存器常规识别

| 图中标号 | 常规名称 | 英文缩写 | 识别依据 | 最少位数示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 数据缓冲寄存器/存储器数据寄存器 | DR/MDR | 位于主存与ALU/总线之间，暂存读出或写入的数据。 | 若指令字长/数据字长按16位处理，则16位。 |
| b | 指令寄存器 | IR | 从主存接收指令，并把操作码送微操作信号发生器。 | 指令字长16位，则16位。 |
| c | 地址寄存器/存储器地址寄存器 | AR/MAR | 向主存提供访问地址。 | 512MB按字节编址：512MB=2^29B，需29位。 |
| d | 程序计数器 | PC | 保存下一条指令地址，可经+1/+2更新，也可装入转移目标。 | 同地址空间，需29位。 |

位数计算：512MB = 512 × 2^20B = 2^9 × 2^20B = 2^29B。按字节编址需要29根地址位，所以AR和PC至少29位。IR由指令字长决定，DR通常由一次读写数据宽度/字长决定。

2. 取指数据通路模板

PC(d) -> AR(c) AR(c) -> 主存地址端 主存M读出指令 -> IR(b) PC(d) <- PC(d) + 指令长度 OP(IR) -> 微操作信号发生器 / 控制器

3. Load与Store数据通路模板

| 指令 | 数据通路 |
| --- | --- |
| Load | IR地址字段 -> AR(c)；主存M[AR] -> DR(a)；DR(a) -> ALU/AC/目标寄存器。 |
| Store | IR地址字段 -> AR(c)；AC/源寄存器 -> DR(a)；DR(a) -> 主存M[AR]。 |

大题答法：先“命名寄存器”，再“算位数”，最后“按箭头写路径”。路径题不要写成口语，要写成 A -> B -> C 的数据流形式。

5.3 时序产生器与控制方式

1. 为什么需要时序控制

同一条总线、ALU、寄存器在不同时间承担不同任务。CPU必须靠节拍电位和节拍脉冲安排“谁先输出、谁后接收”，否则会发生总线冲突或寄存器误写。

| 概念 | 作用 | 记忆方式 |
| --- | --- | --- |
| 节拍电位M/W | 持续一个阶段，用来划分一个指令周期中的若干大步骤。 | “在哪个阶段” |
| 节拍脉冲T | 较窄脉冲，用于打入寄存器或产生读写控制。 | “在阶段内哪个瞬间” |
| 启停控制 | 保证启动后产生完整CPU周期，停机时关闭时序。 | “不让半个周期乱跑” |

2. 三种控制方式对比

| 控制方式 | 特点 | 优点 | 缺点 | 关键词 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同步控制 | 各操作按统一时序信号进行。 | 控制简单、规整。 | 短指令可能浪费时间。 | 固定节拍/统一节拍 |
| 异步控制 | 根据部件完成情况通过应答信号推进。 | 时间利用率高。 | 控制复杂。 | 请求-应答 |
| 联合控制 | 大部分同步，少数不确定操作异步结束。 | 兼顾简单性和效率。 | 比纯同步复杂。 | 同步为主，异步补充 |

判断题提醒：异步控制不是“没有控制”，而是不采用统一固定时序，而是按部件实际完成情况应答推进。

5.4 微程序控制器：第五章选择题最高频

1. 微程序控制的基本思想

把操作控制信号编码成微指令，存放在控制存储器中。机器运行时，逐条读出微指令，产生对应微命令，控制数据通路完成机器指令。

| 层次 | 定义 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| 微命令 | 控制部件发给执行部件的最小控制信号。 | 控制微操作。 |
| 微操作 | 执行部件接收微命令后完成的基本操作。 | 微命令的操作过程。 |
| 微指令 | 一个CPU周期内一组微命令的组合，并给出后继微地址信息。 | 包含若干微命令。 |
| 微程序 | 若干条微指令组成的有序序列。 | 一条机器指令通常对应一个微程序。 |
| 控制存储器 | 存放微程序的存储器，常记为CM或μCM。 | 微程序控制器的核心。 |

一条机器指令 -> 一个微程序 -> 多条微指令 -> 多个微命令 -> 多个微操作

真题高频：“机器指令、微指令、微命令之间的关系”常考。标准说法：若干条微指令实现一条机器指令，一条微指令包含多个微命令。

2. 微指令基本格式

| 字段 | 作用 | 常见考法 |
| --- | --- | --- |
| 操作控制字段 | 指出本条微指令要发出的微命令/控制信号。 | 直接表示、字段编码、混合编码；求字段位数。 |
| 顺序控制字段 | 指出下一条微指令地址或形成后继微地址的条件。 | 下址字段位数、计数器方式、多路转移、OP映射。 |

3. 相容微操作与相斥微操作

| 类型 | 定义 | 例子/判断 |
| --- | --- | --- |
| 相容微操作 | 能同时或在同一个CPU周期内并行执行。 | 如两个不同源寄存器分别送ALU的X、Y输入。 |
| 相斥微操作 | 不能同时或不能在同一个CPU周期内并行执行。 | 如ALU同一时刻不能既加又减；同一总线不能多个源同时输出。 |

2024填空方向：“同一个CPU周期中可以并行执行的微操作称为相容微操作，不可并行执行的称为相斥微操作。”

4. 微命令编码方式

| 编码方式 | 做法 | 优点 | 缺点 | 适合考法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接表示法 | 每一位代表一个微命令。 | 直观、无需译码、速度快。 | 微指令字长长、控存容量大。 | 判断优缺点。 |
| 字段编码法 | 把互斥微命令分组，每组用二进制字段编码，译码后产生控制信号。 | 缩短微指令字长。 | 需要译码，速度略慢。 | 求操作控制字段位数。 |
| 混合表示法 | 直接表示与字段编码结合。 | 兼顾速度、字长、灵活性。 | 设计复杂度较高。 | 简答比较。 |

字段位数公式：互斥类中有m个微命令时，常用位数为⌈log2 m⌉；若题目/老师明确要保留“不发命令”状态，则用⌈log2(m+1)⌉。课件例题中7、3、12、5、6个微命令得到3、2、4、3、3位；2021真题8、12、12、6、6通常按选项取17位。

5. 微地址形成方式

| 方式 | 含义 | 优缺点/考点 |
| --- | --- | --- |
| 计数器方式 | 顺序执行时μPC自动加1；转移时装入指定微地址。 | 结构简单，但多路转移能力弱。 |
| 多路转移方式 | 根据判别字段P和状态条件选择多个候选微地址。 | n个状态条件可形成2^n路转移。 |
| 操作码映射/查表 | 取指后用机器指令OP字段查出该指令微程序入口地址。 | 真题：入口地址由机器指令操作码字段形成。 |

6. 微程序常见计算题

题型A：下址字段位数

例：共有32条机器指令；公共取指微程序2条；每条指令平均4条微指令。 总微指令数 = 32 × 4 + 2 = 130 2^7 = 128 不够，2^8 = 256 够 所以下址字段至少 8 位。

题型B：操作控制字段位数

例：33个微命令分成5个互斥类：7、3、12、5、6。 若按“保留空操作”口径： ⌈log2(7+1)⌉ + ⌈log2(3+1)⌉ + ⌈log2(12+1)⌉ + ⌈log2(5+1)⌉ + ⌈log2(6+1)⌉ = 3 + 2 + 4 + 3 + 3 = 15 位。

5.5 硬布线控制器：会比较，更要会写表达式

1. 基本思想与特点

硬布线控制器也称组合逻辑控制器。它不用从控制存储器中逐条读取微指令，而是根据指令译码输出、时序信号和状态反馈，直接由逻辑电路产生控制信号。

| 比较项 | 微程序控制器 | 硬布线控制器 |
| --- | --- | --- |
| 实现方式 | 存储逻辑，控制信号来自微指令。 | 组合逻辑/时序逻辑，控制信号来自门电路输出。 |
| 速度 | 较慢，因为需要从控制存储器读取微指令。 | 较快，主要取决于电路传播延迟。 |
| 修改扩展 | 较方便，改微程序即可。 | 困难，需改逻辑电路。 |
| 规整性 | 结构规整，便于维护。 | 逻辑网络复杂，调试困难。 |
| 典型适用 | 复杂指令系统CISC较常见。 | RISC和高性能处理器较常见。 |

真题高频：“微程序控制器比硬布线控制器慢，主要因为增加了从控制存储器读取微指令的时间。”这句话要背熟。

2. 控制信号逻辑表达式

硬布线控制信号通常可表示为：

C = f(Im, Mi, Tk, Bj) Im：指令操作码译码输出；Mi：节拍电位；Tk：节拍脉冲；Bj：状态反馈/条件标志。

解题步骤：

列出所有机器指令的执行流程图。

找出某个控制信号在哪些指令、哪些节拍中出现。

每个出现条件写成“指令译码输出 × 节拍电位 × 节拍脉冲 × 状态条件”。

多个条件用“+”相加，最后化简。

3. 课件型表达式模板

RD(I) = M1 RD(D) = M3 · LAD WE(D) = M3 · T3 · STO LDPC = M1 · T4 + M2 · T4 · JMP LDIR = M1 · T4 LDAR = M2 · T4 · (LAD + STO) LDDR = M2 · T3 · (MOV + ADD) + M3 · T3 · LAD PC+1 = M1 · T3 LDR2 = M2 · T4 · ADD

表达式题答题习惯：不要直接背结果。考试换了数据通路或指令集后，要按“信号出现在哪些流程框”重新归纳。

5.6 流水CPU：公式 + 三类相关

1. 流水线基本思想

流水线利用时间并行性：把一条指令划分为若干阶段，不同指令在不同阶段重叠执行。注意：流水CPU的核心不是空间并行，而是时间重叠。

典型五级流水：IF -> ID -> EX -> MEM -> WB 取指 -> 译码/读寄存器 -> 执行/地址计算 -> 访存 -> 写回

2. 性能公式

| 项目 | 公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 顺序执行时间 | T顺 = n × k × Δt | n条指令，每条经过k段。 |
| 流水执行时间 | T流 = (k + n - 1) × Δt | 先装满k段，再每拍流出一条。 |
| 加速比 | S = T顺 / T流 = nk/(k+n-1) | n很大时接近k。 |
| 吞吐率 | TP = n / [(k+n-1)Δt] | 最大吞吐率约为1/Δt。 |
| 非均匀流水 | Δt = max(各段时间) + 流水寄存器延迟 | 最长段决定周期。 |

3. 三类流水线相关/冒险

| 类型 | 原因 | 例子 | 常用解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构相关/资源相关 | 同一时钟周期多条指令争用同一硬件资源。 | IF取指和MEM访存争用单端口存储器。 | 暂停、增加资源、指令/数据存储器分离。 |
| 数据相关 | 后续指令需要前面指令尚未写回的结果。 | ADD写R1，下一条SUB立即读R1。 | 数据转发/旁路、插入气泡、编译调度。 |
| 控制相关 | 分支/转移导致下一条指令地址不确定。 | BNE、JMP后续取指不确定。 | 分支预测、延迟槽、暂停或清空流水线。 |

2024填空方向：“指令流水线中，后续指令无法按照设计时钟周期执行的现象称为相关，大致可分为结构相关、数据相关、控制相关三类。”

5.7 RISC CPU：选择判断常考

1. RISC三个要素

有限且简单的指令集。

CPU具有大量通用寄存器。

强调对指令流水线的优化。

2. RISC特点与CISC对比

| 比较项 | CISC | RISC |
| --- | --- | --- |
| 指令系统 | 复杂、庞大 | 简单、精简 |
| 指令数目 | 一般较多，可超过200条 | 一般少于100条 |
| 指令字长 | 不固定 | 固定，典型4字节 |
| 访存指令 | 不严格限制 | 只有LOAD/STORE访存 |
| 寻址方式 | 多且复杂 | 少且简单，通常2-3种 |
| 执行时间 | 各指令差别大 | 大多数一个周期完成 |
| 通用寄存器 | 相对较少 | 较多，整数寄存器常不少于32个 |
| 控制器实现 | 常用微程序控制 | 多采用硬布线控制 |
| 编译优化 | 较难 | 较容易，但复杂性转移到编译器 |

必背判断：“RISC普遍采用微程序控制器”是错误的。RISC控制器多采用硬布线方式。

往年期末针对性回顾：把第五章分数拿稳

1. 2021-2022 A/B卷高频选择题组

| 题型 | 考点 | 正确思路 | 答案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作控制字段位数 | 33个微命令分成8、12、12、6、6个互斥类 | 按字段编码位数：3+4+4+3+3=17。若题目明确保留空状态再加1，但该真题选项按17。 | 17位 |
| 微程序入口地址 | 取指后形成微程序入口地址的来源 | 机器指令OP字段经微地址映射/查表形成。 | 机器指令操作码字段 |
| 机器指令、微指令、微命令关系 | 层次关系 | 若干条微指令实现一条机器指令；一条微指令包含多个微命令。 | 标准关系 |
| 微程序比硬布线慢 | 速度差异原因 | 微程序控制器需要从控制存储器读取微指令。 | 控存读取时间 |

2. 2024-2025卷第五章相关题型

| 题目方向 | 高频考点 | 复习结论 |
| --- | --- | --- |
| 选择：程序控制类指令功能 | 程序控制指令用于改变程序执行顺序。 | 看到“转移、调用、返回、中断”等，优先联想到改变执行顺序。 |
| 选择：微程序中机器指令与微指令关系 | 一条机器指令由一段微程序解释执行。 | 不要选“一条机器指令由一条微指令执行”。 |
| 判断：采用微程序控制可用μPC取代PC | PC是机器级指令地址，μPC是微指令地址。 | 错误。 |
| 判断：流水CPU以空间并行为原理 | 流水线主要是时间并行/重叠。 | 错误。 |
| 填空：相容/相斥微操作 | 同一CPU周期能否并行。 | 能并行为相容，不能并行为相斥。 |
| 填空：三类流水线相关 | 结构、数据、控制。 | 用“资源-数据-转移”记忆。 |
| 大题：CPU数据通路图 | 寄存器识别、位数计算、取指/Load/Store路径。 | 按箭头写数据流，按地址空间算AR/PC位数。 |

3. 真题化小练：带解析

| 序号 | 题目 | 标准答法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微程序控制器中，机器指令与微指令的关系是什么？ | 一条机器指令通常由一段微程序解释执行；一段微程序由若干微指令组成；一条微指令包含若干微命令。 |
| 2 | 为什么微程序控制器通常比硬布线控制器慢？ | 因为微程序控制器每执行一条微指令都要从控制存储器中读取微指令，增加了控存访问时间。 |
| 3 | 若主存地址空间512MB，按字节编址，AR至少多少位？ | 512MB=2^29B，按字节编址需要29位地址，所以AR至少29位。 |
| 4 | 流水线中ADD R1,R2,R3之后立即SUB R4,R1,R5，属于什么相关？如何解决？ | 属于数据相关/RAW相关。可采用数据转发、插入气泡或暂停后继指令。 |
| 5 | RISC与CISC在控制器实现方式上的典型差异是什么？ | CISC常用微程序控制，RISC多采用硬布线控制。 |

第五章易错点清单

| 易错说法 | 正确理解 |
| --- | --- |
| PC可以由μPC取代。 | 错。PC保存机器指令地址，μPC保存微指令地址。 |
| 一条微指令实现一条机器指令。 | 错。通常一条机器指令对应一段微程序，由多条微指令完成。 |
| 微程序控制器慢是因为从主存取微指令。 | 错。微指令存放在控制存储器，不是主存/磁盘。 |
| 字段编码一定用⌈log2(m+1)⌉。 | 不一定。看题目是否要求空操作状态；真题选项有时按⌈log2m⌉。 |
| 流水CPU体现空间并行。 | 主要体现时间并行/时间重叠；空间并行对应资源重复、多处理器等。 |
| RISC普遍采用微程序控制器。 | 错。RISC多采用硬布线控制器。 |
| Store指令地址和数据可以同时占用同一条总线。 | 错。单总线结构中必须分时传送。 |
| 按字节编址时16位指令PC仍一定+1。 | 不严谨。若PC保存字节地址，应+2；若模型用字地址/指令地址，才写+1。 |

考前30分钟背诵清单

CPU五大功能：指令控制、操作控制、时间控制、数据加工、中断处理。

CPU=运算器+控制器；运算器负责执行，控制器负责指挥。

PC存下一条指令地址；IR存当前指令；AR存地址；DR存数据；PSW存状态。

取指模板：PC->AR，M[AR]->IR，PC按指令长度更新，OP译码/映射。

Load模板：地址->AR，M[AR]->DR，DR->目标寄存器/AC。Store模板：地址->AR，源数据->DR，DR->M[AR]。

微程序层次：机器指令->微程序->微指令->微命令->微操作。

微指令=操作控制字段+顺序控制字段。

字段编码求位数：互斥分组后逐组取log；是否+1看题目是否要求空操作。

微程序入口地址通常由机器指令OP字段映射形成。

微程序慢于硬布线：因为需要从控制存储器读取微指令。

硬布线控制信号：C=f(Im,Mi,Tk,Bj)。

流水线公式：T流=(k+n-1)Δt；非均匀流水取最长段+寄存器延迟。

三类流水线相关：结构相关、数据相关、控制相关。

RISC：指令少、字长固定、寻址少、LOAD/STORE、寄存器多、硬布线、流水线。

考前最后一套自测题

| 题号 | 问题 | 答案要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 简述CPU中PC、IR、AR、DR的作用。 | PC下一条指令地址；IR当前指令；AR访存地址；DR访存/ALU数据缓冲。 |
| 2 | 某机64条指令，每条平均5条微指令，公共取指3条，求下址字段至少多少位。 | 64×5+3=323，2^8=256不够，2^9=512，至少9位。 |
| 3 | 写出硬布线控制器控制信号的一般函数形式，并解释变量。 | C=f(Im,Mi,Tk,Bj)：指令译码、节拍电位、节拍脉冲、状态反馈。 |
| 4 | 说明数据转发解决哪类流水线冲突。 | 解决数据相关，尤其是RAW相关，把后续流水阶段结果直接送到前面ALU输入。 |
| 5 | 判断：CISC控制器绝大多数为硬布线控制。 | 错。CISC常用微程序控制；RISC多用硬布线。 |

资料依据与复习定位

本回顾文档依据以下材料整理：第5章中央处理器课件与教材相关章节、2021-2022第二学期期末A/B卷、2024-2025第二学期期末A卷。文档不是逐题答案册，而是按第五章命题频率重排后的复习讲义。

| 资料 | 用于本文的内容 |
| --- | --- |
| 第5章中央处理器课件0/1/2、part1 | CPU组成、指令周期、微程序、硬布线、流水CPU、RISC处理器。 |
| 计算机组成原理教材 | 章节目录、概念表述、流水线相关与硬布线设计方法。 |
| 2021-2022期末A/B卷 | 微程序控制器选择题组：字段编码、入口地址、层次关系、控存读取。 |
| 2024-2025期末A卷 | 程序控制类指令、微程序关系、相容/相斥微操作、流水线相关、CPU数据通路大题。 |