第八章 输入/输出系统 期末复习回顾 · 往年试卷针对优化版 适用：计算机组成原理 / 计算机组成与系统结构闭卷复习

资料依据

| 来源 | 用于文档中的作用 |
| --- | --- |
| 第8章《输入输出系统》课件 | 提炼课堂主线：I/O组成、定时方式、查询、中断、DMA、通道。 |
| 《计算机组成原理》第八章 | 补充教材表述：向量中断/查询中断、DMA特点、I/O控制方式适用范围。 |
| 2020-2021、2021-2022、2024-2025期末试卷 | 整理命题趋势：中断屏蔽字、DMA特点、入口地址获取、查询/中断/DMA判断题。 |
| 白中英习题答案第八章 | 补充典型题模板：中断饱和时间、通道功能、DMA传送时间。 |

使用方法 • 第一遍：先背“核心链条”和“考前一页速记”，建立框架。 • 第二遍：重点攻克“程序中断”和“DMA”，这是近年最稳定的命题区。 • 第三遍：按“真题化模板”练习，尤其是中断屏蔽字和DMA简答题。

# 一、考情画像：第八章到底考什么

本章核心问题：高速CPU如何与速度慢、种类多、状态不稳定的外设可靠而高效地交换信息。考试不是孤立背概念，而是围绕“CPU参与程度逐步下降、并行性逐步增强”来考。

| 近年/资料 | 第八章命中点 | 复习启示 |
| --- | --- | --- |
| 2024-2025期末 | 选择：CPU响应中断后置中断屏蔽标志；填空：中断服务程序入口地址获取；简答：DMA方式特点。 | 中断流程、入口地址、DMA特点必须能直接默写。 |
| 2021-2022期末A/B | 判断：DMA传送控制主体；简答术语：程序中断；选择：五级中断屏蔽字；串行接口字符率。 | 中断屏蔽字是稳定考法；DMA“谁控制”常设陷阱。 |
| 2020-2021期末 | 判断：DMA期间CPU是否完全不能执行任何指令；判断：程序查询/中断方式下外设与内存是否通过CPU交换数据。 | 注意绝对化表述，多数是判断题陷阱。 |
| 教材习题 | 中断向量地址、DMA占用存储周期、通道功能、中断饱和时间、屏蔽字设置。 | 教材题型与期末选择/填空/简答高度同源。 |

| 优先级 | 模块 | 为什么要优先复习 |
| --- | --- | --- |
| ★★★★★ | 程序中断方式 | 可考概念、流程、入口地址、屏蔽字、嵌套、判优，是第八章最强考点。 |
| ★★★★★ | DMA方式 | 近年直接出简答；判断题常考“是否经过CPU”“谁控制”“CPU是否完全停顿”。 |
| ★★★★☆ | 四种I/O方式比较 | 选择/判断/简答都能考，适合快速拿分。 |
| ★★★☆☆ | 通道方式 | 概念题和比较题为主，记住通道是“专用I/O处理器”。 |
| ★★★☆☆ | I/O接口与定时 | 基础选择填空，考无条件/异步/同步、接口寄存器作用。 |

一句话总纲 • 程序查询：CPU等外设。 • 程序中断：外设叫CPU。 • DMA：专用硬件替CPU搬大块数据。 • 通道：专用I/O处理器替CPU管理一批外设。

# 二、知识框架：按“CPU参与程度”串起来

核心链条 • I/O系统组成：I/O设备、I/O接口、I/O设备控制器、I/O管理软件（驱动程序）。 • I/O传送分两段：CPU ↔ I/O接口；I/O接口 ↔ 外设。 • 定时同步：无条件传送、异步应答传送、同步传送。 • 数据交换方式：程序查询 → 程序中断 → DMA → 通道。 • 效率趋势：查询最低，通道最高；CPU负担趋势：查询最大，通道最小。

| 方式 | CPU是否逐字参与 | 数据路径 | 适用设备 | 一句话判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序查询 | 是，且要忙等 | 外设/接口 ↔ CPU ↔ 主存 | 低速、简单、数据量小 | CPU主动查Ready。 |
| 程序中断 | 是，但不忙等 | 外设/接口 ↔ CPU ↔ 主存 | 随机、低中速、实时响应 | 外设Ready后请求CPU。 |
| DMA | 否，CPU只初始化/收尾 | 外设/接口 ↔ DMA控制器 ↔ 主存 | 高速、成组、大批量数据 | 主存和外设直接传。 |
| 通道 | 更少，CPU下达通道命令 | 外设 ↔ 控制器 ↔ 通道 ↔ 主存 | 大系统、多外设、频繁I/O | 专用I/O处理器统一管理。 |

# 三、I/O系统基础与定时方式

## 1. I/O接口为什么必要

速度匹配：CPU远快于外设，接口通过缓冲和状态协调弥合速度差。

格式转换：CPU内部多为并行字/字节，外设可能串行、字符、块设备等。

状态反馈：Ready、Busy、Error等状态必须让CPU知道。

命令控制：启动、停止、读、写、中断允许、屏蔽等都要通过接口控制。

数据缓冲：接口的数据寄存器暂存输入/输出数据。

| 接口寄存器 | 作用 | 考点提醒 |
| --- | --- | --- |
| 数据寄存器 | 保存CPU与外设交换的数据。 | 问“数据暂存在哪里”选它。 |
| 状态寄存器 | 保存Ready、Busy、Error、中断请求等状态。 | 问“判断外设是否就绪”看它。 |
| 命令寄存器/控制寄存器 | 保存CPU发给外设的控制命令。 | 问“启动/停止/读写控制”看它。 |

## 2. 三种定时方式

| 定时方式 | 适用场景 | 核心特点 | 易错点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无条件传送 | 极慢或非常简单、默认随时可接收/发送的外设 | CPU不查状态，直接传送。 | 不是通用方法，只能用于确定可靠的简单外设。 |
| 异步传送/应答方式 | 慢速或中速、速度不固定设备 | Ready/Ack握手，谁准备好谁发信号。 | “异步”不等于无规则，而是靠应答信号同步。 |
| 同步传送 | 高速、规则、传输速率稳定设备 | 按统一时钟或固定节拍传送。 | 同步传送通常不需要每次握手。 |

# 四、程序查询方式：最简单，但CPU最累

流程必须会画/会写 • 启动外设 → 读状态寄存器 → 判断Ready → 未就绪则继续查询 → 就绪则传送数据 → 判断是否完成。 • 多外设时按顺序轮询：外设1 Ready? → 外设2 Ready? → …… → 外设n Ready?。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 优点 | 硬件简单、成本低、实现容易。 |
| 缺点 | CPU反复读状态并等待慢速外设，CPU与外设不能充分并行，效率低。 |
| 适用 | 低速、简单、数据量小、实时性要求不高的设备。 |
| 考法 | 判断/选择：“CPU忙等”“接口简单”“CPU与外设不能并行”通常对应程序查询。 |

# 五、程序中断方式：本章最高频考点

## 1. 概念与价值

定义：CPU暂时中止现行程序，转去处理随机发生的紧急事件，处理完后自动返回原程序。

比查询方式高效：CPU不必一直等待外设，外设准备好后再“主动”请求CPU。

典型应用：I/O服务、故障处理、实时处理、程序调度、软中断。

常见中断源：输入/输出设备、数据通道、实时时钟、故障、系统异常、调试事件。

## 2. 中断处理流程：按顺序背

标准流程 • 中断请求 → 中断排队与判优 → 中断响应 → 保存断点 → 关中断/置中断屏蔽 → 获取中断服务程序入口地址 → 保护现场 → 中断服务 → 恢复现场 → 中断返回。 • 保存断点：保存返回地址，保证能回到主程序。 • 保护现场：保存寄存器、状态字等运行环境，保证主程序状态不被破坏。

| 概念 | 含义 | 期末易错 |
| --- | --- | --- |
| 中断响应 | CPU在当前机器指令执行完后响应中断请求。 | 不是任意时刻插入，不是在半条指令中间。 |
| 断点 | 主程序被中断后应返回继续执行的位置。 | 通常由硬件保存。 |
| 现场 | 被中断程序运行时寄存器和状态信息。 | 由中断服务程序保存/恢复。 |
| 中断屏蔽 | 屏蔽某级或某源中断，防止响应过程被干扰。 | 2024真题考“CPU响应中断后置什么标志”：中断屏蔽。 |
| 中断服务程序 | 真正完成设备服务或异常处理的程序。 | 不是中断向量，也不是中断向量地址。 |

## 3. 中断服务程序入口地址的获取

| 方式 | 含义 | 优缺点/考法 |
| --- | --- | --- |
| 向量中断方式 | 硬件提供中断向量地址或中断向量，借助中断向量表快速得到中断服务程序入口地址。 | 速度快，硬件复杂；填空常答“向量中断方式”。 |
| 查询中断方式 | 进入公共中断服务程序后，由软件查询中断源，再转到相应服务子程序。 | 硬件简单，速度较慢；填空常答“查询中断方式”。 |

## 4. 中断接口标志与单/多级中断

| 符号 | 含义 | 记忆 |
| --- | --- | --- |
| RD | Ready，准备就绪。 | 设备可交换数据。 |
| EI | Enable Interrupt，允许中断。 | EI=1才允许中断。 |
| BS | Busy，忙。 | 设备正在工作。 |
| IM | Interrupt Mask，中断屏蔽。 | IM=1表示屏蔽。 |
| IR | Interrupt Request，中断请求。 | IR=1表示有请求。 |

| 类型 | 定义 | 考试关键词 |
| --- | --- | --- |
| 单级中断 | 执行中断服务程序期间，不允许其他中断源再次打断。 | 不允许嵌套。 |
| 多级中断 | 高优先级中断可以打断低优先级中断服务程序。 | 允许中断嵌套；屏蔽字与优先级常考。 |

## 5. 中断屏蔽字做题模板

通用解法 • 第一步：看清位顺序。例如题目写M4M3M2M1M0，就必须按这个顺序写答案。 • 第二步：明确Mi=1表示屏蔽，Mi=0表示允许。 • 第三步：在某级中断处理程序中，允许“比当前级优先级更高”的中断，屏蔽“当前级及更低优先级”的中断。 • 第四步：若题目另给“处理优先级”，按处理优先级而不是响应优先级设置。

| 真题化例子 | 条件 | 解法 | 答案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024/2021同型题 | 中断响应优先级L3 > L2 > L1 > L4 > L0，求L1程序中的M4M3M2M1M0。 | L1处理中允许L3、L2；屏蔽L1、L4、L0。即M3=0,M2=0,M1=1,M4=1,M0=1。 | 10011 |
| 2021 A卷变式 | 响应优先级L3 > L1 > L2 > L4 > L0，求L1程序中的M4M3M2M1M0。 | L1处理中只允许L3；屏蔽L1、L2、L4、L0。即M3=0，其余为1。 | 10111 |

# 六、DMA方式：近年简答与判断题重点

## 1. DMA的本质

定义与核心 • DMA = Direct Memory Access，直接存储器访问。 • 主存与I/O设备之间的大批量数据传送由DMA控制器完成，数据不经过CPU逐字搬运。 • CPU只负责传送前初始化和传送后处理，正式传送阶段由硬件控制。

## 2. DMA传送三阶段

| 阶段 | CPU做什么 | DMA控制器做什么 | 考点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预处理 | 设置主存首地址、设备地址/端口、传送方向、传送长度、启动DMA。 | 保存地址和计数等控制信息。 | DMA不是完全不需要CPU。 |
| 正式传送 | 原则上不逐字参与数据搬运。 | 控制总线/主存/设备，修改地址，递减计数，完成数据传送。 | 数据路径为外设↔DMA↔主存。 |
| 后处理 | 响应DMA完成中断，检查状态，处理缓冲区或错误。 | 传送完毕后报告CPU并释放资源。 | 结束通常用中断通知CPU。 |

## 3. DMA控制器组成

| 部件 | 作用 |
| --- | --- |
| 内存地址计数器/地址寄存器 | 保存当前主存地址，传一次自动修改。 |
| 字计数器/长度计数器 | 保存剩余传送字数，传一次递减，归零表示结束。 |
| 数据缓冲寄存器 | 暂存一次传送的数据。 |
| 控制/状态逻辑 | 发总线请求、读写控制、传送方向控制、状态记录。 |
| 设备选择逻辑 | 选择参与DMA的外设。 |
| 中断机构 | 传送结束或出错时通知CPU。 |

## 4. DMA三种传送方式

| 方式 | 特点 | 优点 | 缺点/适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成组连续传送 | DMA获得总线后连续传完整块数据。 | 速度最快、控制简单。 | CPU可能较长时间不能访存；适合高速块设备。 |
| 周期挪用/周期窃取 | DMA每传一个字占用一个存储周期或总线周期。 | CPU只被短暂停顿。 | 频繁请求/归还总线有开销。 |
| 透明DMA/交替访存 | 利用CPU不访存的空隙传送。 | CPU几乎感觉不到停顿。 | 需要较精细时序安排，传送速度受空隙限制。 |

## 5. DMA简答题标准答案

题目：请简述直接内存访问（DMA）方式的特点。 • DMA用于主存和高速I/O设备之间成组、大批量数据交换。 • 数据传送由DMA控制器通过硬件控制完成，正式传送阶段不需要CPU逐字执行I/O指令。 • 数据通常在外设/接口与主存之间直接传送，不经过CPU内部寄存器逐字中转。 • CPU在传送前负责初始化，在传送结束或出错时通过中断等方式进行后处理。 • DMA速度快、CPU开销小，但硬件复杂；传送时可能占用总线或存储周期，且DMA只能处理简单数据搬运，不能同时进行复杂判断和计算。

## 6. DMA判断题陷阱

| 题干说法 | 判断 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| DMA方式中，数据传送是在总线控制器发出的控制信号控制下完成的。 | 错 | 正式数据传送由DMA控制器控制，不是普通总线控制器。 |
| 在DMA传送期间，由于CPU已释放总线，CPU不能执行任何指令。 | 通常判错 | DMA并不改变CPU程序状态；只要无访存/总线冲突，CPU可继续执行。成组方式可能暂停访存，但不能绝对化。 |
| 采用DMA方式传送数据时，每传送一个数据需要占用一个存储周期/总线周期。 | 按题干选项判断 | 教材题常选“存储周期”；若题干强调总线仲裁，也可表述为占用总线周期。 |
| DMA完全不需要CPU。 | 错 | CPU仍负责初始化、启动和传送结束后的处理。 |

# 七、通道方式：理解为“专门管I/O的处理器”

通道是一种具有特定功能的处理器，具有自己的指令和程序，专门负责数据输入输出的控制和管理。

通道与CPU分时使用主存，使CPU内部运算和I/O设备工作并行。

适用于I/O设备数量多、I/O操作频繁的大系统；比DMA进一步减轻CPU负担。

| 通道类型 | 工作方式 | 适用设备 |
| --- | --- | --- |
| 选择通道 | 一次只选择一台高速设备独占通道，按块传送。 | 磁盘等高速块设备。 |
| 字节多路通道 | 多个低速设备按字节交叉分时共享通道。 | 键盘、打印机、终端等低速字符设备。 |
| 数组多路通道 | 多个设备以数据块为单位交叉共享通道，结合选择通道与字节多路通道特点。 | 多台高速或中高速设备。 |

通道与DMA区别 • DMA：主要解决主存与某个高速外设之间的大批量直接数据搬运。 • 通道：不仅搬数据，还能执行通道程序、管理多个设备、组织多个I/O操作。 • 一句话：DMA是“硬件搬运工”，通道是“有程序的I/O管理员”。

# 八、真题化训练：直接按期末口径作答

| 题型 | 题目 | 答案/作答要点 |
| --- | --- | --- |
| 选择 | CPU一旦响应中断，应立即使能哪个标志以防止本次中断响应过程被其他中断干扰？ | 中断屏蔽。 |
| 填空 | 中断服务程序入口地址的获取有哪两种方式？ | 向量中断方式、查询中断方式。 |
| 判断 | 程序查询I/O方式和程序中断I/O方式下，外设与内存之间通过CPU交换数据。 | 对。两者都由CPU执行程序完成数据搬运。 |
| 判断 | DMA方式传送数据时，正式传送阶段由CPU执行输入/输出指令逐字搬运。 | 错。由DMA控制器硬件完成。 |
| 简答 | 为什么程序查询方式效率低？ | CPU需要不断查询外设状态并等待外设就绪，CPU与外设不能充分并行。 |
| 简答 | 为什么DMA适合高速设备？ | 主存和外设直接传送，CPU不逐字参与，减少取指、读写、保护现场等开销。 |
| 计算/选择 | 某串口传7位ASCII码，1位奇偶校验，1位起始位，1位停止位，波特率9600，字符速率是多少？ | 每字符共10位，9600/10=960字符/秒。 |
| 屏蔽字 | M4M3M2M1M0，Mi=1屏蔽。优先级L3>L2>L1>L4>L0，求L1服务程序屏蔽字。 | 10011。允许L3、L2；屏蔽L1、L4、L0。 |

# 九、高频简答题模板

## 1. 简述程序中断方式

标准答案 • 当外设需要CPU服务时，通过接口向CPU发出中断请求。CPU在当前指令执行完后响应中断，保存断点，暂停主程序，转入相应中断服务程序。中断服务程序完成数据交换或事件处理后，恢复现场并返回主程序。该方式避免CPU在外设未就绪时反复查询，提高CPU与外设并行性，但硬件和软件控制比查询方式复杂。

## 2. 比较查询、中断、DMA、通道

标准答案 • 程序查询方式硬件最简单，但CPU要忙等，效率最低。 • 程序中断方式由外设就绪后主动请求CPU，CPU等待期间可执行主程序，效率高于查询。 • DMA方式由DMA控制器实现主存与外设之间直接成组传送，CPU只做初始化和结束处理，适合高速大批量数据。 • 通道方式由具有专用指令和程序的I/O处理器管理多个外设，进一步提高CPU与I/O并行性，适合大系统。

## 3. 简述通道功能

标准答案 • 通道可以执行通道程序，完成外设选择、I/O操作控制、主存地址管理、数据传送控制、状态检测和结束报告。它将I/O控制任务从CPU转移出来，实现对外设的统一管理和外设与主存之间的数据传送，从而提高CPU工作效率。

# 十、易错点速查

| 易错说法 | 正确理解 |
| --- | --- |
| 中断响应可以发生在指令执行过程中的任意时刻。 | 错。通常在当前机器指令执行完后响应。 |
| 保存断点和保护现场是一回事。 | 错。断点是返回地址；现场是寄存器/状态字等运行环境。 |
| 中断向量地址就是中断服务程序入口地址。 | 不严谨。中断向量地址通常是指示器/表项地址，用来找到入口地址。 |
| IM=1表示允许中断。 | 错。IM=1表示屏蔽；EI=1才是允许中断。 |
| DMA传送完全不需要CPU。 | 错。CPU负责预处理和后处理。 |
| DMA能边传数据边进行复杂判断计算。 | 错。DMA适合简单数据搬运。 |
| 通道就是总线。 | 错。通道是有专用指令和程序的I/O控制处理部件。 |
| 程序中断方式一定比DMA更适合高速块设备。 | 错。高速成组数据优先考虑DMA/通道。 |

# 十一、考前20分钟速记

必须默写的四组内容 • I/O组成：I/O设备、I/O接口、I/O设备控制器、I/O管理软件。 • 定时方式：无条件传送、异步应答传送、同步传送。 • 四种数据传送方式：程序查询、程序中断、DMA、通道。 • 中断流程：请求、判优、响应、保存断点、关中断、取入口、保护现场、服务、恢复现场、返回。

一句话记忆 • 查询：CPU等；中断：外设叫；DMA：硬件搬；通道：专门管。 • 中断入口：向量中断、查询中断。 • 屏蔽字：1屏蔽，0允许；当前级及更低级屏蔽，更高级允许。 • DMA：快在数据不经过CPU逐字搬运，限制在总线/主存访问冲突和硬件复杂度。

# 十二、考前自测题（含答案）

| 序号 | 题目 | 参考答案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | I/O操作通常分为哪两个传输阶段？ | CPU与I/O接口之间；I/O接口与外设之间。 |
| 2 | 低速且速度不稳定的外设更适合哪种定时方式？ | 异步传送/应答方式。 |
| 3 | 程序查询方式的最大缺点是什么？ | CPU忙等，效率低，CPU与外设并行性差。 |
| 4 | 中断系统一般由哪几部分构成？ | CPU中断机构、中断控制器、中断服务程序等软硬件。 |
| 5 | CPU响应中断后为什么要关中断/置屏蔽？ | 避免本次中断响应和现场保存过程被其他中断干扰。 |
| 6 | 获取中断服务程序入口地址的两种方式是什么？ | 向量中断方式、查询中断方式。 |
| 7 | DMA控制器至少要保存哪些关键参数？ | 主存地址、传送方向、设备地址/端口、传送字数/长度、状态等。 |
| 8 | DMA三种传送方式是什么？ | 成组连续传送、周期挪用/周期窃取、透明DMA/交替访存。 |
| 9 | 选择通道和字节多路通道分别适合什么设备？ | 选择通道适合高速块设备；字节多路通道适合低速字符设备。 |
| 10 | 优先级L3>L2>L1>L4>L0，M4M3M2M1M0，求L4服务程序屏蔽字。 | L4处理中允许L3、L2、L1，屏蔽L4、L0，所以M4M3M2M1M0=10001。 |

复习建议：先拿下中断与DMA，再用四种I/O方式比较表串起全章。