第六章  总线系统

期末复习回顾文档（优化版）

基于第六章课件、教材第六章与往年期末题型整理

本章复习目标 • 用一张主线图掌握：总线概念 → 总线结构 → 总线接口 → 总线仲裁 → 总线定时 → 数据传送模式。 • 重点针对期末常考题：选择/判断、带宽计算、串行传输速率、仲裁方式比较、同步/异步定时辨析。 • 复习策略：不死背长段定义，优先背“表格结论 + 易错判断 + 典型计算套路”。

| 复习层级 | 要掌握的内容 | 考试价值 |
| --- | --- | --- |
| 必背 | 总线定义、分类、特性、性能指标、一次传送过程、三种集中仲裁、四类定时方式 | 选择/判断/简答直接得分 |
| 必会算 | 总线带宽、总线周期与时钟周期换算、串行字符传送速率 | 计算题与选择题高频 |
| 会比较 | 单/双/三/多总线结构，链式/计数器/独立请求，集中式/分布式仲裁，同步/异步/半同步/分离式 | 简答与辨析题 |
| 了解 | PCI、PCIe、桥、突发传送、广播/广集、读修改写 | 选择题兜底 |

核心记忆句：总线是“共享通道”；仲裁解决“谁先用”；定时解决“怎么配合”；带宽衡量“传多快”。

一、本章命题画像：第六章应该怎么复习

第六章《总线系统》不是全书最难章，但很适合出“概念辨析 + 对比表 + 简单计算”。从课件与往年卷风格看，老师常把它放在选择题、判断题、简答题或计算题中穿插考查。

| 题型 | 常考问法 | 答题抓手 |
| --- | --- | --- |
| 选择/判断 | 总线分时使用、数据/地址/控制总线方向、总线仲裁特点、同步/异步区别 | 抓关键词：共享、分时、单主多从、请求-授权、统一时钟、REQ/ACK |
| 简答 | 比较单总线和多总线；比较三种集中式仲裁；说明同步/异步/半同步/分离式 | 按“原理—优点—缺点—适用场景”答 |
| 计算 | 总线带宽、串行接口字符传送速率、显示/磁盘传输率延伸题 | 先统一单位：bit→B，MHz→每秒，字符位数要加起始/校验/停止位 |
| 综合 | 总线仲裁时序图、独立请求+链式查询二维结构 | 按信号流程：请求BR→授权BG→确认SACK→忙BBSY→释放 |

复习优先级提醒 • 第一优先级：总线仲裁。三种集中式仲裁的优缺点必须熟到能秒选。 • 第二优先级：总线定时。同步/异步/半同步/分离式要能通过关键词判断。 • 第三优先级：计算。总线带宽和串行字符速率公式很固定，属于送分题。

二、一页总线系统知识主线

| 主线节点 | 一句话理解 | 必背关键词 |
| --- | --- | --- |
| 1. 总线概念 | 多个部件共享的一组传输信号线 | 共享、分时、地址/数据/控制 |
| 2. 总线结构 | 把 CPU、主存、I/O 用单条或多条总线连接起来 | 单总线、双总线、三总线、多总线、桥 |
| 3. 总线接口 | 连接高速 CPU 与低速外设的适配与控制部件 | 缓冲、状态、控制、格式转换、速度匹配 |
| 4. 总线仲裁 | 多个主设备同时申请总线时决定谁先用 | 主设备、从设备、集中式、分布式、BR/BG |
| 5. 总线定时 | 规定一次总线操作中各信号何时有效 | 同步、异步、半同步、分离式 |
| 6. 传送模式 | 规定数据如何传：读、写、块、突发、读修改写等 | 读/写方向、突发、广播、读修改写 |

一句话串起来：总线把部件连起来；接口让不同速度的部件能交流；仲裁决定谁占用总线；定时决定占用后如何传；带宽衡量传输能力。

三、总线基本概念、优缺点与分类

1. 总线定义

总线（Bus）是功能部件之间或设备之间进行互连和信息传输的一组公共信号线，传送的信息可以是地址、数据、控制信号，也可以是指令或状态信息。

考场表达模板 • 定义题：总线是连接多个功能部件的一组公共信号线，用于在部件之间传送地址、数据和控制信息。 • 理解题：总线不是“一根线”，而是一组具有不同功能的信号线；它的本质是“共享通道”。

2. 总线优缺点

| 方面 | 内容 | 考试关键词 |
| --- | --- | --- |
| 优点 | 简化系统连接，便于设备扩展；标准化后不同厂商设备可兼容；多个设备共享通道，降低成本。 | 简化、扩展、标准化、兼容、低成本 |
| 缺点 | 共享通道容易成为瓶颈；总线带宽限制系统吞吐量；速度受总线长度、负载设备数、负载特性和延迟差异影响。 | 瓶颈、带宽限制、负载、延迟 |

3. 总线分类

| 分类角度 | 类型 | 解释/易错点 |
| --- | --- | --- |
| 按位置 | 内部总线/片内总线 | CPU 内部连接寄存器、ALU、控制器等。 |
| 按位置 | 系统总线 | CPU、主存、I/O 接口之间的总线，是本章复习核心。 |
| 按位置 | 设备总线/外总线/通信总线 | 连接计算机与中低速外设或外部系统。 |
| 系统总线按功能 | 数据总线 DBUS | 通常双向；宽度决定一次能传多少数据。 |
| 系统总线按功能 | 地址总线 ABUS | 通常单向；宽度决定可寻址空间。 |
| 系统总线按功能 | 控制总线 CBUS | 一般为单向，但从系统整体看包含多个方向的控制/状态信号。 |

易错判断 • 数据总线宽度 ≠ 地址总线宽度。数据线影响“每次传多少”，地址线影响“能寻址多少”。 • 控制总线不要机械理解为绝对单向，考试中可答“一般为单向”，但其中可能包含中断请求、应答等不同方向信号。

四、总线特性、性能指标与带宽计算

1. 总线四种特性

| 特性 | 含义 | 常见考法 |
| --- | --- | --- |
| 机械特性 | 物理连接方式，如引脚数、插头插座形状、引脚排列。 | 问“物理连接/插头/插座”选机械特性。 |
| 功能特性 | 每根信号线的功能定义。 | 问“每根线干什么”选功能特性。 |
| 电气特性 | 信号方向、有效电平范围、负载能力、动态转换时间。 | 问“电平/负载/方向”选电气特性。 |
| 时间特性 | 规定每根线在什么时间有效及信号时序关系。 | 问“何时有效/时序关系”选时间特性。 |

2. 总线性能指标

| 指标 | 解释 | 复习要点 |
| --- | --- | --- |
| 总线宽度 | 数据线条数，常以 bit 表示。 | 32 位=4B，64 位=8B。 |
| 总线传输率/带宽 | 单位时间传输的最大数据量。 | 最常考计算。 |
| 总线定时协定 | 同步、异步、半同步、分离式。 | 高频概念辨析。 |
| 信号线数 | 地址线、数据线、控制线等总和。 | 不等于数据线数。 |
| 总线负载能力 | 总线可挂接设备数量及驱动能力。 | 设备越多，负载越重，速度可能下降。 |

3. 总线带宽计算公式

必背公式 • 若一个总线周期传送 D 字节，周期为 T 秒：Dr = D / T。 • 若一个总线周期等于一个时钟周期，频率为 f：Dr = D × f。 • 若一个总线周期需要 k 个时钟周期：Dr = D × f / k。 • 单位换算：8 bit = 1 Byte；32 位 = 4B；64 位 = 8B；MHz = 10^6 次/秒。

4. 典型计算

| 题型 | 题目 | 解题过程 | 答案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课件同类题 | 每周期传 4B，时钟 33MHz，周期=时钟周期。 | Dr = 4B × 33×10^6/s | 132MB/s |
| 课件同类题 | 每周期传 64 位，时钟 66MHz，周期=时钟周期。 | 64 位=8B；Dr=8B×66×10^6/s | 528MB/s |
| 变式题 | 每周期传 64 位，时钟 100MHz，每个总线周期=4个时钟周期。 | 64 位=8B；Dr=8B×100MHz/4 | 200MB/s |
| 串行接口题 | 7位ASCII+1校验+1起始+1停止，波特率19200。 | 每字符10bit；字符速率=19200/10 | 1920字符/s |
| 串行接口题 | 7位ASCII+1校验+1起始+1停止，波特率9600。 | 每字符10bit；字符速率=9600/10 | 960字符/s |

计算题避坑：题目给的是“位”先除以8变成字节；题目说“一个总线周期需要几个时钟周期”时，一定要再除以周期数。

五、总线连接结构：单总线、双总线、三总线、多总线

| 结构 | 连接方式 | 优点 | 缺点/适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单总线 | CPU、主存、I/O 接口共用一条系统总线。 | 结构简单、成本低、扩展方便。 | 负载重、冲突多、易成为瓶颈；多用于小型或简单系统。 |
| 双总线 | CPU—主存之间设高速存储总线，I/O 设备通过 I/O 总线连接。 | 主存访问和 I/O 访问可分开，缓解单总线瓶颈。 | 结构比单总线复杂，需要总线适配器/桥。 |
| 三总线 | 系统总线、主存总线、I/O 总线分工，常配合通道或 I/O 处理机。 | 更利于 CPU、主存、I/O 并行工作。 | 结构复杂，适用于规模较大的系统。 |
| 多总线 | 通过桥把高速、中速、低速设备挂接到不同层次总线。 | 高速设备不被低速设备拖慢，可提高吞吐量和扩展性。 | 需要桥、缓冲和地址映射，硬件复杂。 |

简答题模板：单总线与多总线比较 • 单总线：所有部件共享同一组总线，结构简单、成本低，但总线负载重、吞吐量容易饱和。 • 多总线：通过桥把不同速度设备分层连接，高速/中速/低速设备可在不同总线上工作，提高系统效率和吞吐量，但结构更复杂。

六、总线接口与信息传送方式

1. 总线接口/适配器的作用

适配器或接口是 CPU、主存、I/O 设备之间的连接桥梁，主要解决高速 CPU 与低速外设之间的速度匹配、数据缓冲、格式转换和控制同步问题。

| 接口功能 | 解释 |
| --- | --- |
| 控制 | 接收 CPU 命令，控制外设执行读/写/启动/停止等操作。 |
| 状态 | 保存 Ready、Busy、Error、Done 等状态，供 CPU 查询或中断判断。 |
| 缓冲 | 暂存 CPU 与外设之间的数据，补偿速度差异。 |
| 转换 | 完成串并转换、并串转换、数据格式转换、电平转换等。 |
| 中断/DMA配合 | 在需要服务或传送结束时向 CPU 请求中断，或配合 DMA 控制器传送数据。 |

2. 串行传送与并行传送

| 方式 | 特点 | 适用/考点 |
| --- | --- | --- |
| 串行传送 | 一位一位顺序传送，线少、成本低，速度相对慢。 | 外设接口、通信接口常用；注意波特率与字符速率计算。 |
| 并行传送 | 多位同时传送，线多、速度快。 | 系统总线上通常采用并行传送；总线宽度影响带宽。 |

往年题型提示 • 串行接口题不要只看 ASCII 数据位，还要把起始位、校验位、停止位全部加上。 • 例如 7 位 ASCII + 1 位奇偶校验 + 1 位起始 + 1 位停止 = 每字符 10 位。

七、总线仲裁：本章最高频核心

1. 为什么需要仲裁

连接到总线上的设备可分为主设备和从设备。主设备能发起总线周期并控制总线，从设备只能响应主设备请求。由于同一时刻只能有一个主设备驱动总线，所以多个主设备同时申请总线时必须仲裁。

| 概念 | 解释 | 常见例子 |
| --- | --- | --- |
| 主设备/主方 | 能主动申请总线、发起总线周期、给出地址和命令。 | CPU、DMA 控制器、某些 I/O 控制器 |
| 从设备/从方 | 不能主动发起，只响应主设备读写请求。 | 主存、普通 I/O 接口 |
| 总线占用期 | 主方持续控制总线的一段时间。 | 获得授权后直到释放总线 |

2. 总线仲裁基本要求

主设备使用总线前必须发出总线请求。

得到授权后才能使用总线。

使用完毕后必须释放总线并通知仲裁器。

仲裁器要在优先权和公平性之间平衡，不能让低优先级设备长期饿死。

3. 三种集中式仲裁方式对比

| 方式 | 工作原理 | 优点 | 缺点 | 秒杀关键词 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 链式查询 | BG 授权信号沿设备链串行传递，离仲裁器越近优先级越高。 | 控制线少、实现简单、易扩展。 | 优先级固定；低优先级可能饿死；串行查询慢；对链路故障敏感。 | 线少、简单、固定优先级、离仲裁器近优先 |
| 计数器定时查询 | 仲裁器启动计数器，把计数值送到各设备，计数值等于设备号者获得总线。 | 优先级可通过初值或中止点调节，比链式灵活。 | 需要地址/计数线；速度和复杂度居中。 | 从0开始小号优先；从暂停点开始较公平；初值可编程 |
| 独立请求 | 每个设备都有独立请求线 BRi 和授权线 BGi，仲裁器并行判优。 | 响应快；优先级灵活；对故障不敏感。 | 线多；电路复杂；不易增加设备。 | 最快、最灵活、线最多 |

高频易错结论 • 链式查询：不是设备号越小一定优先，而是“离仲裁器越近优先级越高”。 • 计数器查询：若每次从 0 开始，通常设备号小的先被查到，优先级高；不是设备号大的优先。 • 独立请求：三种集中仲裁中速度最快、优先级最灵活，但硬件线数最多。 • 集中式仲裁有中央仲裁器；分布式仲裁没有中央仲裁器。

4. 分布式仲裁

分布式仲裁没有集中仲裁器，每个潜在主设备都有自己的仲裁器和仲裁号。各设备把仲裁号送到共享仲裁总线上并进行比较，通常仲裁号优先级高者获胜。

| 对比项 | 集中式仲裁 | 分布式仲裁 |
| --- | --- | --- |
| 仲裁器位置 | 有中央仲裁器/总线控制器 | 无中央仲裁器，每个主设备有自己的仲裁器 |
| 判优方式 | 由仲裁器统一决定 | 各设备通过仲裁号在仲裁总线上竞争 |
| 典型方式 | 链式查询、计数器查询、独立请求 | 仲裁号比较、线与/线或逻辑 |
| 适用理解 | 单处理器系统常见 | 多处理器或更复杂互联系统 |

八、总线定时与数据传送模式

1. 四种总线定时方式

| 定时方式 | 核心机制 | 优点 | 缺点/适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同步定时 | 统一时钟控制，固定总线周期。 | 控制简单、速度快。 | 需按最慢设备设计周期，不适合速度差异大的设备。 |
| 异步定时 | 无统一时钟，靠请求/应答 REQ/ACK 握手。 | 灵活，适合速度差异大的设备。 | 控制复杂，握手开销大，速度较低。 |
| 半同步定时 | 有统一时钟，但可通过 Ready/Wait 插入等待周期。 | 兼顾同步简单性与一定灵活性。 | 比同步复杂，比异步灵活性差。 |
| 分离式/分裂事务 | 地址/命令阶段和数据阶段分开；从设备准备数据时释放总线。 | 提高总线利用率，适合访问延迟较大的系统。 | 控制复杂，需要重新申请或标识事务。 |

定时方式秒杀关键词 • 看到“统一时钟、固定周期” → 同步。 • 看到“请求/应答、握手、无公共时钟、REQ/ACK” → 异步。 • 看到“Ready/Wait、插入等待周期” → 半同步。 • 看到“发出地址后释放总线、数据准备好后再申请总线” → 分离式。

2. 总线数据传送模式

| 模式 | 含义 | 考点 |
| --- | --- | --- |
| 读操作 | 从设备 → 主设备传送数据。 | 主方给地址和读命令，从方送数据。 |
| 写操作 | 主设备 → 从设备传送数据。 | 主方给地址、写命令和数据。 |
| 块传送/突发传送 | 只给起始地址，连续传多个数据。 | 用于提高连续数据传输效率。 |
| 写后读 | 写入后再读出检查。 | 常用于校验。 |
| 读修改写 | 读出同一地址数据，修改后写回，中间保持总线控制权。 | 常用于多道程序/共享资源保护。 |
| 广播/广集 | 广播是一主多从写；广集是多个源信息在总线上汇集。 | 选择题了解。 |

3. 一次总线信息传送过程

五步流程 • 请求总线 → 总线仲裁 → 寻址 → 信息传送 → 状态返回。 • 答简答题时可以写成：主设备先申请总线，仲裁器授权后主设备给出从设备地址和读/写命令，随后进行数据传输，最后从设备返回完成/错误/等待状态，主设备释放总线。

九、PCI 与 PCIe：了解但不要完全放弃

| 内容 | PCI | PCIe |
| --- | --- | --- |
| 基本性质 | 高速外围总线/局部总线，处理器无关。 | 高速串行点到点互连。 |
| 连接方式 | 传统共享并行总线。 | 交换式结构，每条链路点到点连接。 |
| 带宽特点 | 多个设备共享总线带宽。 | 链路带宽相对独享，可多通道聚合。 |
| 常考点 | 支持突发传送；地址线和数据线可复用；通过桥扩展。 | 点到点、高速串行、交换结构，逐步替代传统 PCI。 |

PCI 桥的作用 • 连接两条总线，使总线之间能够通信。 • 进行地址空间映射、缓冲和协议转换。 • 允许多条总线并行工作，提高系统扩展性和兼容性。

十、针对往年期末试卷的命题映射

下面不是“押题”，而是把往年卷中出现过或高度相似的考法整理成复习动作。复习时按这一表回看前面章节，效率最高。

| 往年/类题考法 | 对应知识点 | 解法/结论 | 复习动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| “总线分时使用，多个部件能否同时发送/接收？” | 总线共享与分时 | 同一时刻只能一个部件向总线发送；但可存在多个接收者。 | 背“单发送，多接收可能”。 |
| “7位ASCII+奇偶校验+起始位+停止位，给波特率求字符速率” | 串行传送与波特率 | 总位数=7+1+1+1=10；字符速率=波特率/10。 | 做 9600 和 19200 两个版本。 |
| “计数器查询从0开始时谁优先？” | 计数器定时查询 | 从0开始通常小号先被查到；从暂停点开始相对公平；初值可编程。 | 牢记不是大号优先。 |
| “三种集中仲裁哪种效率最高？” | 独立请求方式 | 独立请求并行判优，响应最快，但线多、电路复杂。 | 背三种仲裁对比表。 |
| “链式查询有什么缺点？” | 链式查询 | 故障敏感、速度慢、优先级固定、低优先级可能饿死。 | 按四个缺点答。 |
| “DMA 与总线控制权” | DMA 与总线 | DMA 控制器从 CPU 接管总线，直接在内存与外设之间传送数据。 | 第8章也要联动复习。 |
| “总线仲裁时序图/二维总线控制结构” | 独立请求+链式查询、异步握手 | BR 申请，BG 授权，SACK 确认，BBSY 表示忙，使用完释放。 | 按信号流程描述，不要只背名词。 |

十一、典型题快速训练

1. 某总线每个总线周期传送 32 位数据，时钟频率 50MHz，一个总线周期等于一个时钟周期，求总线带宽。

答：32位=4B，Dr=4B×50MHz=200MB/s。

2. 某总线每次传送 64 位数据，时钟频率 100MHz，每个总线周期需要 5 个时钟周期，求总线带宽。

答：64位=8B，Dr=8B×100MHz/5=160MB/s。

3. 采用串行接口传送 7 位 ASCII，1 位奇偶校验，1 位起始位，1 位停止位，波特率为 9600，求字符传送速率。

答：每字符10位，字符速率=9600/10=960字符/s。

4. 判断：总线分时使用，所以任一时刻只能有一个部件向总线发送数据，但有时可有多个部件同时接收数据。

答：正确。总线上通常只能有一个发送源驱动总线；广播等情况下可多个接收。

5. 判断：链式查询方式中，离总线仲裁器越远的设备优先级越高。

答：错误。离总线仲裁器越近越先收到授权信号，优先级越高。

6. 判断：计数器定时查询方式中，若每次从0开始计数，则设备号大的设备优先级高。

答：错误。通常设备号小的先被查到，优先级更高。

7. 简答：三种集中式仲裁方式中哪种最快？为什么？

答：独立请求方式最快。因为每个设备有独立请求线和授权线，仲裁器可并行判优，不需要沿链串行传递，也不必逐个计数查询。

8. 简答：异步总线定时与同步总线定时的根本区别是什么？

答：同步方式依赖统一时钟且总线周期固定；异步方式不依赖公共时钟，而用请求/应答握手信号协调，周期可变。

十二、最后背诵清单：考前 20 分钟只看这一页

总线定义：连接多个功能部件的一组公共信号线，传送地址、数据和控制信息。

系统总线三类：数据总线双向；地址总线通常单向；控制总线一般单向。

总线性能：宽度、带宽、定时协定、信号线数、负载能力。

带宽公式：Dr = D/T；若周期=时钟周期，Dr = D×f；若一个总线周期需 k 个时钟周期，Dr = D×f/k。

一次传送过程：请求总线 → 仲裁 → 寻址 → 传送 → 状态返回。

链式查询：线少、简单、易扩展；缺点是慢、固定优先级、故障敏感、可能饿死。

计数器查询：从0开始固定优先级，小号先；从暂停点开始较公平；初值可编程改变优先级。

独立请求：最快、最灵活、故障不敏感；缺点是线多、电路复杂、不易扩展。

分布式仲裁：没有中央仲裁器，各主设备用仲裁号竞争。

同步定时：统一时钟；异步定时：REQ/ACK握手；半同步：Ready/Wait插等待；分离式：地址与数据阶段分开。

串行字符速率：字符速率 = 波特率 / 每字符总位数。总位数要包括数据位、校验位、起始位、停止位。

PCI：共享并行总线、支持突发、桥连接；PCIe：点到点、高速串行、交换式结构。

十三、考前复习安排建议

| 时间 | 复习任务 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 30分钟 | 只看“最后背诵清单”和“仲裁对比表、定时对比表”。 | 保证选择/判断题不丢基础分。 |
| 60分钟 | 在30分钟内容基础上，再做“典型题快速训练”的8道题。 | 拿下计算题与高频辨析。 |
| 90分钟 | 再补看“往年题型映射”和 PCI/PCIe 了解内容。 | 提高综合题和边角选择题稳定性。 |

资料依据与使用说明

本复习文档依据本课程第六章《总线系统》课件、教材《计算机组成原理》第六章“总线系统”、第八章 DMA 相关课件，以及已上传的往年期末试卷题型进行整理。文档定位为期末复习提纲，不替代教材逐页阅读；建议配合课件图示和往年卷再做一轮自测。