计算机组成与系统结构

第 1-4 章期末复习优化版

针对往年期末卷高频题型整理：概念判断 + 公式模板 + 典型题简解

适用：期末闭卷前 1-3 天冲刺；先抓高频，再补细节。

依据材料：课程第 1-4 章课件、教材目录与习题、2021-2022 A/B 卷、2024-2025 A 卷等。

# 使用说明：这份文档怎样比原复习文本更适合冲刺？

| 优化点 | 具体做法 | 你复习时怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 按往年卷重排优先级 | 把 2021A/B 和 2024A 中反复出现的题型放在前面，如补码、浮点、Cache、扩展操作码、寻址方式。 | 先做红色 S 级；时间不够时可跳过低频背景知识。 |
| 从“背知识点”改为“会拿分模板” | 每章都给出：考法 -> 解题步骤 -> 易错点 -> 往年题简解。 | 遇到计算题时直接套模板，不从头推。 |
| 加入跨章提醒 | 虽然本文主体是 1-4 章，但往年卷常把它们与 CPU、总线、I/O 混考。 | 第 1-4 章先吃透，再通过“跨章提醒”连接后续章节。 |
| 压缩重复内容 | 保留原文本重点，但删除“理解性说明”中的冗余段落，增加口诀和表格。 | 用作考前背诵稿，也可当错题本索引。 |

核心策略： 前四章不要平均用力。第 2 章和第 3 章最容易出计算题；第 4 章常出指令格式、寻址方式、RISC/CISC；第 1 章多为选择判断和性能公式。

# 0. 往年卷高频雷达图（只看第 1-4 章相关）

| 优先级 | 考点群 | 对应往年题型 | 复习目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| S | 补码、溢出、IEEE754 浮点 | 2021A/B：C 语言整数、8 位补码加减、IEEE754；2024A：补码目的、浮点上溢/下溢、IEEE754 编码。 | 必须会算，写得出十六进制结果，能判断 OF。 |
| S | Cache 映射与平均访问时间 | 2021A/B：组相联字段位数、命中率；2024A：Cache 映射机制、平均访问时间、直接映射字段。 | 必须会拆 Tag/Index/Offset，必须会 AMAT。 |
| S | 指令格式、扩展操作码、寻址方式 | 2021A/B：定长指令、EA 公式；2024A：零地址指令数量、程序控制指令、寄存器间接寻址。 | 必须会“剩余编码逐级扩展”。 |
| A | 冯·诺依曼、二进制、层次结构 | 2021A/B：基本思想、二进制原因；2024A：完整系统、存储程序、软件硬件等价。 | 选择题稳拿分。 |
| A | SRAM/DRAM/ROM/Flash、存储周期、容量扩展 | 2021A/B：RAM/ROM、DRAM 扩展；2024A：存储周期、ROM+RAM 地址线、堆栈存储器判断。 | 会区分容量、地址线、刷新、随机访问。 |
| B | 进制/BCD/ASCII/校验码 | 2021A/B：数制比较、十进制小数转换、ASCII 串行传输；2024A：奇偶校验可做术语题。 | 会做快算，不在小题丢分。 |
| B | RISC/CISC 与指令分类 | 2021A/B：CISC 术语、RISC 判断；2024A：程序控制类指令。 | 背表格即可，注意 RISC 通常硬布线。 |

## 建议冲刺顺序

第 2 章：补码/溢出/浮点/ALU -> 第 3 章：Cache/存储扩展/虚存 -> 第 4 章：寻址/扩展操作码/RISC -> 第 1 章：概念与性能公式

# 1. 第 1 章 计算机概述：选择判断稳分章

## 1.1 往年卷怎么考

| 来源题型 | 考点 | 复习命中点 | 失分陷阱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021A/B 选择 1 | 冯·诺依曼基本思想 | 存储程序、指令和数据二进制、指令按地址访问、CPU 执行指令。 | “数据都在指令中直接给出”是错的。 |
| 2021A/B 选择 2 | 为什么采用二进制 | 运算规则简单；物理两稳态容易；逻辑门实现方便。 | 三条都对，不要漏选。 |
| 2024A 选择 1 | 完整计算机系统 | 完整系统 = 配套硬件设备 + 软件系统。 | 不是只有运算器/存储器/控制器。 |
| 2024A 选择 2 | 冯·诺依曼工作方式 | 按地址访问并顺序执行指令。 | 不是多指令流单数据流，也不是堆栈操作。 |
| 2024A 选择 3 | 软硬件逻辑等价、层次结构 | 软件能做的可由硬件做；硬件功能从功能看类似软件。 | 微程序属于硬件级，不是软件级。 |

## 1.2 必背结论

冯·诺依曼结构：五大部件 + 二进制 + 存储程序 + 按地址顺序取指执行。

五大硬件：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备；CPU = 运算器 + 控制器。

完整计算机系统 = 硬件系统 + 软件系统；“主机 + 外设”不等于完整系统。

指令和数据形式上都是二进制，但 CPU 根据取指阶段、地址和控制信号区分。

软件与硬件逻辑等价：功能可互相实现，但速度、成本、灵活性、可靠性不同。

## 1.3 性能公式小抄

时钟周期 T = 1 / 主频 f
CPU 执行时间 = 指令条数 IC × 平均 CPI × 时钟周期
平均 CPI = Σ(某类指令比例 × 该类 CPI)
MIPS = 指令条数 / 执行时间 / 10^6 = 主频 / (CPI × 10^6)

易错点： 主频高不一定快；不同 ISA 的 MIPS 不宜直接比较；FLOPS 只衡量浮点能力。

## 1.4 第 1 章考前 3 分钟自测

| 问题 | 一句话答案 |
| --- | --- |
| 为什么二进制适合计算机？ | 规则简单、两稳态容易、逻辑门实现方便。 |
| 冯·诺依曼机最核心思想？ | 存储程序：程序和数据先放入存储器，机器自动逐条取指执行。 |
| “数据都在指令中直接给出”对吗？ | 错。数据可以在寄存器、主存或由寻址方式得到。 |
| 完整计算机系统包括什么？ | 配套的硬件设备和软件系统。 |
| 微程序属于硬件级还是软件级？ | 硬件控制层，微指令通常存于控制存储器。 |

# 2. 第 2 章 运算方法与运算器：计算题核心章

## 2.1 往年卷怎么考

| 来源题型 | 考点 | 复习命中点 | 失分陷阱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021A/B 选择 3 | C 语言 short/int 补码与符号扩展 | 32 位机器上，short -9 = FFF7H；参与 int 运算时符号扩展。 | 不要把 -9 写成 FFF9H。 |
| 2021A/B 选择 4/5 | 进制比较、十进制小数转二进制 | 统一转十进制；十进制整数一定可二进制表示，小数不一定有限表示。 | BCD 不是普通二进制。 |
| 2021A/B 选择 6 | 74181 + 74182 进位逻辑 | 74181 组内先行，74182 组间先行。 | 不要误选行波进位。 |
| 2021A/B 大题五 | 8 位补码加减与 OF | 负数补码、加减结果截断、同号相加看溢出。 | 结果十六进制和数学真值要分开写。 |
| 2021A/B 简答 5 | IEEE754 单精度 | 符号位、阶码偏置 127、尾数隐藏 1。 | 阶码不是直接写真值指数。 |
| 2024A 选择/填空/计算 | 补码目的、浮点下溢、浮点加减流程、IEEE754 | 补码用于把减法转加法；浮点加减六步；下溢是结果小于最小正数。 | “补码为提高精度”是错。 |

## 2.2 原码、反码、补码、移码：闭卷必背表

| 编码 | 正数 | 负数 | 0 的表示 | n+1 位定点整数范围 | 高频用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原码 | 符号位 0，数值位不变 | 符号位 1，数值位为绝对值 | +0 和 -0 两个 | -(2^n-1) ~ +(2^n-1) | 乘除符号处理直观 |
| 反码 | 同原码 | 符号位不变，数值位取反 | +0 和 -0 两个 | -(2^n-1) ~ +(2^n-1) | 作为补码过渡 |
| 补码 | 同原码 | 反码 + 1，或从右数第一个 1 左边取反 | 唯一 0 | -2^n ~ +(2^n-1) | 整数运算，减法转加法 |
| 移码 | 补码符号位取反（同位数下） | 补码符号位取反 | 偏置表示 | 取决于偏置 | 浮点阶码，便于比较大小 |

闭卷口诀： 补码不是为了提高精度，而是为了统一加减运算、简化硬件。

## 2.3 8 位补码加减模板

1) 先把真值转为 8 位补码。
2) 加法：直接相加，超过 8 位丢弃高位。
3) 减法：x - y = x + (-y)补。
4) OF：同号相加变异号 -> 溢出；异号相加不溢出。
5) 输出题目要求的寄存器内容时，写 2 位十六进制。

| 往年变式 | A/B 初值 | x+y 的 8 位结果 | OF | x-y 的 8 位结果 | OF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021B | x=-68 -> BCH；y=-80 -> B0H | 6CH（数学真值 -148，超出 -128~127） | 1 | 0CH（12） | 0 |
| 2021A | x=-72 -> B8H；y=-84 -> ACH | 64H（数学真值 -156，超出范围） | 1 | 0CH（12） | 0 |

## 2.4 C 语言整数题模板

例：32 位机器，int x,z；short y；x=127，y=-9，z=x+y。
127 -> 0000007FH
-9 的 16 位补码：0009H -> 取反 FFF6H +1 = FFF7H
参与 int 运算时 y 符号扩展为 FFFFFFF7H
z = 127 + (-9) = 118 -> 00000076H

易错点： short 的内存表示是 FFF7H；不是 FFF9H。符号扩展不是补 0，而是补符号位。

## 2.5 数制、BCD、ASCII 快算

| 题型 | 解法 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 不同进制比较大小 | 全部转十进制，再比较。 | (10010110)2=150；(63)8=51；(10010110)BCD=96；(2F)16=47。最小是 2FH。 |
| 十进制小数转二进制判断 | 十进制整数一定可二进制有限表示；十进制小数不一定能有限表示。 | 0.1(10) 无法用有限二进制小数精确表示。 |
| BCD 加法 | 每个十进制位 4 bit；若某 4 位和 >9 或有进位，加 0110 校正。 | 36+47：低位 6+7=13，低位加 6 校正，得 83。 |
| ASCII 串行速率 | 每字符总位数 = 数据位 + 校验位 + 起始位 + 停止位。字符速率 = 波特率/总位数。 | 7 位 ASCII + 奇偶 1 + 起始 1 + 停止 1 = 10 位；9600 baud -> 960 字符/s。 |

## 2.6 溢出判断三种口径

| 方法 | 判断规则 | 适合题型 |
| --- | --- | --- |
| 同号相加 | 正+正得负 -> 正溢出；负+负得正 -> 负溢出；异号相加不溢出。 | 选择/判断/8 位补码大题最快。 |
| 双符号位 | 00 正无溢出；11 负无溢出；01 正溢出；10 负溢出。 | 变形补码计算题。 |
| 进位异或 | 最高数值位进位 Cn 与符号位进位 Cn+1 异或为 1 则溢出。 | 加法器/ALU 原理题。 |

## 2.7 IEEE754 单精度：6 步模板

单精度格式：S | E(8 位，偏置 127) | M(23 位)
规格化真值：(-1)^S × 1.M × 2^(E-127)
步骤：
1) 定符号 S。
2) 把绝对值转成二进制。
3) 规格化为 1.xxxxx × 2^e。
4) 阶码 E = e + 127，写成 8 位二进制。
5) 尾数字段 M 取小数点后 23 位，不足补 0。
6) 每 4 位分组转十六进制。

| 往年/模拟题 | 规格化 | S | E | M 开头 | 32 位十六进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021B：x=-8.25 | -1.00001 × 2^3 | 1 | 130 = 10000010 | 000010... | C1040000H |
| 2021A：x=-8.75 | -1.00011 × 2^3 | 1 | 130 = 10000010 | 000110... | C10C0000H |
| 2024A：x=2^-011 × 0.100101 | 1.00101 × 2^-4 | 0 | 123 = 01111011 | 001010... | 3D940000H |
| 2024A：y=2^-010 × (-0.011110) | -1.1110 × 2^-4 | 1 | 123 = 01111011 | 111000... | BDF00000H |

## 2.8 浮点加减流程

浮点加减六步：0 操作数检查 -> 对阶 -> 尾数加减 -> 规格化 -> 舍入 -> 溢出判断
对阶原则：小阶向大阶看齐，尾数右移。

2024A 填空提示： 浮点数加减法运算器一般需要实现：对阶、尾数加减、规格化、舍入四个主要流程，之后再做溢出/异常处理。

## 2.9 ALU/乘除法考点

| 考点 | 结论 | 往年陷阱 |
| --- | --- | --- |
| 74181 + 74182 | 74181 负责 4 位 ALU，74182 实现先行进位；八片 74181 + 两片 74182 组成 32 位 ALU 时可做到组内先行、组间先行。 | 不要选行波进位。 |
| 阵列乘法器 | 无符号阵列乘法器基础上，输入端扩展符号位、输出端增加符号处理电路，可得到直接补码阵列乘法器。 | 2024A 填空可能考“输入端/输出端增加什么”。 |
| 除法器 | 恢复余数法：每次减法后可恢复余数；不恢复余数法通过加减交替避免恢复。阵列除法器可基于可控加减法单元。 | 2024A 填空涉及恢复余数法、不恢复余数法。 |

# 3. 第 3 章 多层次存储器：Cache 与容量计算是重中之重

## 3.1 往年卷怎么考

| 来源题型 | 考点 | 复习命中点 | 失分陷阱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021A/B 选择 7 | RAM 与 ROM | RAM 易失，ROM 非易失；二者都可随机访问。 | ROM 不能用作 Cache；RAM/ROM 都不需要“都刷新”。 |
| 2021A/B 选择 8 | 存储芯片扩展、Cache/TLB、组相联 | 容量扩展、TLB 命中逻辑、组相联映射位置。 | “组相联可映射到任意一行”是错，那是全相联。 |
| 2021A/B 选择 9 | Cache 平均访问时间/命中率 | AMAT 公式。 | 题目说同时访问/串行访问时公式略有差异。 |
| 2021A/B 简答 3 | 组相联 Cache 地址字段 | 主存块号、组号、块内地址三段拆分。 | 按字访存时 offset 是“字号”。 |
| 2021A/B 大题七 | DRAM 芯片扩展与刷新 | 字扩展 × 位扩展；刷新周期/刷新方式。 | 地址线与数据线别混。 |
| 2024A 判断/简答/计算 | 存储周期、虚存、Cache 映射、直接映射标记字段 | 存储周期是连续启动读写的最小间隔；Cache 三映射；直接映射字段。 | Cache 与主存统一编址，但 Cache 地址空间不是主存地址空间的一部分。 |

## 3.2 存储器基本概念速查

| 概念 | 考试用定义 | 易错点 |
| --- | --- | --- |
| 存取时间 | 从发出读/写命令到数据可用所经历的时间。 | 不是连续两次访问间隔。 |
| 存储周期 | 连续启动两次读/写操作所允许的最短时间间隔。 | 通常大于或等于存取时间。2024A 选择考过。 |
| 存储容量 | 存储单元总数 × 每单元位数。 | 看清按字编址还是按字节编址。 |
| 按字节编址 | 每个地址对应 1 Byte。 | 8MB 主存地址线 = 23 位。 |
| 按字编址 | 每个地址对应 1 个机器字。 | 机器字多少字节会影响地址线位数。 |
| 虚拟存储器 | 程序看到的虚拟地址空间可大于实际主存，由页表/MMU 转换。 | 虚拟地址空间也可小于实地址空间，具体取决于体系结构设计。 |

## 3.3 SRAM/DRAM/ROM/Flash 对比

| 类型 | 是否易失 | 是否刷新 | 速度/成本 | 典型用途 | 往年判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRAM | 易失 | 不刷新 | 快、贵、容量小 | Cache | “SRAM 比 DRAM 快”对。 |
| DRAM | 易失 | 需要刷新 | 慢、便宜、容量大 | 主存 | DRAM 读出可能破坏信息，要恢复。 |
| ROM | 非易失 | 不刷新 | 读为主 | BIOS/固件 | ROM 也是随机访问。 |
| Flash | 非易失 | 不按 DRAM 方式刷新 | 读快写慢 | SSD/U盘/固件 | “读写一样快”错。 |

## 3.4 存储芯片扩展模板

目标存储器：M_target × W_target
单芯片：M_chip × W_chip
字扩展倍数 = M_target / M_chip
位扩展倍数 = W_target / W_chip
芯片总数 = 字扩展倍数 × 位扩展倍数

| 题目 | 字扩展 | 位扩展 | 总芯片数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 512K×8 SRAM -> 2M×16 | 2M/512K=4 | 16/8=2 | 8 |
| 2021B：256K×16 DRAM -> 1024K×32 | 1024K/256K=4 | 32/16=2 | 8 |
| 2021A：512K×16 DRAM -> 1024K×32 | 1024K/512K=2 | 32/16=2 | 4 |

画逻辑框图时： 位扩展芯片并联数据线不同位；字扩展通过高位地址译码产生片选信号。

## 3.5 Cache 映射三件套

| 映射方式 | 主存块可放入 Cache 的位置 | 地址字段 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接映射 | 唯一一行：行号 = 主存块号 mod Cache 行数。 | Tag ¦ Line ¦ Offset | 硬件简单，冲突多。 |
| 全相联映射 | 任意一行。 | Tag ¦ Offset | 冲突少，比较器多，硬件复杂。 |
| 组相联映射 | 唯一一组中的任意一行：组号 = 主存块号 mod 组数。 | Tag ¦ Set ¦ Offset | 折中方案，最常考字段位数。 |

2024A 简答题模板： 直接映射：简单但冲突多；全相联：灵活但硬件复杂；组相联：折中，组内相联、组间直接。

## 3.6 Cache 字段位数模板

总地址位数 = log2(主存容量/编址单位)
块内地址位数 = log2(每块大小/编址单位)
Cache 行号位数 = log2(Cache 行数)
组相联组号位数 = log2(Cache 组数)
直接映射 Tag = 主存地址总位数 - 行号位数 - 块内地址位数
组相联 Tag = 主存地址总位数 - 组号位数 - 块内地址位数

| 往年题 | 已知条件 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 2021A/B 组相联 | 主存 8192 块=2^13；每块 128 字=2^7；Cache 64 行，每组 4 行 -> 16 组=2^4。 | 标记 Tag=13-4=9 位；组号=4 位；字号=7 位。 |
| 2024A 直接映射 | 主存 8MB=2^23B；32768 主存块=2^15；块大小=2^23/2^15=2^8B；Cache 数据区 8KB=2^13B -> 32 行=2^5。 | 主存地址：Tag 10 位 ¦ 行号 5 位 ¦ 块内地址 8 位；Cache 共 32 行。 |
| 2024A 写直达标记字段 | 直接映射 + write through。 | 标记字段通常包含有效位 Valid 1 位 + 标记 Tag 10 位；写直达不必设置脏位 Dirty。 |

## 3.7 Cache 平均访问时间与效率

命中率 h = 命中次数 / 总访问次数
缺失率 m = 1 - h
串行访问 AMAT = Tc + m × Tm = h×Tc + m×(Tc+Tm)
并行/同时访问 AMAT = h×Tc + m×Tm
Cache-主存效率 e = Tc / AMAT × 100%

| 题目 | 计算过程 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 2021A/B 选择：Tc=100ns，Tm=1000ns，平均不超过 120ns | 100 + (1-h)×1000 <=120，得 h>=98%。 | 选 98%。 |
| 2024A 计算：Tc=45ns，Tm=200ns，总 4500 次，其中 340 次访主存 | h=(4500-340)/4500=92.4%；串行 AMAT=45+340/4500×200=60.1ns；效率=45/60.1=74.9%。 | 命中率约 92.4%；平均约 60.1ns；效率约 74.9%。 |

审题提醒： 若题目明确“主存与 Cache 同时访问”，用并行公式；若描述为两级层次且未说明同时访问，常用串行缺失损失公式。写大题时建议说明采用的模型。

## 3.8 虚存、TLB、Cache 混合陷阱

虚拟地址转换核心部件是 MMU；TLB 是页表项的高速缓存。

TLB 命中意味着页表项已被缓存，不能出现“页表缺失但 TLB 命中”。

Cache 与主存统一编址；Cache 保存主存副本，但 Cache 地址空间不是主存地址空间的一部分。

页内偏移在虚拟地址和物理地址中保持不变；页号需要映射为页框号。

虚拟地址空间通常可大于实地址空间，但理论上也可以小于实地址空间，取决于设计。

# 4. 第 4 章 指令系统：寻址与扩展操作码高频

## 4.1 往年卷怎么考

| 来源题型 | 考点 | 复习命中点 | 失分陷阱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021A/B 选择 10 | 哪种不是内存寻址 | 寄存器寻址操作数在 CPU 寄存器中。 | 直接、间接、基址都属于内存寻址。 |
| 2021B 简答 2 | 指令格式与 EA 公式 | 16 位字长，OP/M/A 字段，写出直接、间接、变址、相对寻址公式。 | 寻址范围要结合 A 位数和寄存器字长。 |
| 2021A 简答 2 | 扩展操作码 | 双地址/单地址/零地址数量推导。 | 保留编码逐级扩展，不是简单相减。 |
| 2024A 选择 8/9 | 寄存器间接寻址、程序控制类指令 | 寄存器间接方式中操作数在主存单元；程序控制类指令改变执行顺序。 | 寄存器里放的是地址，不是操作数。 |
| 2024A 大题六 | 扩展操作码零地址指令数 | 16 位指令，每地址 6 位，二地址 15 条，一地址 48 条，求零地址最多。 | 答案 1024 条。 |
| 2024A 判断 | 变址与堆栈寻址 | 变址：EA=形式地址+变址寄存器；堆栈不是随机读写。 | “堆栈可按地址随机读写”错。 |

## 4.2 指令系统 ISA 基本概念

| 概念 | 定义 | 易错点 |
| --- | --- | --- |
| ISA | 一台计算机所有机器指令的集合，是软硬件接口。 | 不是微指令集合。 |
| 机器指令 | CPU 可执行的基本命令，一般由操作码和地址码组成。 | 本章主要讨论机器指令。 |
| 微指令 | 微程序控制器中的控制层命令，一条机器指令可由一段微程序解释执行。 | 一条微指令包含多个微命令。 |
| 微命令 | 最基本的控制信号，如寄存器输入/输出、ALU 操作控制。 | 不是机器指令。 |
| 宏指令 | 由若干机器指令实现的软件层指令。 | 属于软件层概念。 |

## 4.3 寻址方式 EA 公式速查

| 寻址方式 | 操作数/有效地址 | 适用场景 | 往年陷阱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立即寻址 | 操作数 = A | 常数、立即数 | A 不是地址，不再访存取操作数。 |
| 直接寻址 | EA = A | 简单内存操作数 | 地址范围受 A 位数限制。 |
| 间接寻址 | EA = (A) | 扩大寻址范围 | 多访存一次。 |
| 寄存器寻址 | 操作数 = (R) | 高速操作数 | 不属于内存寻址。 |
| 寄存器间接寻址 | EA = (R) | 指针/数组访问 | 操作数在主存，寄存器中是地址。 |
| 相对寻址 | EA = (PC) + D | 转移指令、程序浮动 | PC 常已指向下一条指令。 |
| 基址寻址 | EA = (B) + D | 程序重定位、操作系统管理 | 基址寄存器通常由系统设置。 |
| 变址寻址 | EA = A + (I) | 数组、循环、字符串 | 形式地址常作为数组首址。 |
| 堆栈寻址 | 栈顶指针 SP 指示 | 过程调用、临时保存 | 后进先出，不是随机读写。 |

## 4.4 指令格式字段计算

操作码位数 = ceil(log2 指令条数)
寄存器编号位数 = ceil(log2 寄存器个数)
地址字段位数 = log2(可寻址单元个数)
指令字长 = OP 位数 + 寻址方式位数 + 寄存器字段/地址字段/立即数字段

审题三问： 按字还是按字节编址？定长还是变长指令？操作数在寄存器还是主存？

## 4.5 扩展操作码模板

以 16 位指令、每个地址码 6 位为例：
二地址指令格式：OP(4 位) + A1(6 位) + A2(6 位)，最多 2^4=16 条。
若已有二地址 15 条，则剩余 1 个 4 位 OP 码可作为“扩展前缀”。
单地址层：这 1 个前缀 + 原 A1 的 6 位可形成 2^6=64 条单地址指令。
若已有单地址 48 条，则剩余 64-48=16 个单地址编码继续扩展。
零地址层：每个剩余单地址编码可再利用最后 6 位扩展，因此最多 16×2^6=1024 条零地址指令。

| 题目 | 关键推导 | 答案 |
| --- | --- | --- |
| 2024A：指令字长 16 位，每地址码 6 位；二地址 15 条，一地址 48 条，求零地址最多。 | 二地址 OP=4 位，最多16；剩1个前缀 -> 单地址最多64；剩16个单地址前缀 -> 零地址 16×64。 | 1024 条。 |
| 2021A：双操作数 K 种，无操作数 L 种，求单操作数最多。 | 二地址层最多16，剩(16-K)个前缀；单地址层容量=(16-K)×64；需留给零地址 ceil(L/64) 个单地址编码。 | 单地址最多 = (16-K)×64 - ceil(L/64)。 |

## 4.6 CISC/RISC 与指令分类

| 比较项 | CISC | RISC |
| --- | --- | --- |
| 指令系统 | 复杂、指令多、格式多 | 精简、指令少、格式规整 |
| 指令长度 | 常不固定 | 多为定长 |
| 访存方式 | 多种指令可访存 | 通常只有 Load/Store 访存 |
| 寻址方式 | 多 | 少 |
| 控制器 | 常用微程序控制 | 常用硬布线控制 |
| 寄存器数量 | 相对较少 | 相对较多 |
| 编译优化 | 较难 | 较容易 |

判断题必背： “RISC 处理器通常采用微程序控制器”是错的；RISC 多采用硬布线控制，以提高速度。

| 指令类型 | 作用 | 典型例子 |
| --- | --- | --- |
| 数据传送类 | 寄存器、主存、I/O 之间传送数据 | MOV、LOAD、STORE |
| 算术逻辑类 | 算术运算、逻辑运算、移位 | ADD、SUB、AND、OR、SHL |
| 程序控制类 | 改变程序执行顺序 | JMP、CALL、RET、条件转移 |
| 输入输出类 | CPU 与 I/O 设备交换信息 | IN、OUT |
| 系统/特权类 | 控制系统资源、工作模式、中断 | 开/关中断、修改页表/状态字 |

# 5. 往年题模板集中背诵

## 5.1 选择题反向陷阱清单

| 错误说法 | 为什么错 | 正确说法 |
| --- | --- | --- |
| 数据都在指令中直接给出 | 指令通常给操作码、地址码或寻址信息，数据可在主存/寄存器。 | 指令和数据均以二进制形式存在。 |
| ROM 不能随机访问 | ROM 是 Read Only Memory，但仍可随机读取。 | RAM/ROM 都是随机存取。 |
| RAM 和 ROM 都可用作 Cache | Cache 通常由高速 SRAM 构成，ROM 不适合作 Cache。 | Cache 小容量、高速、硬件管理。 |
| 组相联 Cache 中主存任意块可放任意行 | 那是全相联。 | 组相联：先定位组，再在组内任选行。 |
| 寄存器间接寻址的操作数在寄存器中 | 寄存器中放的是操作数地址。 | 操作数在主存单元。 |
| 补码用于提高运算精度 | 补码解决的是运算统一和硬件简化。 | 补码可把减法转化为加法。 |
| 闪存读写速度一样快 | Flash 通常读快写慢，写/擦除代价更高。 | 非易失，可擦写。 |
| 堆栈存储器可随机读写 | 堆栈按栈顶进行后进先出访问。 | PUSH/POP 通过 SP 访问栈顶。 |

## 5.2 计算题模板一页背诵

| 题型 | 固定步骤 | 最后检查 |
| --- | --- | --- |
| 补码加减 | 定字长 -> 转补码 -> 相加/求补 -> 截断 -> 判断 OF。 | 十六进制位数是否符合寄存器位数。 |
| IEEE754 | 定 S -> 转二进制 -> 规格化 -> E=e+127 -> M 补齐 -> 转十六进制。 | 隐藏位 1 不写入 M。 |
| Cache 字段 | 求总地址位 -> 求块内位 -> 求行/组位 -> 剩余为 Tag。 | 编址单位是字还是字节。 |
| Cache 平均时间 | 求 h/m -> 选串行或并行模型 -> AMAT -> 效率。 | “访问主存次数”通常是缺失次数。 |
| 存储芯片扩展 | 字扩展 × 位扩展。 | 字扩展用片选，位扩展扩数据线。 |
| 扩展操作码 | 从高地址数开始占编码，剩余前缀逐级扩展。 | 零地址数量常要乘最后地址字段容量。 |
| 寻址方式 | 先写 EA 公式，再判断访存次数/范围。 | 立即数不是地址；寄存器寻址不访存取操作数。 |

# 6. 考前自测：30 个高频问答

| 序号 | 问题 | 答案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冯·诺依曼结构中，程序执行前指令和数据放在哪里？ | 存储器。 |
| 2 | “完整计算机系统 = 主机 + 外设”对吗？ | 不完整。完整系统还包括软件系统。 |
| 3 | 为什么二进制适合硬件实现？ | 两稳态容易实现，运算规则简单，逻辑门实现方便。 |
| 4 | 8 位补码整数范围是多少？ | -128 ~ +127。 |
| 5 | -9 的 16 位补码是多少？ | FFF7H。 |
| 6 | 补码中 0 有几个表示？ | 一个。 |
| 7 | 同号补码相加什么时候溢出？ | 结果符号与加数符号不同。 |
| 8 | IEEE754 单精度阶码偏置是多少？ | 127。 |
| 9 | 浮点加减为什么小阶向大阶对齐？ | 右移小阶尾数，避免大阶左移造成溢出。 |
| 10 | 7 位 ASCII 加奇偶、起始、停止共多少位？ | 10 位。 |
| 11 | SRAM 是否需要刷新？ | 不需要。 |
| 12 | DRAM 为什么需要刷新？ | 电容漏电，信息会逐渐丢失。 |
| 13 | ROM 是否非易失？ | 是。 |
| 14 | Flash 读写是否一样快？ | 不是，通常读快写慢。 |
| 15 | 直接映射 Cache 行号公式？ | 行号 = 主存块号 mod Cache 行数。 |
| 16 | 全相联 Cache 需要行号字段吗？ | 不需要。 |
| 17 | 组相联 Cache 中主存块可以放在哪里？ | 固定组内的任意一行。 |
| 18 | TLB 是什么？ | 页表项的高速缓存。 |
| 19 | 页表缺失但 TLB 命中可能吗？ | 不可能。 |
| 20 | 虚拟地址转换核心部件是什么？ | MMU。 |
| 21 | 寄存器寻址属于内存寻址吗？ | 不属于。 |
| 22 | 寄存器间接寻址中，寄存器内容是什么？ | 操作数的有效地址。 |
| 23 | 相对寻址公式？ | EA=(PC)+D。 |
| 24 | 变址寻址适合什么？ | 数组、字符串、循环。 |
| 25 | RISC 通常采用微程序还是硬布线？ | 硬布线。 |
| 26 | RISC 访存指令特点？ | 通常只有 Load/Store 访问主存。 |
| 27 | 程序控制类指令作用？ | 改变程序执行顺序。 |
| 28 | 一条机器指令通常由什么组成？ | 操作码 + 地址码/寻址字段。 |
| 29 | 一条机器指令与微指令关系？ | 一条机器指令可由一段微程序，即多条微指令实现。 |
| 30 | 扩展操作码的核心思想？ | 用高地址数指令剩余编码作为低地址数指令的扩展前缀。 |

# 7. 最后 6 小时冲刺安排

| 时间 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 小时 | 第 2 章：补码、C 整数、IEEE754。重做本文 2.3、2.4、2.7 的例题。 | 能独立写出 FFF7H、C1040000H、3D940000H 这类结果。 |
| 第 2 小时 | 第 3 章：Cache 映射、AMAT、存储扩展。重做 3.4、3.6、3.7。 | 能 2 分钟拆出 Tag/Index/Offset。 |
| 第 3 小时 | 第 4 章：EA 公式、扩展操作码、RISC/CISC。 | 能写出 1024 条零地址推导。 |
| 第 4 小时 | 第 1 章 + 选择判断陷阱。背 5.1 表格。 | 保证选择判断不丢基础分。 |
| 第 5 小时 | 按往年卷题型做一轮模拟：选择 15 道 + 判断 10 道 + 计算 3 道。 | 把不会的题回到对应模板。 |
| 第 6 小时 | 只看错题、公式和自测 30 问，停止扩展新内容。 | 形成考前短期记忆。 |

# 附：与后续章节的连接提醒

第 4 章指令系统会和第 5 章 CPU 数据通路混考：看到“画指令周期流程图”时，先拆取指、取数、执行、写回。

第 3 章 Cache/主存会和第 6 章总线混考：看到多模块、带宽、分时使用、总线仲裁，要联系数据传输路径。

第 1 章性能指标会和流水线/并行处理混考：主频、CPI、吞吐率、响应时间概念要分清。

I/O 和中断/DMA 虽属后续章节，但 2024A/2021A/B 都有题；前四章复习完后必须继续补第 5、6、8 章。

最后提醒： 闭卷题最喜欢把“概念正确但范围错误”的话改成错误项，例如“组相联任意行”“寄存器间接操作数在寄存器”“Flash 读写一样快”。看到绝对化表述先警惕。